建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：  中方县军园豆制品加工项目

建设单位（盖章）：湖南军园食品有限公司

编制日期：    二〇二三年一月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	30

四、主要环境影响和保护措施	38

五、环境保护措施监督检查清单	65

六、结论	68

建设项目污染物排放量汇总表	69

附件

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：发改委备案文件

附件4：厂址租赁协议

附件5：土地不动产权证

附件6：园区场所证明及入园协议

附件7：检测报告

附件8：水质检测报告

附件9：油墨MSDS

附件10：评审会专家意见及签到表

附件11：评审会专家意见及签到表

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置图

附图3：项目厂房平面布置图

附图4：项目雨污管网图

附图5：环境保护目标图

附图6：项目环境质量现状监测点位图

附图7：项目厂区四界图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中方县军园豆制品加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2206-431221-04-05-935262 |  |  |
| 建设单位联系人 | 江卫星 | 联系方式 | 13319618078 |
| 建设地点 | 湖南省怀化市中方产业开发区泸阳片区（湖南东韵工程科技有限公司内） |  |  |
| 地理坐标 | 110°5′14.543″，27°35′54.885″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1392豆制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十：农副食品加工业，20、其 他农副食品加工--不含发酵工艺的淀粉、淀粉糖制造； 淀粉制品制造；豆制品制造。以上均不含单纯分装的 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 70 |
| 环保投资占比（%） | 7 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否： □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3335 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | - 《中方县土地利用总体规划（2006-2020年）》（2016年修订版） - （2）规划名称：《中方工业集中区总体规划》（2020-2035） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | （1）文件名称：《中方工业集中区总体规划环境影响报告书》 （2）召集审查机关：湖南省生态环境厅 （3）审查文件名称及文号：湖南省生态环境厅关于《中方工业集中区总体规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函[2021]10号） 注：中方工业集中区，现更名为怀化市中方产业开发区。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划符合性分析 湖南省怀化市中方产业开发区为“一园两区”的空间格局，即泸阳片区和中方片区，规划区范围面积共计约9.0897平方公里。泸阳片区位于泸阳镇，范围北至环北路以南、南至怀化东高速互通口、东至兴泸大道，西至怀泸干线（铁西路），规划面积约为609.47公顷。中方片区位于县城西北部，范围北至如意大道、南至枫香路、东至环城东路，西至中方大道，规划面积约为299.50公顷。 中方产业开发区以装备制造为主导产业，配套发展新型建材、农副产品深加工、商贸物流。泸阳片区重点发展新型建材、农副产品深加工；中方片区重点发展装备制造、商贸物流。园区环境准入行业正面清单和负面清单如下表： 表1-1 环境准入行业正面清单与负面清单一览表 片区; 产业类别; 行业类别. 泸阳片区正面清单; 农副产品加工; 《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中： 1、C13农副食品加工业：C131谷物磨制、C132饲料加工、C133植物油加工、C135屠宰及肉类加工（C1353肉制品及副产品加工）、C137蔬菜、菌类、水果和坚果加工、C139其他农副食品加工； 2、C14食品制造业：C141焙烤食品制造、C142糖果、巧克力及蜜饯制造、C143方便食品制造、C145罐头食品制造、C149其他食品制造； 3、C15酒、饮料和精制茶制造业：151酒的制造中1515葡萄酒制造、C152饮料制造、C153精制茶加工。. 新型建材; 《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中： 1、C33金属制品业：C331结构性金属制品制造、C334金属丝绳及其制品制造、C335建筑、安全用金属制品制造、339铸造及其他金属制品制造； 2、34通用设备制造业：C341锅炉及原动设备制造（C3411锅炉及辅助设备制造）、C344泵、阀门、压缩机及类似机械制造；3、C345轴承、齿轮和传动部件制造、C346烘炉、风机、包装等设备制造、C347文化、办公用机械制造C348通用零部件制造； 4、C36汽车制造业：C367汽车零部件及配件制造；. 泸阳片区 负面清单; 禁止类; 1、农副产品加工禁止引进：C146调味品、发酵制品制造（C1461味精制造、C1462酱油、食醋及类似制品制造）、C151酒的制造（1511酒精制造、C1512白酒制造、C1514黄酒制造）。 2、新型建材：禁止新引进C3011水泥制造（水泥熟料制造），台泥水泥维持现状，禁止C3023石棉水泥制品制造、C3081石棉制品制造、C304玻璃制造、C305玻璃制品制造中3057制镜及类似品加工。 3、主导产业中其余废气或废水中外排第一类重金属和持久性有机污染物的行业。 规划的主导产业以外：《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中：农、林、牧、渔业；采矿业；纺织业中涉及染整工艺的项目；造纸和纸制品业中纸浆制造和造纸项目；石油、煤炭及其他燃料加工业（煤制合成气生产、生物质燃料加工除外）；皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业中涉及制革、羽毛（绒）初加工的项目；化学药品原料药制造、化学药品制剂制造；橡胶和塑料制品业中轮胎制造；黑色金属冶炼、有色金属冶炼；电池制造中的镍氢电池、铅蓄电池、锌锰电池制造；禁止新建废气、废水污染物中涉及重金属排放项目。. 限制类; 1、农副产品加工限制引进：135屠宰及肉类加工中1351牲畜屠宰、1352禽类屠宰。 2、新型建材限制引进：307陶瓷制品制造。 3、限制引进重气型污染源和耗水和排水量大的项目。. 中方产业开发区 环境准入工艺和产品负面清单; 类别; 行业; 工艺和产品. 禁止类; 新型 建材; 1、新型建材禁止引进《建材行业淘汰落后产能指导目录（2019版）》中的淘汰落后产能。 2、非烧结、非蒸压粉煤灰砖生产线等26项属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类（八）建材行业工艺和设备. 农副产品加工; 1、桥式劈半锯、敞式生猪烫毛机等生猪屠宰设备 2、猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺. 装备 制造; 1、热处理铅浴炉等24项属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类（十）机械行业工艺和设备。. 商贸 物流; 商贸物流禁止引进危险化学品仓储。. 其他 行业; 不符合《大气污染防治法》《水污染防治法》《固体废物污染环境防治法》《节约能源法》《安全生产法》《产品质量法》《土地管理法》《职业病防治法》等国家法律法规，不符合国家安全、环保、能耗、质量方面强制性标准，不符合国际环境公约等要求的工艺、技术、产品、装备。. 限制类; 其他 行业; 1、用地红线宽度（包括绿化带）超过下列标准的城市主干道路项目：小城市和重点镇40米，中等城市55米，大城市70米（200万人口以上特大城市主干道路确需超过70米的，城市总体规划中应有专项说明）； 2、用地面积超过下列标准的城市游憩集会广场项目：小城市和重点镇1公顷，中等城市2公顷，大城市3公顷，200万人口以99上特大城市5公顷； 3、别墅类房地产开发项目； 4、其他不符合国家法律法规、国家安全、环保、能耗、质量方面强制性标准，不符合国际环境公约等要求的工艺、技术、产品、装备。. （1）本项目生产豆制品，属于C139其他农副食品加工，位于湖南省怀化市中方县中方产业开发区泸阳片区（湖南东韵工程科技有限公司内），本项目符合中方产业开发区总体规划。不属于《中方工业集中区总体规划环境影响报告书》中环境准入负面清单中禁止类和限制类行业，因此项目符合中方产业开发区的产业定位，符合入园要求。 （2）依据《中方工业集中区总体规划（2020-2035）》泸阳片区土地利用规划图，本项目所在区域用地为M2二类工业用地，根据《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）“M工业用地为工矿企业的生产车间、库房及其附属设施用地，包括专用铁路、码头和附属道路、停车场等用地，不包括露天矿用地，M2二类工业用地为“对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐患的工业用地”，本项目属于“非金属矿物制品业”，对照一、二、三类工业用地划分行业，属于二类工业用地，符合中方片区土地利用规划。 综上所述，本新建项目与园区的产业定位和用地规划相符。 2、与规划环评符合性分析 本项目与怀化市中方产业开发区规划环评的符合性分析，见下表： 表1-2 与中方产业开发区泸阳片区总体规划审查意见的符合性分析 规划环评批复要求; 本项目实际情况; 是否 符合. （一）严格依规开发，优化空间功能布局。按照最新的国土空间规划，科学开展空间发展布局，将空间管制融入园区规划实施全过程，规划用地不得涉及各类法定保护用地，严格按照经核准的规划范围开展园区建设。泸阳片区位于泸阳镇区和怀化城区的上风向，应通过设置绿化隔离带做好与泸阳镇区和怀化城区的功能分区。中方片区南部组团规划用地紧邻湖南中方舞水国家湿地公园保育区毛利溪的岸线，在开发过程中应严格遵守《报告书》提出的空间布局约束要求，严格按照园区规划边界控制开发范围，严禁侵占湿地公园用地。; 本项目建设符合园区泸阳片区规划要求，项目为二类工业工地，属于园区建设范围内，厂区四周拟设绿化隔离带，严格按照功能分区进行生产和管理。; 符合. （二）严格环境准入，优化园区产业结构。落实园区“三线一单”环境准入要求。泸阳片区南部组团应限制引进以气型污染物为主的企业，水泥熟料生产不得扩大生产规模；泸阳片区农副产品深加工产业应限制引进酿造、屠宰等排水量大的企业。中方片区装备制造禁止新引进电镀工艺企业；商贸物流禁止引进危险化学品仓储。; 本项目位于泸阳片区南部组团，生产豆制品，属于正面清单中“C139其他农副食品加工”，不属于酿造、屠宰等排水量大的农副产品深加工企业，符合园区“三线一单”环境准入要求；项目排放的废气、废水量较小。; 符合. （三）落实管控措施，加强园区排污管理。园区应完善污水管网建设，实行雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中纳入污水处理厂处理。泸阳片区南部组团企业未纳管废水应在2021年6月30日前完成接入园区污水管网，新建涉及废水排放企业未接入园区污水管网前不得投产。鉴于中方片区依托的怀化天源污水处理厂一期工程接近设计处理规模，中方片区不得超污水处理厂处理能力引进废水排放项目。怀化天源污水处理厂现有排污口位于湖南中方舞水国家湿地公园保育区，该排污口早于湿地公园前设置，在该排污口扩容论证审批手续完成之前，天源污水处理厂处理规模不得扩大。园区应推广使用清洁能源，进一步优化园区能源结构，加快泸阳片区燃气管网及供应工程建设，加工园区大气污染防治，加强对废气重点排放企业的监管，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害无处理，对各类工业企业产生的固体废物特别是危险固废应严格国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业，强化日常环境监管。园区企业严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动重点污染企业完成清洁生产审核，限期要求区内企业完善相应环保手续。; 本项目实行“雨污分流，污污分流”制。生产废水经厂区内自建的污水处理站处理后与生活废水经隔油池、化粪池预处理后达到中方工业集中区（怀化中方产业开发区）污水处理厂进水水质标准，再通过污水管网进入污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》表1中一级B标准后，排入太平溪。 生物质锅炉废气经“水膜除尘”处理后+25m排气筒1#排放；生物质颗粒燃烧废气经“集气罩+布袋除尘器”处理后+15m排气筒2#排放；油炸油烟经油烟净化器处理后由15m排气筒3#排放；食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶排放；污水处理站恶臭通过密闭，定期喷洒除臭剂处理后达标排放。 企业排放的废水纳入中方工业集中区（怀化中方产业开发区）污水处理厂总量控制指标。本企业需购买SO2、NOx和COD、NH3-N总量控制指标。; 符合. （四）完善监测体系，监控环境质量变化状况。园区应落实《报告书》提出的监测方案，结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，重点监控园区周边的环境空气、地表水环境质量现状，并涵盖相关特征污染物监测。; 本项目环境空气和声环境质量现状，经现场采样出具的检测报告（详见附件7），监测结果均符合该区域的环境功能区划。; 符合. （五）强化风险管控，严防园区环境事故。加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，园区管理机构应建立环境监督管理机构；落实环境风险防控措施，制定突发环境事件应急预案，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 企业后续将编制应急预案并完成备案。; 符合. （六）做好周边控规，落实拆迁安置计划。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位，防止发生居民在此安置和次生环境问题。对于具体项目环评提出防护距离和拆迁要求的，要严格予以落实。; 本项目不涉及拆迁。; 符合. （七）做好园区建设期生态保护和水土保持。园区开发建设过程中尽可能保留自然山体、水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复制备，防止水土流失，杜绝施工建设对地表水体的污染。; 本项目租赁现有土地，不涉及对自然山体、水体发开和利用，施工期各项处置措施完善。; 符合. 由上表可知，本项目属于豆制品加工，不属于园区限制及禁止入园项目，本项目严格执行入园企业准入制度，符合园区的总体发展规划、环保规划，与中方工业集中区（怀化市中方产业开发区）规划环评相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、本项目与“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批和规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 表1-3 本项目建设与“三线一单”符合判定性具体见下表 内容; 符合性分析. 生态 保护红线; 本项目位于湖南省怀化市中方产业开发区泸阳片区，根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知湘政发〔2018〕20号2018年7月25日，项目地不属于生态红线区域； 根据怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单，泸阳镇主体功能定位为省级重点开发区域，单元分类为一般管控单元，其主要属性有“红线/一般生态空间/自然保护区/水环境工业污染重点管控区/中方工业集中区/大气环境布局敏感重点管控区/大气环境弱扩散重点管控区/大气环境优先保护区/大气环境高排放重点管控区/湖南中方康龙自然保护区/中方工业集中区/农用地优先保护区/其他土壤重点管控区/市县级采矿权/砂石矿/怀化市中方县泸阳水厂地下水饮用水水源保护区”，本项目位于中方工业集中区泸阳片区（怀化市中方产业开发区泸阳片区），不属于生态红线。. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水源等资源消耗，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量现状的监测数据,项目选址区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》二级标准的要求；本项目所在区域为3类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》3类标准要求。本项目建成后噪声产生量小，能够满足《声环境质量标准》3类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的；本项目产生的废气对大气环境影响小；本项目选址周边地表水环境质量为Ⅲ类水域，根据地表水现状监测得知，水质较好，本项目生活污水经隔油池、化粪池预处理后，达到中方工业集中区（怀化中方产业开发区）污水处理厂进水水质标准，再通过污水管网进入污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》表1中一级B标准后，排入太平溪。因此，本项目废水对周边水体影响较小。综上，本项目建设符合环境质量底线要求。. 负面清单; 本项目不属于中方产业开发区环境准入工艺和产品负面清单中的禁止类及限制类项目，不属于高污染、高耗能和资源型的产业类型。因此，本项目应为环境准入允许类别。. 2、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于国家鼓励类和限制、淘汰类项目，为允许类项目。根据《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地目录（2012年本）》，本项目不在其中。故本项目建设符合国家和地方产业政策。 3、与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单-中方工业集中区（怀化市中方产业开发区）》相符性分析 本项目位于湖南省怀化市中方产业开发区泸阳片区，属于一般保护单元，环境管控单元编码为ZH43122120003，环境准入清单相符性详见下表。 表1-4 项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单-中方工业集中区（怀化市中方产业开发区）》符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1、园区主要发展电子机械原件组装产业，不得引进有电镀工艺及电路板制造的生产项目。2、禁止制浆造纸、化工、酿造、金属冶炼等项目入园。鉴于工业园位于怀化市城区常年主导风向的上风向，园区内水泥制造业只允许维持现状，不得扩大规模，且不得引进气型污染物排放量大的企业。; 本项目为豆制品制造，不涉及电镀工艺及电路板制造的生产项目和制浆造纸、化工、酿造、金属冶炼、水泥制造等项目，符合空间布局约束要求。; 符合. 污染物排 放管控; 废水：1、园区实施雨污分流，工业废水、生活污水经中方工业园区污水处理厂处理达标后排入太平溪。2、工业园区应进行必要的防渗处理，防治地下水污染。3、有序推进化工等行业执行水污染物特别排放限值。4、园区雨水均直接排放至附近溪沟再流至太平溪，未专门设置雨水排水口。 废气：1、加强入园企业环保管理，督促企业配套建设污染防治设施，入园企业各生产装置排放的废气须处理达标方可排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少园区内工艺废气的无组织排放。2、加快推进化工、建材、机械电子等行业企业挥发性有机物（VOCs）综合治理。3、园区内化工等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 工业固体废物和生活垃圾应实施分类收集、暂存、转运、综合利用和无害化处理。规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; （1）废水：本项目实行“雨污分流，污污分流”制。生产废水经厂区内自建的污水处理站处理后与生活废水经隔油池、化粪池预处理后，达到中方工业集中区（怀化中方产业开发区）污水处理厂进水水质标准，再通过污水管网进入污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》表1中一级B标准后，排入太平溪。 （2）废气：生物质锅炉废气经“水膜除尘”处理后+25m排气筒1#排放；生物质颗粒燃烧废气经“集气罩+布袋除尘器”处理后+15m排气筒2#排放；油炸油烟经油烟净化器处理后由15m排气筒3#排放；食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶排放；污水处理站恶臭通过密闭，定期喷洒除臭剂处理后达标排放；项目使用水性油墨，喷码产生少量VOCs，经处理后排放VOCs的量很少； （3）固废：工业固体废物综合利用，生活垃圾交由环卫部门处理，项目无危废产生。故本项目符合污染物排放管控要求; 符合. 环境风险 防控; 1、园区应建立健全环境风险防控体系，加强区内重要风险源管控。加强园区危险化学品储运的环境风险管理，严格落实应急响应联动机制，确保区域环境安全。强化园区环境监督管理，根据中方县工业园突发环境事件应急预案要求，健全环境风险事故防范措施，严防环境风险事故发生。2、园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施突发环境事件应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。3、建设用地土壤风险防控：加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。4、农用地风险防控：防控企业污染，已建成的相关企业应当按照有关标准、规定采取措施，防止对耕地造成污染。; 本项目将按照相关规定编制环境突发事件应急预案并备案管理，与园区突发环境事件应急预案衔接，落实应急响应联运机制。; 符合. 资源开发 效率要求; 能源：1、园区应做好园区内低硫煤的统一调配和供应，并积极推广清洁能源。2、实施能源消耗总量和强度双控行动，逐步建立用能预算管理体系，编制用能预算管理方案。3、到 2020 年，单位 GDP 能耗 0.9339 吨标准煤/万元，单位工业增加值能耗 1.083 吨标准煤/万元。到 2025 年，单位 GDP 能耗0.7572 吨标准煤/万元，单位工业增加值能耗 0.878 吨标准煤/万元。 水资源：1、加快水资源高效利用的工艺革新，推进中水回用工程的进展，推广节水项目、再生水利用项目，以节水、治水带动其他水资源利用相关产业发展。2、加强水资源管理，切实合理开发利用和节约保护水资源。到 2020 年，中方县水资源开发利用总量控制在 1.57 亿立方米以下，万元工业增加值用水量控制在 70 立方米/万元以下。 土地资源：1、坚持最严格的节约用地制度，盘活存量建设用地，提升土地产出效益，全面实施节约集约用地战略。2、园区项目引进严格运用用地指标，严格节约集约用地，园区工业项目投资强度执行《湖南省建设用地指标》（2020 版）13 等区域控制指标要求。; （1）能源：本项目燃料使用生物质颗粒； （2）水资源：本项目生产用水量为17324.85m3（其中新鲜水量为14928.6m3，回用水2396.25m3），生活年用水量为852m3；用水利用率较高； （3）土地资源：本项目用地为二类用地，为湖南东昀工程科技有限公司内空地，不新增建设用地，综上，项目符合资源开发效率要求。; 符合. 综上所述，本项目符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》。 4、选址合理性分析 ①用地合理性 本项目位于中方产业开发区泸阳片区，租赁湖南东昀工程科技有限公司空地进行建设，不新增用地，项目用地类型为二类工业用地，符合土地利用规划要求。 ②环境影响角度 由工程分析以及各环境要素的影响评价结果可知，项目实施后各类污染物在采取防治措施后可以达标排放，各项污染防治措施技术可行，经济合理。在严格落实各项环保措施后，项目大气污染物经采取有效治理措施后可以实现达标排放；生产废水经厂区内自建的污水处理站处理后与生活废水经隔油池、化粪池预处理后达到中方工业集中区（怀化中方产业开发区）污水处理厂进水水质标准，再通过污水管网进入污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》表1中一级B标准后，排入太平溪；本项目噪声设备位于厂房内，通过合理布局，噪声值较低；本项目的固废均能得到妥善处置；各污染因子对周边环境影响较小，从环境影响角度看，项目选址是合理的。 ③环境风险防范 本项目环境风险较小，只要加强管理，认真落实消防部门要求，切实做好防范工作，建立健全相应的防范应急措施，在管理及运行中认真落实拟采取的消防安全措施及评价所提出的安全防范措施和安全对策后，上述风险事故隐患可降至最低，环境风险可以接受。 ④环境敏感性和环境容量 本项目位于怀化市中方产业开发区泸阳片区，所在区域不属于环境敏感区。现状监测结果表明，项目所在地具有一定的环境容量。 ⑤与周边环境相容性分析 本项目位于湖南东昀工程科技有限公司厂区内东北侧，建设期东昀工程厂区内存在脚手架、板材等建材户外加工和堆存情况，待本项目建成后，东昀工程厂区内应确保建材加工或其他加工全设在封闭的标准厂房内，不设喷涂工序，设在本项目的下风向，针对排放的粉尘和机械噪声，应采取相应的环保措施后达标排放，加强厂区内绿化，对本项目的环境影响较小。 本项目北侧为怀化良友贸易有限公司，东侧为怀化市九广环保建材有限公司，西南侧为怀化华基工程建设有限公司，西侧为X003县道、屋场湾居民点。经现场踏勘，项目北侧（1户）、西北侧（2户）居民点，水豆腐制作间和员工宿舍临近围墙，无机械设备，对北侧和西北侧的居民点的噪声影响较小；北侧良友贸易是一家以从事批发业为主的企业，主要在密闭的厂房内储存日用化妆品、五金交电、煤炭等货物，对环境的影响较小；东侧九广环保建材位于本项目的下风向（所在区域主导风向随季节变化明显，春季盛行NNE风、频率16.8%，夏季盛行SSW风、频率18.8%，秋季盛行NE风、频率16.4%，冬季盛行NE风、频率20.6%。全年盛行风向以NE为主，频率17.4%。静风频率较高，全年达25.6%），主生产区位于项目东南侧约40～330m，主要生产区位于东侧，生产矿粉，工艺流程为“水渣—立磨—烘干—成品—装料”，产生的污染主要为粉尘和噪声，配备了除尘设施和采取了降噪措施，已于2020年6月18日取得了固定染原排污许可登记回执（登记编号：91431200MA4PN7E785001X），由上述情况可知，九广环保建材对本项目的环境影响较小；西南侧华基工程距本项目300m，在本项目的下风向，设水泥混凝土、干混砂浆及水泥稳定层生产线，采用封闭式生产，粉尘通过收集处理达标排放，目前还在建设中，华基工程对本项目的环境影响较小。 综上所述，本项目与周边的环境相容。 5、平面布置合理性分析 项目生产厂房布局本着“方便、安全、畅通”的原则布置，力求分区明确，布局合理，使用方便，物流便捷，主要由厂房、公辅设施、员工宿舍、环保设备等组成，厂房位于厂区西侧，其中由北往南设配料间、制作间、卤制和油炸间、熏制间、内包装间、喷码间、内外包装材料库、冷藏库、办公室等，进出生产车间均设更衣室和洗手间，厂区中间由北往南设锅炉房、豆渣间、原材料间、燃料库，厂区东北侧设员工宿舍和卫生间（含隔油池、化粪池），厂区东南侧设污水处理站，项目总体布局满足生产工艺需求，功能分区明确，便于各生产工序相互协调。因此，项目厂房平面布置基本合理。 - 与《挥发性有机物（VOCs）污染物防治技术政策》（环保部2013年31号公告）相符性分析 - 根据《挥发性有机物（VOCs）污染物防治技术政策》中——“二、源头和过程 控制——（十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含 VOCs 产品的使用过程中的VOCs 污染防治技术措施”，包括： （1）鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂； （2）根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫 外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无 VOCs 净化、回收措施的露天喷涂作业； （3）在印刷工艺中推广使用水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，书刊印刷行业鼓励使用预涂膜技术； （4）鼓励在人造板、制鞋、皮革制品、包装材料等粘合过程中使用水基型、热熔型等环保型胶粘剂，在复合膜的生产中推广无溶剂复合及共挤出复合技术； （5）淘汰以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集，有回收价值的废溶剂经处理后回用，其他废溶剂应妥善处置； （6）含 VOCs 产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 “三、末端治理与综合利用——（十五）”对于含低浓度 VOCs 的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 本项目采用的原辅材料均为低VOCs 挥发性环保材料，使用量很少，经车间通风，非甲烷总烃排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准，达标排放。 - 7、与《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）相符性分析 《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中表1的油墨中可挥发性有机化合物含量限值要求如下： 表1-5 油墨中可挥发性有机化合物含量的限值表 油墨品种; 挥发性有机化合物 （VOCS）限值%. 溶剂油墨; 凹印油墨; ≤75. 柔印油墨; ≤75. 喷墨印油墨; ≤95. 网印油墨; ≤75. 根据《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》表1和生态环境部大气环境司编写的《塑料包装印刷挥发性有机机治理实用手册（一）》表1，喷墨印刷溶剂型油墨的VOCs含量限值应≤95%，本项目油墨组分详表2-4-3，其中VOCs含量为<93%，符合含量限值要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 豆制品加工产业，是我国传统的食品加工业之一，具有悠久的历史。近几年，我国豆制品产业进入了一个新的发展阶段，从粗放型到集约型发展，从零散作坊走向规模化生产。经过考察，当前中方县与鹤城区豆制品市场日消耗黄豆在达15吨以上，基本出自家庭小作坊的手工操作，生产条件简陋，卫生质量差。为响应怀化市市场监督管理局于2021年12月24日发布的《怀化市“十四五”市场监管规划》（已获得怀化市人民政府的批复，怀政函〔2021〕164号）中“专栏4 ‘4812’食品安全放心工程，豆制品产业基地集中建设项目，1.协调区工业园进行食品生产标准化厂房建设；2.召开豆制品加工企业座谈会，提出入园建议；3.签订入园合同。”，湖南军园食品有限公司拟投资1000万元于湖南省怀化市中方产业开发区泸阳片区（湖南东韵工程科技有限公司内）建设中方县军园豆制品加工项目，争取为怀化食品行业进入全国市场的“绿色食品”做出贡献。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法律、法规的规定的相关要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十、农副食品加工业，20其他农副食品加工，不含发酵工艺的淀粉、淀粉糖制造；淀粉制品制造；豆制品制造。以上均不含单纯分装的”，需编制环境影响报告表。 受湖南军园食品有限公司的委托，湖南坤泽环保技术有限公司承担了本项目环境影响评价工作。根据环评技术导则的要求，对项目所在地进行现场踏勘，收集了与本工程相关的资料并进行认真分析，结合建设特点，编制完成《中方县军园豆制品加工项目环境影响报告表》。 2、项目建设内容与建设规模 建设项目为新建项目，总占地面积为3335m2，总建筑面积2100m2，共建设豆制品生产线4条，主要建筑为生产车间、原材料仓库、锅炉房、办公室及燃料库，具体建设内容见下表。 表2-1 项目组成一览表 类别; 工程内容; 建设内容; 备注. 主体工程; 厂房（生产车间，一层，全封闭钢架钢板结构）; 配料间; 位于厂房东北角，建筑面积约18.2m2，主要用于暂存配料（含食品添加剂库，约10.7m2）; 新建. 制作间; 建筑面积约322.7m2，主要用于浸泡、磨浆、煮浆、点卤、成型; 新建. 卤制、油炸间; 建筑面积约82.7m2，主要用于香干卤制和油豆腐油炸; 新建. 熏制间; 建筑面积约106.5m2，主要用于腊香干熏制; 新建. 冷却间; 建筑面积约60m2，主要用于各产品冷却; 新建. 冷藏库; 建筑面积约20m2，主要用于食品冷藏; 新建. 内包装间; 建筑面积约188.8m2，主要用于冷却后的产品进行包装; 新建. 喷码间; 位于熏制间西侧，内包装材料库东侧，建筑面积约18.78m2，主要用于产品出厂进行喷码; 新建. 检验室; 全封闭钢架钢板结构，建筑面积约35.7m2，主要用于产品合格检验; 新建. 工器具清洗间; 位于厂房冷却间北侧，用于工具清洗，建筑面积约15m2; 新建. 更衣室; 建设2个男女更衣室，分别位于项目东西两侧，约65.6m2; 新建. 车间通道; 约375.42m2; 新建. 辅助工程; 办公室; 建设1个办公室，位于生产车间西侧，主要用于员工办公，约30m2; 新建. 员工生活区; 建设1个员工生活区，位于生产车间东侧，主要用于员工食宿，占地面积约42m2; 新建. 卫生间; 位于项目东侧，建筑面积约17.5m2; 新建. 储运工程; 原材料仓库; 厂房为全封闭钢架钢板结构，建筑面积约20m2，主要用于原料储存; 新建. 厂区内部道路; 约100m2; 新建. 燃料库; 位于卫生间东侧，厂房东侧，建筑面积约20m2，主要用于储存生物质燃料; 新建. 内包材料库; 内外包装材料库分别位于冷藏库东西侧，建筑面积约78.6m2，主要用于储存原材料包装; 新建. 外包材料库. 公用工程; 供水; 自打水井（直径0.6m，深100m）; 新建. 排水; 项目采用雨污分流，初期雨水排入自建沉淀池（4m3）沉淀后用于绿化用水，不外排；雨水通过雨水管网排入园区雨水管网，生产废水经过自建污水站（20m3）处理后与生活废水经隔油池、化粪池（10m3）预处理后达中方工业集中区（怀化中方产业开发区）污水处理厂进水水质标准，再通过污水管网进入污水处理厂处理后达标排放，排入太平溪; 新建. 供电; 由市政变电站供电; 新建. 锅炉房; 建设1个锅炉房，建筑面积约28m2，位于生产车间东侧，为1t/h锅炉，主要用于煮浆，使用燃料为生物质颗粒。; 新建. 环保工程; 雨水; 雨水通过雨水管网排入园区雨水管网; 新建. 废水; 隔油池、化粪池; 食堂含油废水经隔油池处理，其它生活废水经化粪池（10m3）预处理达中方工业集中区（怀化中方产业开发区）污水处理厂进水水质标准，再通过污水管网进入污水处理厂处理后达标排放，排入太平溪; 新建. 污水处理站; 处理规模为30t/d，处理工艺为“格栅+隔油池+调节池+A2/O+二沉池”，生产废水经过自建污水站（30m3/d）处理后与生活废水经隔油池、化粪池预处理后达中方工业集中区（怀化中方产业开发区）污水处理厂进水水质标准，再通过污水管网进入污水处理厂处理后达标排放，排入太平溪. 废气; - 1）锅炉废气经“水膜除尘”处理后由25m排气筒1#排放； - 2）熏制间产生的烟气和油炸间产生的生物质颗粒燃烧烟气经“集气罩+布袋除尘”处理后由15m排气筒2#排放； - 3）车间油豆腐生产线产生的油炸油烟经油烟净化器处理后由15m排气筒3#排放； - 4）食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶排放； - 5）喷码间产生的少量挥发性有机物，通过排气扇通风呈无组织排放。 - 6）污水处理站恶臭通过密闭，定期喷洒除臭剂处理后呈无组织排放。; 新建. 噪声; 选用低噪声设备、设备基础减振、厂房隔音; 新建. 固废; 设置豆渣间，建筑面积约20m2，另设置一般工业固废暂存间（约10m2）一间，暂存废包装袋等一般工业固体废物，定期外售综合利用; 新建. 生活垃圾用垃圾桶收集后，定期交由环卫部门统一清运处理; 新建. 4产品方案 项目主要建设豆制品生产线4条，共生产4类产品（7个品种），具体年产量详见表2-2。 - 表2-2 项目产品一览表 序号; 产品名称; 生产规模/t/a; 备注. 1; - 水豆腐; 280; /. 2; - 香干; 110; /. - 腊干片; 510; 经香干烟熏制得. 3; - 油豆腐; 110; 经水豆腐切块油炸制得. 4; - 千张; 110; 牛筋为经千张碱煮、布滚、清蒸、卤煮制得；捆鸡为经千张卷圆棍、碱煮制得. 牛筋. 捆鸡. 合计; 1120; 其中腊干片有少量包装产品，约占不到10%. 注：产品符合《食品安全国家标准 豆制品》（GB2712-2014）和《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB2760-2014 ）。. 5项目主要设备 - 项目主要设备见表2-3-1、表2-3-2。 - 表2-3-1 主要生产设备一览表 工序/生产线; 序号; 设备名称; 规格/技术参数; 数量; 用途/备注. 水豆腐; 1; 泡豆仓; 800斤/台; 8台; 泡豆子. 2; 磨浆机; 225型、11kw，700～800斤豆/小时; 2台; 磨豆子. 3; 磨浆机; 9kw; 1台; 磨豆子. 4; 烧浆桶; 100～120斤豆/桶; 6组; 配熟豆浆、蒸汽接口，管道、抽浆泵. 5; 振动筛; 1米，圆形; 1台; 配热浆棒、熟浆桶，搅拌. 6; 豆腐框; 内径：350mm*350mm*140mm，外径：390mm*390mm*160mm; 600个. 7; 豆腐压板; 与豆腐框配套; 20块. 8; 水板; 与豆腐框配套; 200块. 9; 水豆腐压榨机; 配手动压榨100型气缸; 12台. 香干、腊干片; 1; 磨机; 225磨机; 1台. 2; 磨片; 225磨片; 50对. 3; 不锈钢气动单盒压榨; /; 20个. 4; 豆干机; 4连; 2台; 配自动点浆桶、自动压榨、箱、底板、盖板等. 5; 自动烟干压榨机; 配自动压榨电箱200型缸; 10台. 6; 香干框; 内径：570mm*380mm*180mm，外径：605mm*420mm*190mm; 50个. 7; 烟干框; 内径：560mm*375mm*100mm; 300个. 8; 四门烘干机; 5m*2m*1.6m（箱体：长*宽*高）; 1台; 配6台烤车（11层），生物质颗粒提供热源. 9; 单门旋转自动烟熏机; 2.3m*1.9m*2.3m（箱体：长*宽*高）; 2台; 配2台烤车（13层），生物质颗粒提供热源. 油豆腐; 1; 2.4米油炸锅; 内径：2400mm*1200mm; 2台; 生物质颗粒提供热源. 2; 滤网; 225滤网; 100个. 3; 油泡框; 内径：806mm*686mm*97mm，外径：757mm*640mm*85mm; 50个. 4; 油炸机; 2m*1m; 1台; 生物质颗粒提供热源. 千张、牛筋、捆鸡; 1; 卤干桶; /; 1台. 2; 四层豆腐滩凉架; /; 2台. 3; 豆干滩凉架; /; 4台. 4; 仿手工千张; /; 1台. 5; 桶车; 定制; 10个. 供热; 1; 锅炉; 1t/h; 1台; 燃料：生物质颗粒. 2; 反渗透净水机; 1t; 1台; 为锅炉提供软化水. 3; 水桶; 2t、3t; 2个; 各1个. 其它; 1; 冷藏库; 200m3; 1个; 制冷剂：R507A. 喷码; 1; 喷码机; W100B，42mL溶剂性墨盒; 1套; 商标：舞码. 表2-3-2 主要环保设备一览表 环保治理类型; 序号; 设备名称; 型号/技术参数; 数量; 备注. 废气; 1; SNCR; /; 1套; 锅炉废气处理设施. 旋风除尘器; /; 1台. 布袋除尘器; /; 1台. 配套风机; 2000m3/h; 1台. 2; 旋风除尘器; /; 1台; 油炸、熏制废气处理设施. 布袋除尘器; /; 1台. 配套风机; 2000m3/h; 1台. 3; 排气扇; 10000m3/h; 1台; 喷码间. 4; 油烟净化器; 25000m3/h，处理效率90%; 1台; 油炸车间. 5; 油烟净化器; 2000m3/h，处理效率75%; 1台; 食堂. 废水（污水处理站）; 1; 格栅渠; 4.0*0.5*2m; 1个. 2; 隔油池; 2*2*2m; 1个. 3; 调节池; 6*1.2*2m; 1个. 4; 污水提升泵; Q=13m3/h; 3台. 5; 混凝沉淀浮选一体机 （食品废水处理专用装置）; SC-2基本型; 1台. 6; 污泥回流泵; Q=13m3/h; 2台. 6 项目主要原辅材料消耗情况 - 根据建设单位提供资料，项目原辅材料消耗情况见表2-4。 - 表2-4-1 原辅料及能耗消耗一览表 - 序号; - 名称; - 单位; - 形态; - 年用量; - 最大储存量; - 备注. - 1; - 黄豆; - t; - 固体; - 500; - 4.4; - 外购，50kg/袋. - 2; - 石膏; - t; - 固体; - 20; - 0.2; - 外购，粉状，25kg/袋. - 3; - 食用碱; - t; - 固体; - 10; - 0.03; - 外购，粉状，10kg/袋. - 4; - 卤料; - t; - 固体; - 1; - 0.003; - 外购，包括八角、桂皮、花椒等. - 5; - 大豆食用油; - t; - 液体; - 6; - 0.06; - 外购，桶装，15kg/桶. - 6; - 食盐; - t; - 固体; - 2; - 0.003; - 外购，10kg/袋. - 7; - 焦糖色抽; - t; - 液体; - 0.2; - 0.006; - 外购，液态，10kg/桶. - 8; - 葡萄糖内脂; - t; - 固体; - 0.04; - 0.01; - 外购，结晶状粉末，10kg/箱. - 9; - R507A型制冷剂; - t; - 气态; - 0.15; - 0.015; - 15kg钢瓶. - 10; - 喷码油墨; - L; - 液态; - 29.2; - 0.4; - DR220，42mL墨盒. - 11; - 生物质颗粒; - t; - 固体; - 419.9; - 1.5; - 锅炉燃料. - 12; - 石灰; - t; - 固体; - 3.55; - 0.1; - 水膜脱硫. - 13; - 水; - m3/a; - 15780.6; - 厂区内水井提供，水质检测报告详见附件8. - 14; - 电; - 万kW·h/a; - 600; - 园区电网集中供电. 主要理化性质 - 石膏：食用石膏在中国最大的使用范围是应用在豆制品工业上，遍布全国的豆制品企业每天都在大量使用，硫酸钙又名石膏，分为天然石膏和化学石膏两类，是一种重要的无机非金属材料，在国民经济中占有重要的地位，在食品工业中，它的正式名称被称为“食品添加剂硫酸钙”，俗称“食用石膏”，它在食品中的应用已经有了几千年的历史，在中国最初的应用就是大家普遍熟悉的点豆腐。 食用碱：食用碱为纯碱（碳酸钠）（化学式Na2CO3）与小苏打（碳酸氢钠）（化学式NaHCO3）的混合物，小苏打是由纯碱的溶液或结晶吸收二氧化碳之后的制成品。食用碱并不是一种调味品，主要用于中和发面团酵母菌发酵产生的酸。个别情况可作为食品疏松剂和肉类嫩化剂，使干货原料迅速涨发，软化纤维，适当使用可为食品带来极佳的色、香、味、形，以增进人们的食欲。 R507A型制冷剂：R507A 制冷剂主要用于替代 R22 和 R502，由 R125 和 R143a 按1：1混合而成，具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点，大量用于中低温冷冻系统。R22 和 R502 能用的系统中均能使用 R507A。R507A 和R404A 一样都是 R502、R22 制冷剂的长期替代物(HIFC类物质），但是 R507A 通常能比 R404A 达到更低的温度，R507A 适用于所有 R502可正常运作的环境，得到全球绝大多数制冷设备制造商的认可和使用。R507A 作为当今广泛使用的低温制冷剂，常应用于冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷、冷藏车、冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。性能参数如下表所示： 表2-4-2 R507A型制冷剂性能参数表 平均分子量; 98.9. 共沸温度(1atm)(℃); -40. 标准沸点(1atm)(℃); -46.7. 临界温度(℃); 70.9. 临界压力(kPa); 3794. 临界密度(g/cm3); 0.488. 饱和蒸气压力(25℃)(kPa); 1287. 汽化热/蒸发潜热(沸点下1atm)(kJ/kg); 200.5. 破坏臭氧潜能值(ODP); 0. 全球变暖潜能值(GWP，100a); 3900. ASHRAE安全级别; A1（无毒不可燃）. DR220油墨：主要为洋红色、黑色，酒精气味、pH值为4.9～6.9、沸点为75℃、闪点16.5℃（封闭杯）、相对密度0.83g/ml（25℃或以下），避免热、火花、火焰和其他来源氧化条件，其它毒理学资料等详见附件9，油墨各组分含量详见下表： 表2-4-3 油墨各组分一览表 序号; 物质名称; CAS NO.; 浓度/%; 备注. 1; 乙醇; 64-17-5; < 78; 短期暴露限值1000ppm. 2; 1,2-丙二醇; 57-55-6; < 10; /. 3; 甘油; 56-81-5; < 5; 10mg/m3. 4; 色素; /; < 7; /. 生物质颗粒：生物质颗粒是在常温条件下利用压辊和环模对粉碎后的生物质秸秆、林业废弃物等原料进行冷态致密成型加工。原料的密度一般为 0.1～0.13t/m3，成型后的颗粒密度 1.0～1.3t/m3，方便储存、运输，且大大改善了生物质的燃烧性能。本项目使用的生物质颗粒的各成分详见附件10，主要成分见下表： 表2-4-4 生物质颗粒燃料主要成分一览表 低位发热量kcal/kg; 密度kg/m3; 挥发份%; 灰分%; 全水分%; 含硫量%; 含水率%. 4228.53; 1055; 74.2; 3.3; 8.2; 0.2; 8.2. 7劳动定员及生产制度 本项目拟定员工20人全在厂内食宿，年工作日355天，两班制生产，每班工作8h。 8项目平面布局 详见本报告第一章节“5、平面布置合理性分析”和附图2、附图3。 9物料平衡 结合工艺流程，本项目的物料平衡分析如下表： 表2-5 项目物料平衡分析一览表 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 黄豆; 500; 产品; 水豆腐; 280. 生产工艺新鲜水; 4150; 油豆腐; 110. 石膏; 20; 香干; 110. 食用碱; 10; 腊干片; 510. 卤料; 1; 千张、牛筋、捆鸡; 110. 食用大豆油; 6; 千张毛边; 11.24. 食盐; 2; 豆渣; 400. 焦糖色抽; 0.2; 废豆; 0.4. 葡萄糖内脂; 0.04; 浸泡清洗废水; 760. 卤渣; 1. 压制废水; 2113. 废油; 3.6. 煮浆损耗水; 280. 合计; 4689.24; 合计; 4689.24. 10公用工程 10.1给排水 本项目采取雨污分流，雨水通过雨水管网排入园区雨水管网，项目用水通过自打井提供供给，供水有保障，用水主要为生活用水、泡豆洗豆用水、磨浆用水、车间清洗用水、设备清洗和煮布用水和锅炉用水。类比同类型项目，本项目厂区各单元给排水情况分析如下： ①生活用水及排水 本项目劳动定员20人，年工作355天，员工均在厂区食宿。根据《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T 388-2020）中办公人员用水的相关规定，本项目生活用水按120L/人·d计，则项目年生活用水量为852m3/a，其中废水产生量按85%计算，则生活污水产生量为724.2m3/a；食堂废水经隔油池，其它生活污水经化粪池预处理后排入中方工业集中区（怀化中方产业开发区）污水处理厂。 ②泡豆洗豆用水及排水 本项目浸泡工段需要用新鲜水浸泡大豆，浸泡后的大豆需进行清洗，在浸泡和洗豆过程中会产生废水，类比同类型项目，浸泡水和干大豆的比例为2：1，本项目使用干豆为500t/a，则浸泡水用量为2.82m3/d（1000m3/a），浸泡过程中约24%的水分被大豆吸收或带走，约76%浸泡废水，故浸泡废水产生量为2.14m3/d（760m3/a）。 ③磨浆用水及排水 本项目磨浆过程需要加入适量的水，类比同类型项目，磨浆工序加水量为黄豆用量的6倍，则磨浆用水量为8.45m3/d（3000m3/a），蒸发损耗约280m3/a，其余随浆液进入下一步煮浆工序，大部分进入压制废水（黄浆水），约607m3/a的水进入产品，则压制废水产生量为5.95m3/d（2113m3/a）。 ④车间清洗用水及排水 本项目车间地面需要每天清洗1次，清洗方式为冲洗，需要清洗的车间地面面积约1350m2，用水量每次按0.005m3/m2计算，则车间地面清洗用水量为6.75m3/d（2396.25m3/a），均来自经絮凝、澄清处理后的软化废水，清洗后废水排放量按用量的80%计，车间清洗废水为5.4m3/d（1917m3/a）。 ⑤设备清洗和煮布用水及排水 本项目磨浆机、拌渣机、煮浆桶、点浆桶、盆具、炸锅等生产设备需要每天进行清洗，压制工序用的布需要每天进行煮布消毒。类比同类型项目，清洗和煮布用水量约为5m3/d（1775m3/a），废水排放系数取0.8，故设备清洗和煮布废水产生量为4m3/d（1420m3/a）。 ⑥锅炉用水及排水 本项目使用1t/h锅炉，年工作355天，一天工作6小时，则锅炉用水量为6m3/d，通过“一吨反渗透净水机”提供。根据国家标准《反渗透净水机水效限定值及水效等级》（GB34914-2017），水效分为5级，由1级至5级分别为≥60%、55%、50%、45%和35%，5级为净水产水率的红线，即水效限定值。相应的软化废水（浓水）产生率为40%~65%。本项目反渗透净水机的水效级别为3级，产水率为50%，软化废水（浓水）产生率取50%，则反渗透净水机产生软化废水12.6m3/d（4473m3/a），反渗透净水机的用水量为12.6m3/d（4473m3/a），其中70%循环使用，30%蒸发损耗，则锅炉软化补充水量为2907.45m3/a；类比同类型锅炉，锅炉排污水为用水量的3-5%，以5%计，则锅炉排污水为223.65m3/a；软化废水经絮凝、澄清处理后回用于清洗车间地面，回用量为2396.25m3/a。 ⑦碱水和卤制用水及排水 本项目部分产品生产工艺中配制碱水、卤煮，需要定期补水，碱水以食用碱：水=4：2500的配置比例，则碱水用水量为3125m3/a，碱水损耗率约4.76%，配制碱水补充用水约148.75m3/a，碱水不外排，卤煮以卤料：水=3：100，则卤水的水用量约为17m3/a，卤水的损耗约7.35%，则配制卤水补充水量约为1.25m3/a，卤水不外排。 ⑧水膜除尘用水及排水 本项目1t/h生物质锅炉的水膜除尘尺寸为1850mm*850mm*1950mm，即3m3，用水量约2.4m3，类比同类型项目，损耗量约为10%，半个月更换一次废水，则年用水量约57.6m3，年产生废水量51.84m3，废水排入厂区自建的污水处理站处理。 综上所述，本项目产生的生产废水约8562.24m3/a（24.12m3/d），厂区自建30t/d的污水处理站，处理工艺为“格栅+隔油池+调节池+A2/O+二沉池”，生产废水经污水处理站处理后与经隔油池、化粪池预处理后的生活废水，达到中方工业集中区（怀化中方产业开发区）污水处理厂进水水质标准，再通过污水管网进入污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》表1中一级B标准后，排入太平溪。 表2-6 项目用水及排水量分析一览表 序号; 用水项目名称; 数量; 用水定额; 用水量（m3/a）; 新鲜水量（m3/a）; 废水量(m3/a). 1; 生活用水; 20人; 120L/人·d; 852; 852; 724.2. 2; 生产用水; 泡豆洗豆; /; /; 1000; 1000; 760. 3; 磨浆; /; /; 3000; 3000; 2113. 4; 车间清洗; /; /; 2396.25; 0; 1917. 5; 设备清洗及煮布; /; /; 1775; 1775; 1420. 6; 制备锅炉软化水; /; /; 8946; 8946; 4473（其中2396.25回用）. /; 锅炉排污水; 223.65. 7; 碱水和卤制补充水; /; /; 150; 150; 0. 8; 水膜除尘用水; /; 半个月换一次，4.8m3/月; 57.6; 57.6; 51.84. 生产用水小计; /; /; 17324.85; 14928.6; 8562.24. 合计; /; /; 18176.85; 15780.6; 9286.44. 注： 1）其中生活污水（724.2m3/a）经隔油池、化粪池预处理后直接排至园区污水处理厂； 2）生产废水（8562.24m3/a）经厂区自建的污水处理站处理后排至园区污水处理厂。. 新鲜水 生活用水 车间清洗 设备清洗及煮布 磨浆 泡豆洗豆 隔油池、化粪池 压制废水 太平溪 软化废水 中方工业集中区（怀化中方产业开发区）污水处理厂 4473 852 1000 760 724.2 724.2 1917 1341.9 127.8 355 15780.6 1775 1420 479.25 150 锅炉用水 2907.45 产品 607 2992 配制碱水和卤水补充水 150 2113 进入产品340 锅炉排污水 223.65 3000 2396.25 沉淀、澄清 2396.25 8946 制备锅炉软化水 4473 223.65 4473 280 2113 2300.4 厂区自建污水处理站（30t/d） 6210 图例： 水去向 损耗 回用水 8562.24 724.2 水膜除尘 57.6 5.76 51.84 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a） 本项目的生活用水和生产用水均来自厂区内的地下水井（井深100米，直径0.6米），能提供约60t/d（21300m3/a）新鲜水，根据本节用水量及水平衡图可知，本项目所需的新鲜水量为44.45t/d（15780.6m3/a），故能满足日常生活和生产用水需求；另对照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）和《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类分析地下水井的各项水质，均能满足水质要求，具体水质指标如下表： 表2-7 地下水井水质分析一览表 序号; 项目名称; 检测结果; 单位; 生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）; 地下水质量标准（GB/T14848-2017）Ⅲ类. 1; 色度; ＜5; 度; ≤15; ≤15. 2; 浑浊度; 0.5; NTU; ≤1.0; ≤3. 3; 臭和味; 0; 级; 无异臭/异味; 无. 4; 肉眼可见物; 无; /; 不得含有; 无. 5; pH值; 7.03; /; 6.5～8.5; 6.5～8.5. 6; 总硬度（CaCO3）; 240; mg/L; ≤450; ≤450. 7; 溶解性总固体; 312; mg/L; ≤1000; ≤1000. 8; 挥发酚类; ＜0.002; mg/L; ≤0.002; ≤0.002. 9; 阴离子合成洗涤剂; ＜0.050; mg/L; ≤0.3; ≤0.3. 10; 硫酸盐; 8.08; mg/L; ≤250; ≤250. 11; 氯化物; 4.69; mg/L; ≤250; ≤250. 12; 氟化物; ＜0.1; mg/L; ≤1.0; ≤1.0. 13; 氰化物; ＜0.002; mg/L; ≤0.05; ≤0.05. 14; 硝酸盐（以N计）; 1.47; mg/L; ≤10; ≤20. 15; 铝; 0.151; mg/L; ≤0.2; ≤0.20. 16; 铁; 0.071; mg/L; ≤0.3; ≤0.3. 17; 锰; 0.0019; mg/L; ≤0.1; ≤0.10. 18; 铜; ＜0.00009; mg/L; ≤1.0; ≤1.00. 19; 锌; ＜0.0008; mg/L; ≤1.0; ≤1.00. 20; 铅; ＜0.00007; mg/L; ≤0.01; ≤0.01. 21; 镉; ＜0.00006; mg/L; ≤0.005; ≤0.005. 22; 砷; ＜0.00009; mg/L; ≤0.01; ≤0.01. 23; 硒; 0.00018; mg/L; ≤0.01; ≤0.01. 24; 汞; ＜0.0001; mg/L; ≤0.001; ≤0.001. 25; 铬（六价）; ＜0.004; mg/L; ≤0.05; ≤0.05. 26; 耗氧量（以O2计）; 1.28; mg/L; ≤3; ≤3.0. 27; 三氯甲烷; ＜0.0002; mg/L; ≤0.06; ≤60. 28; 四氯化碳; ＜0.0001; mg/L; ≤0.002; ≤2.0. 29; 菌落总数; 3; CFU/ml; ≤100; ≤100. 30; 总大肠菌群; 未检出; CFU/100ml; 不得检出; ≤3.0. 31; 耐热大肠菌群; 未检出; CFU/100ml; 不得检出; /. 32; 大肠埃希氏菌; /; CFU/100ml; 不得检出; /. 33; 总α放射性; 0.15; Bq/L; ≤0.5; ≤0.5. 34; 总β放射性; 0.16; Bq/L; ≤1.0; ≤1.0. 10.2供电 本项目依托中方产业开发区供电网。 11生物质颗粒用量及锅炉供热分析 - 本项目油炸、烟熏及锅炉均使用生物质颗粒作为燃料，类比同类型项目，油炸使用量约11t/a，烟熏使用量约25.5t/a，根据锅炉的运行时间（一天工作6小时，年工作355天）和技术参数（燃料用量为180t/h）可知，锅炉使用量约383.4t/a，总使用量约419.9t/a。 - 本项目3000t/a磨浆水（平均温度20℃）需要通入蒸汽热浆（70～85℃），锅炉（1t/h）年产蒸汽量约2130t/a，将常温水（20℃）变成蒸汽（160℃），生物质成型颗粒的低位发热量为4228.53kcal/kg，经计算，锅炉产生的热值大于煮浆所需的热值，故能满足生产工艺的需求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、施工期工艺流程 项目施工期涉及的施工工序主要包括基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程等。项目施工期工艺流程及产污环节见下图2。 场地平整 扬尘、噪声 基础工程 主体工程 装饰工程 设备安装 工程验收 土石方 扬尘、废气 废水 图2 项目施工工艺流程及产污环节图 施工期产污环节 （1）废气：施工扬尘，施工机械燃油废气、焊接废气。 （2）废水：少量施工废水。 （3）噪声：主要为施工机械设备噪声。 （4）固体废物：基础开挖产生的土石方、施工过程产生的工程废料、施工人员产生的生活垃圾等。 - 2、运营期工艺流程 泡豆、洗豆 蹲脑 点浆 烧浆 磨浆 剥布摊凉 压制 破脑 压制 千张 捆鸡 水豆腐 牛筋 整理称量 油豆腐 大豆 切块 油炸 摊凉 卷棍 W2、S1、N W、S W4、S3 G2、S4 N、S4 S5 锅炉 W3、S2、G1、N 图 例 G：废气 W：废水 N：噪声 S：固废 过滤 供热 石膏、葡萄糖内酯 搅拌 装箱 装袋 生物质颗粒 入库 包装 卤制 过碱 压制 豆干半成品 腊干片 破脑 喷码 香干 检验 W4、S3 G3 烟熏 千张半成品 W4、S3 碱煮 碱煮 布滚、清蒸 卤煮 摊凉 装袋出售 装袋 W1 图3 生产工艺及产污节点图 前期豆脑花生产工艺： ①投料：用自动上料机将外购黄豆（精选大豆，无需清洗）从包装袋里抽至泡豆机内。该工序会产生设备噪声。 ②泡豆、洗豆：泡豆机中加入水将大豆浸泡8小时（水：大豆的质量比为2：1），即为浸泡工序。大豆泡发后就浸泡水清洗大豆，该工序会产生浸泡废水。 ③磨浆：浸泡完成后，通过管道输送至磨浆机内进行磨浆。磨糊后进行浆渣分离，该工序会产生设备噪声和废豆渣。 ④烧浆：将磨浆后的半成品泵至煮浆机里，利用蒸汽将半成品加热煮沸即为豆浆半成品。该工序会产生少量绒豆渣，锅炉房反渗透机会产生反渗透浓水、锅炉产生烟气和炉渣。 ⑤点浆：将豆浆半成品泵至点浆桶，根据生产需求人工倒入石膏和葡萄糖内酯后进行搅拌均匀即为点浆工序。 ⑥蹲脑：将点完浆的半成品在点浆桶内静置15分钟左右或人工转移至凝固池静置15分钟左右使之凝固即为豆脑花。 前期生产过程主要为豆脑花的制作，豆脑花制作完成后再经不同工序加工后可分别得到豆腐、香干、腊干片、千张、捆鸡、牛筋和油豆腐。 水豆腐生产工艺： ①破脑：人工用盆具轻翻已凝固的豆脑花即为破脑工序。 ②压制：用盆具将破脑后的豆脑花灌入豆腐机的豆腐布内进行压制即为豆腐成品。该工序会产生黄浆水、废豆腐布。 ③包装：按照客户要求包装后成为产品。 油豆腐生产工艺： ①切块：生产好的豆腐切块 ②油炸：将豆腐块放入加热好的油炸锅进行油炸，油炸锅采用生物质加热，该工序会产生油烟废气和生物质燃烧废气。 ③油炸完成后，即为油豆腐成品。该工序会产生油炸废油脂。 香干生产工艺： ①压制：人工将豆脑花转移至豆干机的布中，豆干机对布进行折叠后盖上压板，再用液压机对豆脑花进行压制即为豆干半成品。该工序会产生黄浆水。 ②过碱：首先以食用碱：水=4：2500的质量比例配好碱水，利用蒸汽加热至95℃左右使食用碱充分溶解备用。之后将豆干半成品切成小块，放入碱水中汆碱。制备碱水用水定期补充，不外排。 ③卤制：首先在卤制锅内加入清水、食盐、酱油等调味品，利用蒸汽加热至90~95℃熬煮3小时备用，之后将过碱后的豆干半成品放入卤制锅进行卤制即为豆干成品。卤制用水定期补充，不外排。 腊香干生产工艺： 将香干送至熏制间进行烟熏，使用生物质燃烧，烟熏后即为成品腊香干，该工序会产生生物质燃烧废气。 千张生产工艺： ①压制：用千张机轻翻已凝固的豆脑花，使之均匀的铺在布上，然后将布折叠，之后人工转移至液压机进行压制即为千张半成品。该工序会产生黄浆水。 ②剥布摊晾：将压制后的千张半成品放入剥布机，布和千张在毛刷的转动下分离开，之后将千张转移至摊晾机吹凉。该工序会产生设备噪声。 ③整理称量：将摊晾后的千张半成品的毛边切去，按要求称量入库。该过程会产生千张毛边。 捆鸡生产工艺： 千张卷成圆棍形投入碱液中煮至3-5分钟后及时出锅摊凉制成捆鸡。 牛筋生产工艺 千张投入碱液中煮至3-5分钟后然后用布滚起来 ，再清蒸定型以后，进行卤煮，出锅摊凉制成牛筋。 3、污水处理工艺流程 本项目污水处理设施（污水处理能力30m3/d）处理工艺流程如下： 格栅 废水 隔油池 A2/O 二沉池 达标进入污水管网 调节池 板框压滤机 污泥定期清运 图4 污水处理设施处理工艺流程图 项目污水处理设施工艺流程简介： a、格栅、隔油池 污水处理站进水口处设置人工格栅，去除大悬浮颗粒，生产废水进入隔油池进行隔油处理，去除动植物油。 b、调节池 生产废水经隔油处理后，进入调节池进行水量、水质的调节均化，保证后续处理系统水量、水质的均衡、稳定。 c、A2/O 生化池采用A2/O工艺，A2/O工艺是厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺的简称。首段厌氧池，流入原污水及同步进入的从二沉池回流的含磷污泥，主要功能为释放磷，使污水中P的浓度升高，溶解性有机物被微生物细胞吸收；另外，NH3-N因细胞的合成而被去除一部分，使污水中的NH3-N浓度下降，但NO3-N含量没有变化。在缺氧池中，反硝化菌利用污水中的有机物作碳源，将回流混合液中带入大量NO3-N和NO2-N还原为N2释放至空气，因此COD浓度下降，NO3-N浓度大幅度下降，而磷的变化很小。在好氧池中，有机物被微生物生化降解，而继续下降；有机氮被氨化继而被硝化，使NH3-N浓度显著下降，但随着硝化过程使NO3-N的浓度增加，P随着聚磷菌的过量摄取，也以较快的速度下降。 d、二沉池 生化处理后废水自流进入二沉池，将生化中产生的剩余污泥废水分离，泥水分离后废水达标排放。 该工序会产生臭气和污泥。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有污染情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本项目所在区域为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单。为了解项目所在区域的空气环境质量，本次评价采用怀化市生态环境局公开发布的《怀化市城市环境空气质量年报（2021年）》中的数据和结论。 2021年中方县环境空气质量监测结果见表3-1。 表3-1 2021年中方县环境空气质量监测结果［单位：ug/m3（CO mg/m3）］ 基本污染物; SO2; NO2; PM10; CO; O3; PM2.5. 日均值范围; 4～19; 6～45; 7～190; 0.3～1.1; 12～150; 4～152. 年均值; 7; 18; 47; 0.9（年95%浓度）; 100（年90%浓度）; 33. 评价标准值; 60; 40; 70; 4; 160; 35. 注：O3浓度为日最大8小时平均值。 从表中数据可知，2021年中方县环境空气中常规6项指标的PM10年均值、SO2年均值、NO2年均值、CO日平均浓度第95百分位数、O3日最大8小时平均浓度第90百分位数以及PM2.5年均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，本项目所在区域环境空气质量为达标区。 - 特征因子监测： 评价期间委托湖南华弘检测有限公司在项目厂址下风向设置1个监测点位。 监测点位：项目下风向 监测时间：2022.07.20-07.22 监测点位信息、监测因子及结果分别见表3-2。 表3-2 检测结果一览表 采样 点位; 采样日期; 检测项目; 检测结果/（μg/m3）; 参考 限值/（μg/m3）; 是否 合格. 项目下风向1个点（◌G1）; 07月20日; 总悬浮颗粒物; 24; 300（日均）; 是. 氮氧化物; 6; 100（日均）; 是. 硫化氢; 7; 10（1h平均）; 是. 氨; 40; 200（1h平均）; 是. 07月21日; 总悬浮颗粒物; 26; 300（日均）; 是. 氮氧化物; 7; 100（日均）; 是. 硫化氢; 6; 10（1h平均）; 是. 氨; 44; 200（1h平均）; 是. 07月22日; 总悬浮颗粒物; 21; 300（日均）; 是. 氮氧化物; 6; 100（日均）; 是. 硫化氢; 5; 10（1h平均）; 是. 氨; 37; 200（1h平均）; 是. 备注; 总悬浮颗粒物、氮氧化物限值来源于《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表2中24小时平均二级标准限值。硫化氢、氨限值来源于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中的标准限值。. 由以上监测结果可知，本项目所在区域总悬浮颗粒物、氮氧化物质量浓度能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，硫化氢、氨质量浓度能达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中的标准限值。 - 2、地表水环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中规定：引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本环评引用了湖南中昊检测有限公司编制的《中方县集中工业园2022年2月检测报告》于2022年2月9日~2月11日对太平溪进行的现场实测数据作为评价依据；监测时间在3年有效范围内，监测项目较全面，包含了本项目的污染因子，检测报告详见附件7。 （1）监测点位和监测因子 引用4个水环境质量监测断面监测数据，监测断面详见表3-3。 表3-3 水环境质量现状监测断面一览表 编号; 监测水体; 监测断面; 引用监测因子. W01; 太平溪支流; 太平溪支流汇入太平溪交汇口上游500m; pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氦、总磷、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群. W02; 太平溪支流; 太平溪支流汇入太平溪交汇口下游2000m. W03; 太平溪; 污水处理厂排污口上游500m. W04; 太平溪; 太平溪支流汇入太平溪上游500m. （2）监测频次 2022年2月9日~2022年2月11日，连续监测3天。 （3）分析方法：按照《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》的要求。 （4）执行标准：执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。 （5）监测及评价结果统计 表3-4 监测结果一览表 （单位：mg/m3） 断面; 项目; 浓度范围; 平均值; 最大标准指数; 评价结果; 标准值. W01太平溪支流汇入太平溪交汇口上游500m; pH值（无量纲）; 7.4-7.5; /; /; 达标; 6-9. 化学需氧量; 8-12; 10.00; 0.60; 达标; ≤20. 五日生化需氧量; 3.4-3.6; 3.5; 0.90; 达标; ≤4. 氨氮; 0.558-0.572; 0.566; 0.572; 达标; ≤1.0. 总磷 （以P计）; 0.01L; /; /; 达标; ≤0.2. 石油类; 0.01L; /; /; 达标; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.05-0.08; 0.07; 0.40; 达标; ≤0.2. 粪大肠菌群（MNP/L）; 110-140; 130; 0.01; 达标; ≤10000. W02太平溪支流汇入太平溪交汇口下游2000m; pH值 （无量纲）; 7.3-7.5; /; /; 达标; 6-9. 化学需氧量; 14-16; 15; 0.80; 达标; ≤20. 五日生化需氧量; 3.5-3.8; 3.6; 0.95; 达标; ≤4. 氨氮; 0.568-0.582; 0.574; 0.582; 达标; ≤1.0. 总磷 （以P计）; 0.13-0.16; 0.17; 0.90; 达标; ≤0.2. 石油类; 0.01L; /; /; 达标; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.08-0.10; 0.09; 0.50; 达标; ≤0.2. 粪大肠菌群（MNP/L）; 170-210; 193; 0.02; 达标; ≤10000. W03污水处理厂排污口上游500m; pH值（无量纲）; 7.3-7.6; /; /; 达标; 6-9. 化学需氧量; 8-12; 10; 0.60; 达标; ≤20. 五日生化需氧量; 3.3-3.4; 0.4; 0.85; 达标; ≤4. 氨氮; 0.549-0.560; 0.555; 0.560; 达标; ≤1.0. 总磷 （以P计）; 0.09-0.12; 0.11; 0.60; 达标; ≤0.2. 石油类; 0.01L; /; /; 达标; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.07-0.10; 0.09; 0.50; 达标; ≤0.2. 粪大肠菌群（MNP/L）; 170-210; 183; 0.02; 达标; ≤10000. W04太平溪支流汇入太平溪上游500m; pH值（无量纲）; 7.4-7.7; /; /; 达标; 6-9. 化学需氧量; 14-16; 15; 0.80; 达标; ≤20. 五日生化需氧量; 2.6-3.2; 2.9; 0.80; 达标; ≤4. 氨氮; 0.549-0.560; 0.555; 0.560; 达标; ≤1.0. 总磷 （以P计）; 0.05-0.07; 0.06; 0.35; 达标; ≤0.2. 石油类; 0.01L; /; /; 达标; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.07-0.10; 0.08; 0.50; 达标; ≤0.2. 粪大肠菌群（MNP/L）; 170-210; 183; 0.02; 达标; ≤10000. 由检测结果可知，监测断面能满足《地表水环境质量标准》（GB3838 2002）Ⅲ类水质要求。 - 3、声环境现状调查与评价 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技 术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“声环境、厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，根据现场勘查，本项目生产厂界外周边50米范围内存在环境保护目标，故委托湖南华弘检测有限公司对现场声环境进行监测。 （1）监测点位 本次声环境现状监测共设2个环境噪声现状监测点，分别位于项目北方向5m居民点（N1）、项目西北侧10m居民点（N2）。 （2）监测因子 等效连续A声级，监测时间为2022年7月20日，昼夜各监测1次。 （3）评价标准 项目拟建地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，周边声环境敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （4）监测结果分析 监测结果详见表3-5。 表3-5 噪声现状监测数据统计表 单位：dB(A) 测点名称; 测试时间; 测试结果 （Leq〔dB（A））; 参考限值. 项目北侧5m居民点（▲N1）; 07月20日; 昼间; 53.3; 60. 夜间; 41.2; 50. 项目西北侧10m居民点（▲N2）; 07月20日; 昼间; 54.2; 60. 夜间; 42.8; 50. 备注; - 1、参考限值源于《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类标准。 2、项目北侧5m居民点（N1）和西北侧10m居民点（N2）的夜间突发噪声最大声级分别为45.1dB（A）、50.7dB（A）、47.7dB（A）未比环境噪声限值高15dB（A），符合要求。. 根据噪声监测结果，建设地周边声环境敏感点各监测点位均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量良好。 4、生态环境现状调查 - 经现场踏勘，项目区为工业园区，已为人工开发环境，项目周边主要作物为水稻及辣椒等常见农产品。山体植物多为灌木草丛等，未发现珍稀保护物种，区域生态环境良好。项目周边无国家、省保护动植物区。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 6、地下水、土壤环境 - 对照地下水及土壤导则，本项目无需开展地下水及土壤评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 据实地调查，环境空气保护目标主要为项目周边居民点以及周边企业，主要水环境保护目标为洣水，项目评价范围内无涉水自然保护区、风景名胜区等地表水环境敏感目标，生态环境保护目标为周边植被。本项目主要环境保护目标见表3-6及附图。 表3-6 主要环境保护目标一览表 类别; 环境保护目标; 坐标; 方位/距离; 功能及 规模; 评价标准. X; Y. 环境空气; 宋公冲居民点; 110.051084; 27.360269; NW126~260m; 居民，5户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 屋场湾居民点; 110.050636; 27.355616; W125~260m; 居民，约30户. 西北侧居民点; 110.051481; 27.355604; N10m; 居民，2户. 北侧居民点; 110.051387; 27.355634; N5m; 居民，1户. 水环境; 太平溪; /; /; NE约1.2km; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准. 三里塘水库; /; /; SE约1.25km. 声环境; 北侧居民点; 110.051387; 27.355634; N5m; 居民，1户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 西北侧居民点; 110.051481; 27.355604; N10m; 居民，2户. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 水污染物排放标准 施工期：施工人员生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入中方工业园区污水处理厂集中处理。 运营期： 生产废水经厂区内自建的污水处理站处理后与生活废水经化粪池预处理后达到中方工业集中区（怀化中方产业开发区）污水处理厂进水水质标准，再通过污水管网进入污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》表1中一级B标准后，排入太平溪，具体标准限值见下表3-7。 表3-7 项目废水执行标准 执行标准; 污染物排放限值 （单位：mg/L，pH无量纲）. pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 总磷; 石油类; 总氮; 动植物油. 进水水质标准; 6~9; ≤400; ≤180; ≤220; 30; /; ≤20; /; ≤100. 出水水质 （一级B标准）; 6~9; ≤60; ≤20; ≤20; ≤8; /; /; /; /. 备注：进水水质标准为中方工业集中区（怀化中方产业开发区）污水处理厂进水水质标准； 出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。. 2、大气污染物排放标准 施工期：施工过程产生的粉尘颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放监控浓度限值，颗粒物浓度≤1.0mg/m3。 运营期： 锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉表2排放浓度限值；油炸和熏制生物质颗粒燃烧废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值；油炸油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模最高允许排放浓度标准限值（1.5mg/m3），同时油烟净化器净化效率需满足表3中小型饮食业单位净化设施的最低去除效率90%；喷码产生的挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；污水处理站臭气浓度、氨、硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准要求。 表3-8 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 污染物项目; 标准限值（mg/m3）; 执行标准. 颗粒物; 50; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 300. 氮氧化物; 300. 汞及其化合物; 0.05. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 注：排气筒高度参照燃煤锅炉，1t/h的锅炉最低排气筒高度为25m。. 表3-9 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 污染物项目; 排放浓度（mg/m3）; 二级标准限值. 排放速率kg/h; 排气筒高度/m. 颗粒物; 120; 3.5; 15. 二氧化硫; 550; 2.6. 氮氧化物; 240; 0.77. 表3-10 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. 表3-11 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 表3-12 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准 污染物项目; 限值; 执行标准. 臭气浓度; 20（无量纲）; 恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准. 氨; 1.5（mg/m3）. 硫化氢; 0.06（mg/m3）. 3、噪声排放标准： 本厂界施工期和运营期环境噪声排放执行标准，详见下表。 - 表3-13 噪声排放标准 单位：dB（A） 时期; 标准; 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1; 70; 55. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 65; 55. 4、固体废物贮存、处置执行标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）》。 |
| 总量 控制 指标 | 按国家对污染物排放总量控制指标的要求，在核算污染物排放量的基础上提出工程污染物总量控制建议指标，是建设项目环境影响评价的任务之一，“十四五”期间我国对SO2、NOx、VOCs、COD、NH3-N五项主要污染物实行排放总量控制计划管理。 本项目生产废水经厂区内自建的污水处理站处理后与生活废水经隔油池、化粪池预处理后达到中方工业集中区（怀化中方产业开发区）污水处理厂进水水质标准，再通过污水管网进入污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》表1中一级B标准后，排入太平溪。 生活污水排放量为COD：0.0435 t/a，和NH3-N：0.0058 t/a，纳入中方工业集中区（怀化中方产业开发区）污水处理厂总量指标内，不另行申购总量，总量指标由中方工业集中区（怀化中方产业开发区）污水处理厂总量指标中调配；生产废水排放量为COD：0.5137t/a和NH3-N：0.0685t/a，建议总量控制指标为COD：0.5137t/a和NH3-N：0.0685t/a，通过排污权交易平台购买。 本项目生物质颗粒燃烧废气SO2排放量为：1.155t/a，NOx排放量为：0.424 t/a；喷码VOCs（以非甲烷总烃表征）排放量为0.023t/a。 综上所述，本项目污染物排放总量控制因子为：COD：0.5137t/a和NH3-N：0.0685t/a，SO2：1.155t/a、NOX：0.424t/a，总量通过排污权交易平台购买。 |

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1大气环境影响分析 （1）施工扬尘 本工程施工扬尘的主要来源有：①施工作业扬尘；②建筑材料的现场搬运及堆放扬尘；③施工垃圾的清理及堆放扬尘；④运输车辆所造成的现场道路扬尘。 如遇天晴无雨天气，在自然风作用下扬尘对周边的环境空气质量产生较大的影响，其影响范围和浓度与风速大小，土壤裸露面积、颗粒大小均直接相关。根据类比调查施工工地扬尘污染情况见表4-1。 表4-1 建筑施工工地扬尘污染情况（mg/m3） 检测 位置; 工地上风向50m; 工地内; 工地下风向; 备注. 50 m; 100 m; 150 m. 范围值; 0.303～ 0.328; 0.409～ 0.759; 0.434～ 0.538; 0.356～ 0.465; 0.309～ 0.336; 平均风速1.5m/s. 均值; 0.317; 0.596; 0.487; 0.390; 0.322. 由表4-1可知：平均风速1.5m/s时施工场地的TSP浓度在0.4～0.8mg/m3，其影响范围为其下风向150m范围内，被影响地区的TSP浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（0.3 mg/m3）。为了减小项目施工过程中产生的扬尘对周边环境的影响，根据《防治城市扬尘污染技术规范》，本评价提出如下扬尘防治措施： ①建设单位应将建筑施工扬尘治理纳入日常工程监督管理范畴，将建筑施工扬尘治理内容写入监理规划、细则及监理日志中，加强现场环境监理和管理。施工场内设置专职保洁员。 ②在施工场地设置100%封闭硬质围档，高度为2.5m以上的围栏防止扬尘污染周围环境；在施工边界工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100平方厘米）或防尘布，进出道路做到100%硬化。 ③加强弃土管理，在弃土临时堆场四周设置挡风墙（网），减少起尘量，并合理安排堆垛位置，尽量远离敏感目标，同时应将产生的建筑垃圾和土石方立即清运，并采用100%密闭运输方式，施工区与非施工区用围挡隔离，建筑垃圾在48小时内未能清运的，应当在施工工地设置临时堆放场，临时堆放场应当设置围挡、遮盖等防尘措施； ④土料、砂砾料等多尘物料运输过程中应堆放整齐，采用封闭车辆运输，保证物料不遗撒，并适当加湿，尽量降低运输过程中起尘量。 ⑤严禁在施工场地设置混凝土和砂浆搅合站。 ⑥对施工生产区要采取遮盖、拦挡等措施，防治扬尘污染，堆料场区选址应位于厂区下风向，堆放时采取防风防雨措施。 ⑦尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业区覆以防尘网。对于场区内裸露地面，应覆以防尘网或者防尘布，同时在大风时段，增加洒水次数。 ⑧在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大气、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件，明确保洁制度，场地内施工区应采用人力洒水或水枪洒水，当空气污染指数大于100或4级以上大风干燥天气时禁止土方作业和人工干扫；在空气污染指数80~100时应每隔4h保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气污染指数低于50时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。 ⑨施工现场大门出入口处必须设置车辆冲洗设施和污水沉淀池，对驶出施工现场的机动车辆做到100%冲洗干净后方可上路行驶，严禁施工现场内的泥土和污水污染城市道路，对车辆运输沿途应每天定时洒水，严格限制车速，设置专人清扫路面，及时清除车辆漏散物，减少尘源，将其对沿途环境的影响降到最低。 建设方在采取上述措施后，预计能减少施工废气对周围环境的影响，且这种影响是暂时的，随施工结束影响逐渐消失。 （2）燃油机械废气 本项目施工过程用到的施工机械，主要有装载机、推土机、挖掘机、平地机等机械都可以产生一定量废气，建设单位应对施工设备及时进行检查和维修保养，避免由于设备性能减退使废气排放增加；并严禁未达到相关环保规定要求的机械设备进入施工工地进行作业；但考虑到施工机械废气其量不大，周边区域地块空阔，其影响范围有限，故可以认为其环境可以接受。 （3）焊接废气 项目钢结构厂房构件焊接过程将产生少量焊尘废气，主要由焊条在焊接高温下产生的，属于无组织排放，其烟尘比重比空气大，在焊接点附近沉降，对周边环境影响较小，主要影响电焊作业车间内的焊工。本环评建议，项目在厂房内设置移动式烟尘净化设备，专门处理焊接过程产生的焊尘；此外，作业工人在焊接时采取佩戴口罩等个人防护措施。通过采取以上措施后，项目产生的焊尘对周边环境影响较小。 2水环境影响分析 本项目施工人员均为项目建设区域附近居民，食宿均不在施工场内。施工期产生的废水主要来自暴雨的地表径流，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等；此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水，废水中含有大量的泥沙与悬浮物（浓度在1000mg/L 左右），另有少量油污（浓度在20mg/L左右），基本无有机污染物。 水环境污染防治措施及建议： 为防止施工期间的水环境污染，建议采取以下主要措施： （1）严禁施工废水直接排放 ①建设单位严禁任何废水未经处理随意排放，施工泥浆水须经沉淀池沉淀后全部回用；污水沉淀时间应大于2小时，因此须在工地施工出口处，设置一个30m3的施工期车辆清洗设施和沉淀池，以收集施工污水，清洗废水经沉淀池澄清后循环使用于生产或者路面养护，本项目设2个贮水池，污水产生量较多如不能及时回用时可进入贮水池暂时贮存，施工废水不外排。 ②要做好建筑材料和建设废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源，建议在料场周围设置排水沉淀沟。同时，尽量避免雨期进行施工建设，以减少冲刷形成的泥浆污水的产生。 ③施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计。 ④建设项目应加强管理，杜绝跑、冒、滴、漏，要严格按照国家产业政策和设计规范要求，落实防渗措施，配套建设防渗工程。施工场地临时沉淀池、沉砂池要严格按照规范进行修建，做好防渗措施，均应使用特殊的防渗材料铺设，防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，避免液体渗入地下面对地下水环境造成不利影响。 ⑤加强管理。进一步完善生态建设和环境保护有关考核机制，将生态建设、污染物总量控制、环境质量控制、环境风险防范、集中饮用水源地保护等纳入目标管理范围，落石问责和责任追究制。 （2）含油污水控制措施 ①尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修的次数，同时及时检修施工机械设备，避免跑、冒、滴、漏的发生，从而减少含油污水的产生量； ②在不可避免跑、冒、滴、漏的施工过程中尽量采用固态吸油材料（如棉纱、木屑等）将废油收集转化到固态物质中，避免产生过多的含油污水。对渗漏到土壤的油污应及时利用刮削装置收集封存，运至垃圾填埋场集中处理； ③机械、设备及运输车辆的维修保养尽量集中于各路段的维修点进行，以方便含油污水的收集；在不能集中进行的情况下，由于含油污水的产生量一般小于0.5m3/d，因此可全部用固态吸油材料吸收混合后封存外运； ④对收集的浸油废料采取打包密封后连同施工营地其它危险固体废物一起外运的处理措施，外运地点选择有资质的处置场所处置。 ⑤施工期间在工程区域进出口设置专门的车辆冲洗点，冲洗废水主要污染物为石油类和SS，冲洗废水由导流沟集中收集进入沉淀池，沉淀后回用于洒水降尘或绿化。 通过采取上述措施后，项目施工废水对区域水环境影响较小，施工结束后，影响随即消失。 3噪声环境影响分析 （1）源强分析：施工期噪声主要来自施工机械设备，噪声源的声压级一般在80～100dB(A)之间。建设期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，根据本工程的特点，以最大噪声源强值105dB(A)作噪声影响预测。 （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。本预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值等因素，预测公式为： ①声值叠加： 式中：Leq—等效声级，dB(A) Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 ②噪声衰减： L® ＝L(r0) — 20lg(r/r0) 式中：L® — 距离声源 r(m)处预测点的声级，dB(A)； L(r0) —声源处的声级，dB(A)； r — 预测点距已知声源的距离，m； r0 —参照点距已知声源的距离，m。 （3）预测结果 施工期噪声衰减预测结果见表4-2。 表4-2 噪声衰减预测值 源强值; 噪声预测值dB（A）. 105dB; 10m; 20m; 50m; 100m; 200m; 300m; 350m; 400m; 500m. 85.0; 79.0; 71.0; 65.0; 59.0; 55.5; 54.1; 53.0; 51.0. 根据预测可知，施工噪声昼间在距离施工场界 100m 范围内不满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011），夜间350m范围内噪声超过标准限值。项目昼间施工将造成施工边界外200m范围内声环境质量无法达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类标准，因此应采取有效措施加以控制，尽量减轻对周围环境的影响。 为减小施工噪声对周围环境的影响，环评提出以下噪声防治措施： ①施工单位应合理安排施工作业时间，禁止夜间（22：00-06：00）施工。在施工进度组织方面，通过合理组织以尽量缩短施工时间，减少施工噪声造成的影响。 ②在施工场地边界设立100%实体围墙，高度为2.5m。 ③制订合理的施工计划，尽可能避免高噪声设备同时施工。高噪声施工时间在昼间进行，严禁夜间进行高噪声施工作业。 ④合理布局高噪声设备，空压机、电锯等可移动的高噪声设备放置在远离环境敏感点一侧，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 ⑤施工单位应尽量选用低噪声或带有隔音、消音的机械设备，如以液压机械代替燃油机械，并加强对设备的维护保养。 ⑥降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。尽量少用哨子等指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等。 ⑦对位置相对固定的高噪声机械设备，尽量在工棚内操作，不能进入棚内的，可采取围档之类的单面隔声板。对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好敷以吸声材料，以达到降噪效果。 ⑧加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。 ⑨全封闭式施工，建设管理部门加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 由于项目施工期较短，施工噪声对周边环境的影响是暂时的，会随着施工的结束而结束，因此总体而言，在采取上述措施后，可以将施工期噪声对周边环境的影响降至最低。 4固体废弃物环境影响分析 本项目施工期不设施工营地，产生的固体废物主要为施工期间场地平整、基础开挖产生的土石方、建筑垃圾和员工生活垃圾。 （1）建筑垃圾 本项目厂房为钢架结构，建筑垃圾主要包括废金属、废钢筋等杂物，建筑垃圾产生量按0.75kg/m2计算，项目总建筑面积为2100m2，建筑垃圾产生总量约1.58t，经分类处理，部分回收利用，其他由施工方交由市政渣土部门进行统一调配，不得随意堆弃。大量的建筑垃圾堆放不仅影响景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，故环评要求施工单位对施工中产生的建筑垃圾必须及时处理，及时外运，不能随路洒落，不能随意倾倒、堆放。 （2）施工人员生活垃圾 生活垃圾有机物含量较高，若不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，影响环境卫生。生活垃圾应统一收集，纳入城乡同建同治统一处理。垃圾运输应按规定的时间、线路清运，倾倒到指定的地点；运输车辆必须完好，避免垃圾等废物洒落，污染环境。 只要严格落实上述处理措施，施工中产生的固体废物不会对环境产生不良影响。 5生态环境影响分析 项目施工期对生态环境的影响主要有水土流失以及施工对周围植被、土壤等造成的影响。 （1）水土流失分析 本项目建设过程中，施工过程中场内弃土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失；场地的平整、道路和土方的开挖及弃石堆置都将改变原地形地貌，减少地表植被，破坏生态环境。 应采取必要的工程措施及植被措施对裸露面、坡面等进行绿化、护坡，复垦，恢复土地功能；以减少对生态环境的影响程度及防治水土流失。 ①根据所在区域降雨的时间、特点和天气预报等，合理制定施工计划，在暴雨前及时对施工场地进行清理，减缓暴雨对开挖路面的剧烈冲刷，减少水土流失。 ②根据项目施工总布置、施工特点和工程完工后的土地利用意向，采取水土保持综合防治措施，结合主体工程设计中具有水土保持功能的工程及工程实施进度安排，按照永久措施与临时措施相结合、工程措施与植物措施相结合，布设水土流失防治措施。 ③根据总体布置沿着挡墙内侧修建临时施工排水沟，用于排出项目区内的地表径流，并在排水沟交汇处设置沉淀池，用于沉淀被雨水冲刷后流失的沙土。 ④施工期应及时绿化，补偿受损植被； ⑤各种防护措施与主体工程同步实施，以预防雨季路面径流直接冲刷坡面而造成水土流失。若遇下雨，可用沙袋或草席压住裸露的地面进行暂时防护，以减少水土流失。 （2）植被、土壤影响分析 ①施工扬尘覆盖在植物叶片上，会影响其生长发育。但项目产生的扬尘的影响是暂时、局部的，施工结束影响随之消失。 ②项目施工建设，原有土地被置于人工地表之下，破坏了土壤的原本功能，改变了土壤的使用价值。由于人为的不断压实以及建筑施工使砖瓦、石砾、灰渣砾等大量侵入土壤，改变了土壤原有的结构和理化性质。不过，项目占地面积不大，对生态环境的影响较小。 ③拟建项目场址附近没有没有发现国家和地方重点保护的野生动物及珍稀野生动物。项目施工期不会导致任何野生动植物物种的濒危。 综上所述，项目施工期对生态环境的影响不大，且多数影响随着施工期的结束而结束。项目在施工期按上述基本要求，实现文明施工，采取必要的降噪、防尘等措施，可以使施工期的环境影响降至最小，避免出现扰民现象。随施工期结束，其对环境的影响即可消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1废气影响分析 本项目运营期间主要的废气污染源为生物质颗粒燃烧废气、油炸车间产生的油烟废气、以及员工食堂产生的食堂油烟、喷码挥发性有机物废气、污水处理站恶臭废气。 - 1.1生物质颗粒燃烧废气 - （1）锅炉废气G1 项目设置1台1t/h的燃生物质锅炉为煮浆提供热能，日运行6h，年运行天数为355天 (2130小时），燃料用量约383.4t/a，生物质燃烧过程中会产生烟尘、SO2、NOx。燃烧废气经配套的“水膜除尘”处理后由25米排气筒1#排放。燃烧废气污染物排放量采用系数法计算，污染物排污系数根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-锅炉产排污量核算系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业），SO2排放量按17S 千克/吨-原料（S取值0.02）、NOx按1.02千克/吨-原料、烟尘按0.5千克/吨-原料、烟气按6240标立方米/吨-原料，锅炉燃烧废气产生情况见下表。 表4-3 锅炉燃烧废气产生情况表 污染物名称; 产污系数; 燃料用量（t/a）; 产生量（t/a）. 颗粒物; 0.5kg/t-原料; 383.4; 0.192. SO2; 17Skg/t-原料; 1.304. NOX; 1.02kg/t-原料; 0.391. 注：根据生物质颗粒检测报告，本项目S 取0.2。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-锅炉产排污量核算系数手册》中末端治理参数和查找资料可知，“水膜除尘”的除尘效率以87%计，水膜脱硫效率以20%计，风机风量以2000m3/h计，锅炉烟气排放情况见下表。 表4-4 锅炉燃烧废气产排放情况表 污染物名称; 产生量（t/a）; 处理效率; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 0.192; 87%; 0.025; 5.850; 0.012. SO2; 1.304; 20%; 1.043; 244.800; 0.490. NOX; 0.391; 0%; 0.391; 91.800; 0.184. - （2）油炸锅和熏制间燃生物质废气G2 - 根据前文可知，油炸锅和熏制间燃生物质颗粒约36.5t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-锅炉产排污量核算系数手册（散烧）》，产生废气“集气罩+布袋除尘器”处理后由15米排气筒2#排放。收集效率以90%计，“布袋除尘器”的除尘效率以95%计，风机风量以2000m3/h计，产排情况见下表： 表4-5 油炸锅和熏制间燃生物质废气产排放情况表 污染物名称; 产生量（t/a）; 处理效率; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放方式. 颗粒物; 1.235; 95%; 0.062; 14.497; 0.029; 有组织. SO2; 0.112; 0%; 0.112; 26.218; 0.052. NOX; 0.033; 0%; 0.033; 7.746; 0.015. 颗粒物; 0.137; /; 0.137; /; 0.064; 无组织. SO2; 0.012; /; 0.012; /; 0.0058. NOX; 0.004; /; 0.004; /; 0.002. - 1.2油烟 - （1）油炸油烟G3 - 油炸过程产生油烟，项目大豆食用油用量约6t/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2%～3%，以3%计，则油烟产生量为1.08t/a。项目设1个炸锅，相当于一个灶头，灶头基准排风量25000m3/h，每天运行8h，项目油烟产生浓度为15.2mg/m3，根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的规定，项目须配套油烟净化设施，确保油烟废气达标排放。油烟净化设施的去除效率90%，处理达标后通过15m排气筒3#排放。 表4-6 油炸油烟污染物排放源强 污染物; 产生量（t/a）; 处理效率; 排放量（t/a）; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 油烟; 1.08; 90%; 0.108; 1.5; 0.038. - 综上，油炸油烟能满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准，对周围影响较小。 - （2）食堂油烟G4 - 项目设食堂，20人三餐均在食堂就餐（其中午餐和晚餐需炒菜，产生油烟），人均耗油量为30g/d，油烟产生系数以3%计，每天工作时间4h，工作355天，设1个灶头，灶头基准排风量2000m3/h，产生浓度为2.3mg/m3，配套油烟净化设施油烟去除率为75%，则食堂油烟废气的产排放情况如下表： 表4-7 食堂油烟污染物排放源强 污染物; 产生量（t/a）; 处理效率; 排放量（t/a）; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 油烟; 0.006; 75%; 0.0016; 0.6; 0.0011. - 由上表可知，本项目排放的食堂油烟能满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的要求，油烟废气通过油烟机净化处理后通过专用烟道引至屋顶排放。 - 1.3喷码挥发性有机物废气G5 - 本项目仅有腊干片总产品不超过10%需要包装并用喷墨打印机喷码，年工作200天，每天工作2小时，按210g/包计，一盒油墨40mL，能打印10万字，51t/a包装产品，印字约300字/包，约需印印7300万字，需要29200mL（29.2L）油墨，由油墨MSDS可知，密度为0.83g/mL，挥发分为93%，喷码挥发性有机物废气（以非甲烷总烃计，下同）的产生量约0.023t/a，加强喷码间通风，配备10000m3/h的排气扇，则非甲烷总烃的排放量为0.023t/a，排放速率为0.056kg/h，排放浓度5.635mg/m3。 - 1.4污水处理站废气G6 项目污水处理站废水处理过程中会产生臭气，产生单元主要为厌氧池、好氧池、污泥池。臭气的主要成分为氨、硫化氢等废气。项目污水处理站为地下封闭式一体化设施，定期投放除臭剂，项目产生的臭气极少，无组织排放。参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究等相关文献，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目BOD5去除量为14.5399t/a。据此计算出项目NH3和H2S的源强见下表。 表4-8 项目污水处理站臭气污染物排放源强 污染物; 年产生量（t/a）; 年排放量（t/a）. NH3; 0.0451; 0.0451. H2S; 0.0017; 0.0017. - 本项目废气产排情况详见下表： 表4-9 项目有组织废气产生及排放情况 污染物产生情况; 治理设施运行参数; 污染物排放情况; 排放方式. 产排污环节; 污染物种类; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 名称; 编号; 处理效率%; 风机风量m3/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. G1; 颗粒物; 0.192; 0.090; 45.000; “水膜除尘”; DA001; 87; 2000; 0.025; 0.012; 5.850; 25m排气筒1#. SO2; 1.304; 0.612; 306.00; 20; 1.043; 0.490; 244.80. NOX; 0.391; 0.184; 91.800; 0; 0.391; 0.184; 91.800. G2; 颗粒物; 1.235; 0.580; 289.94; “集气罩+布袋除尘器”; DA002; 95; 2000; 0.062; 0.029; 14.497; 15m排气筒2#. SO2; 0.112; 0.052; 26.218; 0; 0.112; 0.052; 26.218. NOX; 0.033; 0.015; 7.746; 0; 0.033; 0.015; 7.746. G3; 油烟; 1.080; 0.380; 15.2; 油烟净化器; DA003; 90; 25000; 0.108; 0.038; 1.5; 15m排气筒3#. G4; 油烟; 0.006; 0.005; 2.3; /; 75; 2000; 0.002; 0.001; 0.6; 专用烟道引至屋顶排放. 表4-10 项目有组织排放口基本信息 污染源编号; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s); 颗粒物; SO2; NOx. DA001; 110.051461; 27.355518; 30; 25; 0.5; 45; 2.93; 0.012; 0.490; 0.184. DA002; 110.051452; 27.355446; 30; 15; 0.5; 40; 2.93; 0.029; 0.052; 0.015. DA003; 110.051366; 27.355472; 30; 15; 0.47; 40; 10; 0.038; /; /. 表4-11 项目无组织废气产生及排放情况 产污工序; 污染物名称; 排放量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）. G2; 颗粒物; 0.137; /. SO2; 0.012; /. NOX; 0.004; /. G5; 非甲烷总烃; 0.023; 5.635. G6; NH3; 0.0451; /. H2S; 0.0017; /. 表4-12 项目污染源非正常排放量核算表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 年发生频次/次; 单次持续时间/h; 总排放时间/h. 生物质颗粒燃烧; 锅炉、油炸锅燃烧室及烟熏燃烧室的开、停、检修，环保设备去除效率达不到设计要求等; 颗粒物; 40.595; 0.081; 2; ＜0.5; 1. 二氧化硫; 306.000; 0.612; 2; ＜0.5; 1. 控制措施：企业应加强管理，一旦废气治理系统故障，立即停产检修，防止事故废气排放. 表4-13 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.224. 2; SO2; 1.167. 3; NOx; 0.428. 4; 非甲烷总烃; 0.023. 5; 氨; 0.0451. 6; 硫化氢; 0.0017. 7; 油烟; 0.1096. 1.5废气达标排放可行性分析 （1）锅炉燃烧生物质颗粒废气： 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-锅炉产排污量核算系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业），产蒸汽的生物质燃料的层燃炉锅炉，“离心水膜”为颗粒物推荐的末端治理技术，去除效率为87%，类比同类型项目，水膜能脱除少量硫，脱硫效率为20%。本项目采用的“水膜除尘”属于可行技术，能达标排放，故可行。 - 油烟废气 - 由上文可知，油炸间和食堂产生的油烟，经油烟净化器处理后，均能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中低于2mg/m3的要求，项目运营期间，确保油烟净化器正常运行，属于可行技术措施。 （3）臭气 本项目豆渣间、污水处理站、污泥脱水间等若不能及时处理，会散发臭气，尤其温度高的季节。豆渣间可通过增加豆渣委外处理的频次减少贮存量，从源头控制恶臭产生，并定期通过喷洒除臭剂或掩蔽法来降低恶臭浓度；污水处理站可通过对构筑物加盖密封或置于地下，再通过将除臭剂按照比例稀释，将除臭液直接加入到二沉池中，建议7天后补加一次，从源头上抑制臭气的散发；污泥脱水间，可通过往储泥池中加入除臭液，以分解污泥中大量异味成分。 表4-14 项目废气监测计划一览表 污染类型; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气; DA001; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度; 每月一次; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉. DA002; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 每季度一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA003; 油烟; 每半年1次; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 无组织废气; 厂界; 非甲烷总烃; 每半年1次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 氨; 每半年1次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准. 硫化氢; 每半年1次. 臭气浓度; 每半年1次. 颗粒物; 每季度一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2废水影响分析 本项目产生的废水主要为生活污水、生产废水。 （1）废水产生及排放情况 ①生活污水 生活污水产生量为724.2m3/a，主要污染物为COD、SS和氨氮，其浓度分别为pH：6~9，COD：250mg/L，BOD5：150mg/L，SS：200mg/L，氨氮：25mg/L，动植物油：20mg/L。生活污水经隔油池、化粪池处理后排入中方工业集中区（怀化中方产业开发区）污水处理厂处理。 #### ②生产废水 生产过程磨浆用水全部进入浆液，锅炉用水全部损耗，水膜脱硫除尘器用水循环利用不外排，项目产生的生产废水主要包括泡豆洗豆废水、压制废水、车间清洗废水、设备清洗和煮布废水和锅炉排污水（含锅炉软化废水）。 A.泡豆洗豆废水产生量为2.141m3/d（760m3/a），这类污水主要污染物质有：水溶性非蛋白氮、水苏糖、棉籽糖等寡聚糖，柠檬酸等有机酸以及水溶性维生素、矿物质等、异黄酮等色素类物质。参考《豆制品污水处理工程》（李林，李小明，湖南大学环境科学与工程学院，长沙，2008），此工序废水中主要污染因子及其浓度为：CODcr：3000mg/L、BOD5：2000mg/L、SS：800mg/L、NH3-N：40mg/L。 - B.压制废水为压制工序产生的黄浆水，该废水主要污染物为：除含有泡豆水所有成分外，还含有蛋白质（主要是大豆清蛋白，大豆凝血素、胰蛋白酶抑制-因子）、氨基酸、酯类、可溶性固形物。参考《大豆分离蛋白产生废水污染治理综合分析》（蒋和团，山东碧水蓝天环境工程有限公司，2010年），此工序废水中主要污染因子及其浓度为CODcr：8500mg/L、BOD5：6000mg/L、SS：5000mg/L、NH3-N：120mg/L。 - C.车间清洗废水、设备清洗和煮布废水为清洗过程产生的废水，清洗废水中含有大量的蛋白质、豆渣及少量油脂等。主要污染因子及其浓度分别为CODcr：400mg/L、BOD5：300mg/L、SS：500mg/L、NH3-N：40mg/L、动植物油25mg/L。 D.锅炉排污水和锅炉软化废水，该类废水中主要是无机盐类含量比较高。主要污染因子及其浓度分别为CODcr：100mg/L、BOD5：50mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：10mg/L、溶解性总固体（全盐量）2380mg/L。 E.锅炉废气处理系统产生的水膜除尘废水，因在除尘过程中吸收了锅炉烟气中大量粉尘和SO2、CO2、NOx等酸性气体，导致所排放除尘废水含有大量悬浮物、HSO4-、F-、CN-、S2-等离子，主要污染因子及浓度分别为pH：2～4、浊度：100～300度、CODcr：150mg/L、BOD5：80mg/L、SS：1000mg/L、NH3-N：20mg/L。 废水产污环节、污染物种类、污染源源强核算及采取的污染防治措施详见表。 表4-15 生活污水产生及排放情况一览表 产污环节; 生活污水. 污染物种类; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 污染物产生浓度mg/L; 250; 150; 200; 25; 20. 污染物产生量t/a; 0.1811; 0.1086; 0.1448; 0.0181; 0.0145. 隔油池、化粪池预处理，除去率; 15%; 60%; 40%; 3%; 40%. 污染物出厂接管浓度mg/L; 212.5; 60; 120; 24.25; 12. 入园区污水处理厂接管浓度mg/L; 400; 180; 220; 30; 100. 废水排放量（t/a）; 724.2. 园区污水处理厂排放标准; （GB18918-2002）一级B标准; 60; 20; 20; 8; 3. 污染物排放量t/a; 0.0435; 0.0145; 0.0145; 0.0058; 0.0022. 表4-16 生产废水产生及排放情况一览表 废水名称; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油; 溶解性总固体. 泡豆和洗豆废水760t/a; 浓度（mg/L）; 3000; 2000; 800; 40; /; /. 产生量(t/a); 2.2800; 1.5200; 0.6080; 0.0304; /; /. 压制废水2113t/a; 浓度（mg/L）; 8500; 6000; 120; 5000; /; /. 产生量(t/a); 17.9605; 12.6780; 0.2536; 10.5650; /; /. 清洗废水3337t/a; 浓度（mg/L）; 400; 300; 40; 500; 25; /. 产生量(t/a); 0.7668; 1.0011; 0.0568; 1.6685; 0.0834; /. 锅炉排污水和软化废水2300.4t/a; 浓度（mg/L）; 100; 50; 10; 200; /; 2380. 产生量(t/a); 0.2300; 0.1150; 0.0230; 0.4601; /; 5.4750. 水膜除尘废水51.84t/a; 浓度（mg/L）; 150; 80; 20; 1000; /; /. 产生量(t/a); 0.0078; 0.0041; 0.0010; 0.0518; /; /. 废水处理设施和处理水量; 生产废水经污水处理站处理（8562.24t/a）. 污染物去除效率; 89%; 95.5%; 78%; 90%; 40%; 83.2%. 污水处理站排放浓度（mg/L）; 281.30; 80.51; 26.18; 149.2; 15; 400. 排放量(t/a); 2.4086; 0.6893; 0.2242; 1.2775; 0.1284; 3.4249. 入园区污水处理厂接管浓度mg/L; 400; 180; 30; 220; 100; /. 园区污水处理厂排放标准; （GB18918-2002）一级B标准; 60; 20; 8; 20; 3; /. 排放量; 0.5137; 0.1712; 0.0685; 0.1712; 0.0257; /. 本项目废水排放属于间接排放，依据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）中评价等级判定：“间接排放建设项目评价等级为三级B”，所以本项目判定等级为三级B，根据导则中地表水环境总体要求水污染影响类型三级B评价可不进行水环境影响预测。 - （2）废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-17 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODCr BOD5 SS NH3-N 动植物油; 中方工业集中区（怀化中方产业开发区）污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律; TW001; 隔油池、化粪池; 隔油、厌氧消化; DW001; 是 口否; 企业总排 口雨水排放 口清净下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口. 2; 生产废水; CODCr BOD5 SS NH3-N 动植物油、全盐量; TW002; 污水处理站; A2/O. 3; 雨水; SS; 雨水管网; 间断排放，排放期间流量不稳定，无规律，且不属于周期性规律; Y-01; 雨水收集沟; -; YS-01; 是 口否; 口企业总排 雨水排放 口清净下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口. 表4-18 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 110.051616; 27.355546; 724.2; 工业集中区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律; 8:00~18:00; 中方工业集中区（怀化中方产业开发区）污水处理厂; CODCr; ≤60. BOD5; ≤20. SS; ≤20. NH3-N; ≤8. 动植物油; ≤3. 2; 8562.24. 表4-19 厂区废水污染物总排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 年排放量 （t/a）. 1; DW001; CODCr; ≤60; 0.5572. BOD5; ≤20; 0.1857. SS; ≤20; 0.1857. 氨氮; ≤8; 0.0743. 动植物油; ≤3; 0.0279. 全厂排放口合计; CODCr; 0.5572. BOD5; 0.1857. SS; 0.1857. 氨氮; 0.0743. 动植物油; 0.0279. - （3）厂区自建污水处理站水质符合性分析 - 本项目产生24.12t/d（8562.24t/a）生产废水经厂区自建的污水处理站（30t/d），经“格栅+隔油池+调节池+A2/O+二沉池”处理后达到中方工业集中区（怀化中方产业开发区）污水处理厂的进水水质标准，污水处理系统各处理单元进出水浓度及污染物去除率，详见下表： - 表4-20 各处理单元进出水浓度及污染物去除率一览表 水质指标 处理单元; COD/（mg/L）; BOD/（mg/L）; NH3-N/（mg/L）; SS/（mg/L）; 动植物油/（mg/L）. 隔油池; 进水; 2548; 1789; 119; 1492; 25. 出水; 2548; 1789; 119; 1492; 15. 去除率; —; —; —; —; 40%. 调节池; 进水; 2548; 1789; 119; 1492; 15. 出水; 2548; 1789; 119; 1492; 15. 去除率; —; —; —; —; —. A2/O; 进水; 2548; 1789; 119; 1492; 15. 出水; 305.76; 89.45; 26.18; 1492; 15. 去除率; 88%; 95%; 78%; —; —. 二级沉淀池; 进水; 305.76; 89.45; 26.18; 1492; 15. 出水; 281.30; 80.51; 26.18; 149.2; 15. 去除率; 8%; 10%; —; 90%; —. 总去除效率; 89%; 95.5%; 78%; 90%; 40%. 中方工业集中区（怀化中方产业开发区）进水水质要求; 400; 180; 30; 220; 100. - 由上表可知，厂区自建的污水处理站的出水浓度均能满足园区污水处理厂进水水质要求，且属于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-1392豆制品制造行业治理技术中的“物理处理法+厌氧生物处理法+好氧生物处理法”，故所选工艺可行。 - （4）锅炉软化废水回用的可行性分析 - 本项目利用一吨反渗透净水机为锅炉提供软化水，产生4473m3/a软化废水，主要污染物为溶解性总固体，经沉淀、澄清即可去除，车间地面清洗用水对水质要求不高，需用水为2396.25m3/a，故软化废水经处理后回用于车间清洗可行。 - （5）依托中方工业集中区（怀化中方产业开发区）污水处理厂的可行性分析 1）废水水质接管可行性分析 根据工程分析，本项目废水为员工办公污水，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮，生活污水经新建的隔油池和化粪池预处理后，污染物出水水质分别为200mg/L、90mg/L、105mg/L、25mg/L，根据收集的《中方县工业园污水处理厂一期工程环境影响报告表》中数据，中方工业集中区（怀化中方产业开发区）污水处理厂的进水水质CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油分别为400mg/L、180mg/L、220mg/L、30mg/L、100mg/L，经隔油池、化粪池预处理后的水质能够达到所依托污水处理厂的接管标准。根据怀化中方产业开发区管委会2022年2月24日出具的《中方产业开发区环境管理2021年度自评估报告》，中方工业集中区（怀化中方产业开发区）污水处理厂排污口下游最近的地表水水质管控断面池回断面，水功能区划II类水体，监测达标率100%。故该项目废水水质接管可行。 2）废水处理工艺可行性分析 中方工业集中区（怀化中方产业开发区）污水处理厂位于泸阳片区水系下游，金塘村满载坪组，占地面积47.14亩，采用“ A2/O+MBR膜法+二氧化氯消毒”污水处理工艺，设计处理规模10000m3/d；项目分两期实施，一期占地27.72亩，建设内容包括污水处理厂建设和污水管网建设，建设总投资2500万元。污水处理厂管网建设项目总投资1400万元，工程内容包括6.6公里污水管铺设和85座检查井、1座消能井、1座提升泵站、2座溢流井建设。本项目产生的废水主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油，可行的处理技术为“物理处理法+厌氧生物处理法+好氧生物处理法”，采用“ A2/O+MBR膜法+二氧化氯消毒”污水处理工艺符合技术要求，故工艺可行。 3）废水水量接管可行性分析 根据调查，实际建成处理规模10000m3/d，2021年实际处理规模约914m3/d，服务范围为中方县工业集中区泸阳片区区域，本项目在其服务范围内。另外，本项目排放量约为24.12m3/d，占污水处理厂剩余处理能力（9086m3/d）的2.655‰，项目排水不会对污水处理厂带来负荷冲击。污水厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 B 标准。因此项目生活污水外排至中方工业集中区（怀化中方产业开发区）污水处理厂可行。 4）时间、管网对接情况分析 根据中方县工业集中区收集的资料，污水处理厂已于2018年6月投入运营，配套污水干管已于2021年覆盖项目所在区域，因此项目废水可以接入项目西侧的污水干管，进入中方工业集中区（怀化中方产业开发区）污水处理厂处理。 综上所述，项目不直接对外排放废水，废水依托中方工业集中区（怀化中方产业开发区）污水处理厂处理合理可行，能做到达标排放，因此项目运营期废水对水环境影响较小。 （6）废水监测计划 本项目废水排放口按照《排污单位自行监测技术指南—农副食品加工业》（HJ986-2018）相关要求进行监测；项目监测要求见下表。 表4-21 项目废水监测计划一览表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; 废水总排口DW001; 流量; □自动 √手工; /; /; /; /; 每次1日，每日取样4次; 1次/半年; HJ/T 92-2002. pH值; HJ1147-2020. CODcr; HJ828-2017. BOD5; HJ505-2009. SS; GB/T11901-1989. NH3-N; HJ535-2009. 总氮; HJ636-2012. 总磷; GB711893-89. 动植物油; HJ637-2018. 3 噪声影响分析 项目生产过程中噪声主要是锅炉、磨浆机、振动筛、压榨机、切块机、油炸锅、烟熏机等设备运行产生的噪声。噪声源强见下表，均在70～90dB(A)之间，以连续性排放为主。各设备噪声声级见下表。 表4-22 设备噪声声级值dB(A) 序号; 设备名称; 噪声值; 治理措施. 1; 锅炉; 70-80; 加强绿化降噪，风机加装消声器、高噪声设备设置隔音、减振基础。. 2; 磨浆机; 80-90. 3; 振动筛; 80-90. 4; 压榨机; 75-85. 5; 切块机; 70-80. 6; 油炸锅; 80-85. 7; 烟熏机; 70-80. 3.1拟采取的噪声防治措施 本项目拟采取的噪声控制措施如下： ①生产设备均选用低噪声设备； ②在设置布局时，主要噪声源布置在车间中部，增大主要噪声源的衰减距离； ③采取吸声和隔声措施，做到尽可能屏蔽声源。 3.2 声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式进行预测。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb— 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果及评价 表4-23 本项目噪声源强治理后贡献值 单位：dB(A) 噪声源; 综合; 削减; 削减后; 预测参数; 东侧; 西侧; 南侧; 北侧. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 锅炉; 80; 20; 60; 距离（m）; 40; 30; 53; 15. 贡献值; 27.96; 30.46; 25.51; 36.48. 磨浆机; 90; 70; 距离（m）; 8; 18; 22; 10. 贡献值; 51.94; 44.89; 43.15; 50.00. 振动筛; 90; 70; 距离（m）; 7; 18; 20; 12. 贡献值; 53.10; 44.89; 43.98; 48.42. 压榨机; 85; 65; 距离（m）; 15; 10; 16; 15. 贡献值; 41.48; 45.00; 40.92; 41.48. 切块机; 80; 60; 距离（m）; 16; 5; 10; 18. 贡献值; 35.92; 46.02; 40.00; 34.89. 油炸锅; 85; 65; 距离（m）; 17; 5; 21; 8. 贡献值; 40.39; 51.02; 38.66; 46.94. 烟熏机; 80; 60; 距离（m）; 5; 20; 14; 15. 贡献值; 46.02; 33.98; 37.08; 36.48. 总体贡献值; 56.33; 54.21; 49.07; 53.89. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 65; 65; 65; 65. 是否超标; 否; 否; 否; 否. 根据表4-23可知，本项目建成后对厂区各厂界的噪声贡献值不大，厂界噪声昼间可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准要求，因此，本项目噪声对外环境影响不大。 3.3噪声监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）制定并实施切实可行的环境监测计划： 表 4-24 项目运营期声环境监测计划一览表 类型; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界东、南、西、北侧外1m; Leq（A）; 1次/一年，每次连续两天，每天昼夜各测一次. 4 固体废物 本项目运营期产生的固废主要为生活垃圾、磨浆煮浆工序产生的豆渣、千张整理称量工序产生的千张毛边、包装工序产生的废包装材料、压制过程产生的废豆腐布、油炸过程、隔油池产生的废油脂和生物质燃灰。 - 生活垃圾 根据环保统计参数测算，生活垃圾按G=K·N计算。 式中：G-生活垃圾产量（kg/d）； K-人均排放系数（kg/人.天）； N-人口数（人）。 依照我国生活垃圾排放系数，住宿职工K=1.0kg/（人·d），本项目劳动定员20人，每年工作330天，则产生生活垃圾7.1t/a。收集后环卫部门统一清运。 - （2）豆渣：项目磨浆分离会产生豆渣，豆渣总产生量约为原料用量的80%，项目年使用黄豆500t，则豆渣产生量为400t/a。这些豆渣集中存放在专用的料桶内，暂存豆渣房内，外售综合利用。 - （3）千张毛边：项目整理称量工序会产生千张毛边。类比同类型项目，千张毛边产生系数为0.102t/t千张，本项目千张产量为110t/a，则千张毛边产生量约11.24t/a。千张毛边集中收集后，定期外售综合利用。 - （4）废包装材料：项目在拆包过程中会产生废包装材料。类比同类型项目，本项目废包装材料产生量为5t/a。评价提出，废包装材料在厂区集中收集暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。 - （5）废豆腐布：项目生产过程使用一次性豆腐布，会产生废豆腐布，类比同类型项目，废豆腐布产生量为1.0t/a，废豆腐布集中收集暂存于一般固废暂存间，定期外售。 - （6）废油脂：项目油炸过程和隔油池会产生废弃的油脂，产生量约为3.8t/a，集中收集后交由专业的回收单位处理处置。 （7）污水处理站污泥：根据《第二次全国污染源普查集中式污染治理设施产排污系数手册》污泥产生系数，污泥产生量按照2.25吨/万吨污水处理量，本项目污泥产生量为1.93t/a。污水处理站污泥用板框压滤机脱水后委托固废公司处置。 （8）生物质燃灰：生物质颗粒燃烧后会产生一定量的燃灰，可定期清理可用作农家肥，类比同类型项目，生物质颗粒燃灰产生量根据生物质颗粒燃料检测报告的灰分（3.3%）计算，本项目生物质燃灰的产生量为13.86t/a，用作农肥。 （9）水膜除尘沉渣：水膜除尘过程中吸收生物质锅炉燃烧烟气，添加3.55t/a石灰除去部分SO2，则水膜除尘沉渣的产生量为3.98t/a，收集暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。 表4-24 项目固废产生及处置情况一览表 产生源; 固体废物名称; 属性; 类别及编码; 主要有毒有害物质名称; 物理性质; 环境危险特性; 产生量t/a; 贮存 方式; 利用处置方式; 去向. 磨浆; 豆渣; 一般固体废物; 139-002-34; /; 固; /; 400; 暂存于豆渣房; 委托 处置; 外售综合利用. 整理称量; 千张毛边; 139-002-39; /; 固; /; 11.24; 暂存于一般工业固废暂存间，分类暂存; 委托 处置; 外售综合利用. 原料出库; 废包装材料; 139-002-07; /; 固; /; 5.0; 回用; 废品回收站. 压制; 废豆腐布; 139-002-99; /; 固; /; 1.0; 回用; 废品回收站. /; 生物质燃灰; 139-002-99; /; 固; /; 13.86; 回用; 用作农肥. 油炸; 废油脂; 139-002-99; /; 液; /; 3.8; 委托 处置; 专业的回收单位. 污水处理; 污泥; 139-002-99; /; 液; /; 1.93; 委托 处置; 用板框压滤机脱水后委托固废公司处置. 废气处理; 水膜除尘沉渣; 900-999-65; /; 固; /; 3.98; 委托 处置; 外售综合利用. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 固; /; 7.1; 分类收集，暂存于厂区生活垃圾桶; 委托 处置; 环卫部门定期清运. 本项目设置固废暂存间，固废在厂区内储存严格遵守《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。综上所述，在采取相应的处理处置措施后，本项目产生的固体废物不会对环境产生影响。 5地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中附录A规定的建设项目所属行业的地下水环境影响评价项目类别，本项目属“其他行业”，故不开展地下水环境影响评价。 6土壤影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）中附录A规定的建设项目所属行业的土壤环境影响评价项目类别，本项目属“其他行业”，项目为第Ⅳ类项目，故不开展土壤环境影响评价。 7环境风险分析与评价 7.1评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），需要计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按下述公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q= q1/Q1+q2/Q2……+ qn/Qn 式中：q 1 、q 2 ‥‥‥q n —每种危险物质的最大存在总量，t。 Q 1 、Q 2 ‥‥‥Q n —每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为： 1≤Q＜10；10≤Q＜100； Q≥100。 本项目涉及的环境风险物质有大豆油（油类物质）和制冷剂R507A（R125：R143a=1：1，R125和R143a均属危险化学品，CAS分别为354-33-6和420-46-2，极端易燃气体，内装高压气体，遇热可能爆炸）。项目涉及的突发环境风险物质贮存量及其临界量如下表。 表4-25 项目涉及的突发环境风险物质贮存量及其临界量一览表 名称; 类别; 最大暂存量t/a; 存放方式; 临界量Q，t; 危险物质Q值. 大豆油; 油类，易燃; 0.06; 桶装，暂存仓库; 2500; 0.000024. 制冷剂R507A; 易燃气体; 0.015; 钢瓶; 10; 0.0015. 项目Q值总和; 0.001524. 因此，项目Q=0.001524＜1，项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价等级划分标准，本项目环境风险潜势为I，只对环境风险进行简单分析。 7.2事故源项分析 1、火灾、爆炸引发的次生污染物 （1）大豆油属于可燃物质，发生火灾时通过辐射热量的方式影响环境，当火灾产生的热辐射强度足够大时，可使周围的物体燃烧或变形，更强烈的热辐射还可能导致人员伤亡等。发生火灾时，厂区应急组织应立即通知附近工厂的职工进行撤离，防止火灾给附近企业带来影响。同时若发生火灾产生燃烧废气，对周围环境空气产生一定影响，影响局部环境空气质量。同时消防废水污染物浓度高，经市政管网进入城市污水处理厂，对污水处理厂造成冲击。 （2）本项目冷库使用的制冷剂R507A，燃烧性危害分类为第1类，在101KPa，18℃大气中实验时，无火焰蔓延的制冷剂，即不可燃。一次性充注，存在泄漏才会加注，厂区内贮存量较小，约0.015t，万一发生火灾、爆炸，产生一氧化碳、二氧化硫和烟尘的量较少，对周边的环境影响较小。 - 泄漏 - （1）大豆油 - 本项目使用的食用大豆油为桶装，每次的用量较小，只有在倒油过程中存在小范围的滴漏，车间地面硬化且防渗，泄漏至车间外的可能性很小，滴漏的油用抹布擦拭即可。 - （2）制冷剂R507A - 如没有其他特殊的原因，一般机组不会产生大量的泄漏。如果由于使用不当或在维修后，有一定量的制冷剂发生泄漏。根据前文理化性质可知，当大气中制冷剂的体积比大于0.1%时，在此浓度下，持续曝露4小时，可以导致50%的动物死亡。当大气制冷剂的体积比大于0.04%时，将超过R507A制冷剂最高允许浓度时间加权平均值，对工作人员的身体健康造成影响。 ① 正常运行状态下制冷剂泄漏量 - 根据《制冷剂编号方法及安全性分类》（GB7778-2008）附录C中，推荐制冷剂年泄漏率为充注量的2%，本项目制冷剂充注量为15kg。 - 正常运行状态下制冷剂的年泄漏量=充注量(kg) ×2%=15×2%=0.3kg。 - ② 非正常状态下制冷剂泄漏量 - 非正常状态下，是指制冷机组储液器等压力容器腐蚀、破损，操作人员管理不严等造成的制冷剂大量泄量，如不及时应对，制冷剂有可能泄漏殆尽，本项目建设的200m3冷库有专人负责管理，并制度严格的管理制度和操作规程，假定在发生制冷机组储液器等压力容器腐蚀、破损等状况时，制冷剂发生大量泄漏，泄漏过程中持续30分钟，制冷剂的泄漏量达到20%时，事故得到控制。 - 非正常状态下制冷剂泄漏量=充注量(kg)×20%=15×20%=3 kg。 - 冷库压缩机组在正常状态和非正常状态下，制冷剂的泄漏量分别为0.3kg/a、3kg/次。本次计算LC50（4-HR）、TLV-TWA 时，因冷库密封性能较好，假设极端情况下，所泄漏的制冷剂，均充分分布于整个冷库。R507A制冷剂的临界浓度为0.488g/cm3。 - 综上所述，正常状态下，冷库空气中制冷剂的浓度（V/V）为0.02%，均低于LC50（4-HR）、TLV-TWA，不会对冷库的工作人员身体造成影响。非正常状态下，冷库空气中制冷剂的浓度（V/V）0.31%，均大于LC50（4-HR）、TLV-TWA，将会对冷库的工作人员身体造成严重影响。如果考虑制冷剂泄漏至冷库后大气环境，如制冷剂泄漏至外环境，由于外环境为敞开环境，扩散速度极快，考虑扩散影响，基本上不会对项目周围的环境敏感目标产生影响。 7.3风险防范措施 1）原材料应设在通风良好的区域，并远离热源和明火源； 2）加强操作人员专业技能培训，进行经常性的安全、环保知识教育； 3）必须按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的规定，落实各项消防设施，预留消防通道。厂房内配置泡沫灭火器及小型手提式灭火器。 4）制冷制R507A灭火注意事项及防护措施：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员须戴正压自给式呼吸器，穿全身消防服，在上风向灭火。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、二氧化碳。 5）制冷制R507A的收容、清除方法及所使用的处置材料：小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 7.4突发环境事件应急预案 无论预防工作如何周密，风险事故总是难以杜绝，制定风险事故应急预案的目的是迅速而有效地将事故损失减至最小，制定应急预案原则如下： ①确定救援组织、队伍和联络方式。②制定事故类型、队伍和联络方式。③配备必要的救灾防毒器具及防护用品。④岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。⑤制定区域防灾救援方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助部门加强联系，以便风险事故发生时及时得到救援。 风险事故多为突发性质，平时应制订抢救方案，备足抢救设备器材，训练人员，便于事故处理。A、发生爆炸、泄露事故时，及时通知当地消防支队，派出消防车进行救助。B、及时救助受害人员，组织清理现场，分析事故原因。 项目环境风险简单分析内容见表4-26。 表4-26 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 中方县军园豆制品加工项目. 建设地点; 湖南省; 怀化市; 中方县泸阳镇中方产业开发区泸阳片区（湖南东韵工程科技有限公司内）; /. 地理坐标; 经度; E110°5′14.543″; 纬度; N27°35′54.885″. 主要危险物质及分布; 大豆油、制冷剂R507A. 环境影响途径及危害后果; 发生火灾、爆炸引发的次生污染物事故和泄漏事故，对环境空气、地表水环境产生不利影响。. 风险防范措施要求; 原料储存远离热源和明火源，加强员工培训和操作管理，厂区配备充足的消防设施和应急物资。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：/. 综上所述，项目营运期间发生环境风险事故的概率极小，在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，达到可接受水平。故从环境风险角度分析，本项目实施可行。 8环境管理 建议建设单位尽快成立环保专职管理机构并设管理机构负责人，对项目运营期实行监督管理。该机构由建设单位直接领导，并接受有关环保部门的指导和监督。 环境管理机构职责如下： ①宣传并贯彻国家和地方的有关环保法规、条例、标准，提高施工、维护、管理及使用人员的环保意识，并贯彻于本职岗位中； ②组织制定环保工作计划，并制定年度实施计划，纳入到施工、运营过程，并责成有关部门落实； ③负责监督本工程各项环保措施的落实，确定建设项目主体工程和环保措施“三同时”； ④制定本工程运营期监测计划，并组织监测计划的实施； ⑤负责做好工程区固体废弃物的合理处置工作； ⑥负责污染事故的防范及应急处理和报告工作。 环境管理机构负责人应领导环境管理机构人员履行其职责；掌握本建设项目环保工作的全面动态情况；负责审批项目环保岗位制度、工作和年度计划；指挥项目环保工作的实施；协调各有关部门的关系；保障环境保护工作所必须的资源。 加强建设项目营运期的环境管理，制定出切实可行的环境污染防治办法和具体操作规程，做好环境教育和宣传工作，提高各级管理人员和工作人员的环境保护意识和技术水平，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护规章制度；定期对环境保护设施进行维护和保养，确保环境保护设施的正常运行，防治污染事故的发生；管理、监督和指导。要大力推广清洁生产，努力提高清洁生产水平，实现环境保护与经济建设的可持续协调发展。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度 | “水膜除尘”+25m排气筒1#排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤表2排放限值 |
|  | DA002 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 集气罩+布袋除尘器”+15m排气筒2#排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值 |
|  | 喷码间 | 非甲烷总烃 | 排气扇，加强车间通风 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | DA003 | 油炸油烟 | 油烟净化器+15m排气筒3#排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | / | 食堂油烟 | 油烟净化器+专用烟道引至屋顶排放 |  |
|  | 污水处理站 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 加盖密闭、喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、BOD5、NH3-N、动植物油 | 经隔油池、化粪池（20m3）处理后，排入污水管网，由中方工业集中区（怀化中方产业开发区）污水处理厂处理 | 中方工业集中区（怀化中方产业开发区）污水处理厂进水水质标准 |
|  | 生产废水 | COD、SS、BOD5、NH3-N、动植物油 | 经厂区自建的污水处理站处理后，排入污水管网，由中方工业集中区（怀化中方产业开发区）污水处理厂处理 |  |
| 声环境 | 项目生产使用磨豆机、锅炉、油炸锅等设备作业时均有机械性噪声产生，噪声值在70dB(A)~90dB(A)之间 |  | 选用低噪声设备，并采用隔音及减振措施，同时通过优化平面布置、设置绿化带等措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾交由环卫部门定期清运，在生产过程中产生的豆渣和千张毛边外售综合利用，废包装袋和废豆腐布交由废品回收站回收，炸油豆腐产生的废油脂交由专业回收单位处置，生物质燃灰交由周边农户用作农肥，污水污泥用板框压滤机脱水后委托固废公司处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 土壤污染防治措施: 事故情况下，主要是污水处理站、油炸区等底部防渗层破裂，导致废水、大豆油泄漏污染地下水及厂区周土壤环境，由于地下水及土壤污染难以发现，也难以采取措施治理。因此要求建设单位做好厂区地面防渗工作，避免污染土壤环境。运营期加强管道及设备的日常检查和维护管理，确保管道及设备不出现跑、冒、滴、漏的现象出现，可减少事故情况下对土壤环境的影响。 地下水污染防治措施: 项目污水处理站、生产车间进行重点防渗处理，场内道路地面已进行地面硬化处理，能达到简单防渗的效果。根据地下水环境保护措施和对策，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应的原则。①源头控制措施:主要包括提出各类废物循环利用具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物应采取的污染控制措施,将污染物跑、冒、滴、漏降至最低限度。②分区防控:将本项目全厂按照污染物泄露的途径和生产功能单元处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区三个区域。③末端控制：主要包括厂区污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物的收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中处理，从而避免对地下水的污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目建成后，通过对站区地面进行硬化，在站内设置绿化带，可形成新的稳定的生态环境。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 原料储存远离热源和明火源，加强员工培训和操作管理，厂区配备充足的消防设施和应急物资。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、建设项目环保投资 本项目总投资1000万元，其中环保投资70万元，占总投资的7%，具体投资内容见下表。 表5-1 环保投资一览表 项目; 处理对策及设施; 费用（万元）. 施工期; 施工期废水、废气、噪声、固废处理; 9. 营运期; 废气; “水膜除尘”+25m排气筒1#排放; 6. 集气罩+布袋除尘器”+15m排气筒2#排放; 3. 油烟净化器+15m排气筒3#； 油烟净化器+15m排气筒4#排放; 6. 定期喷洒除臭剂; 2. 废水; 污水处理站; 20. 化粪池; 5. 隔油池; 2. 噪声; 设备设置减振垫、墙体隔声，加强管理及厂区绿化等; 6. 固废; 垃圾桶; 1. 绿化; 绿化厂区; 5. 风险; 厂区区硬化防渗、消防沙和器材箱; 5. 合计; 70. 2、环境影响评价制度与排污许可制衔接要求 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月l日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），本项目属于“八、农副食品加工业16：其他农副食品加工139 除重点管理以外的年加工能力1.5万吨及以上玉社、0.1万吨薯类或豆类、4.5万吨及以上小麦的淀粉生产、年产0.1万吨及以上的淀粉制品生产（不含发酵工艺的淀粉制品）”、“五十一、通用工序 109锅炉”和“五十一、通用工序 112水处理”，分别为简化管理、登记管理、登记管理，即本项目属于简化管理。 |

1、评价总结论 该项目符合国家产业政策，厂址选择合理，在满足本报告表提出的污染防治措施与主体工程施行“三同时”的前提下，水、气、声达标排放，不会对当地环境质量产生明显不利影响，符合总量控制要求，从环境保护的角度讲本项目的建设是可行的。 2、建议 （1）该项目必须按照国家有关文件的规定，严格遵守国家环境保护的法律、法规。必须设置以企业主要负责人为领导的环境保护管理机构，建立健全环境管理制度和环境保护岗位责任制，认真搞好环境宣传与教育，提高全体职工的环保意识。 （2）走可持续发展的道路，促进企业技术进步，提高企业清洁生产的程度。 （3）建设方在购买新的生产设备时不得购买《产业结构调整指导目录(2019年本)》及其修改单中规定属淘汰类的设备进行生产。 （4）执行“环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，根据环境保护部办公厅《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，项目通过建设项目竣工环境保护验收方可正式运营生产。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | / | / | / | 0.087 | / | 0.087 | +0.087 |
|  |  | SO2 | / | / | / | 1.155 | / | 1.155 | +1.155 |
|  |  | NOx | / | / | / | 0.424 | / | 0.424 | +0.424 |
|  |  | 油烟 | / | / | / | 0.1096 | / | 0.1096 | +0.1096 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | / | / | / | 0.137 | / | 0.137 | +0.137 |
|  |  | SO2 | / | / | / | 0.012 | / | 0.012 | +0.012 |
|  |  | NOx | / | / | / | 0.004 | / | 0.004 | +0.004 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.023 | / | 0.023 | +0.023 |
|  |  | 氨 | / | / | / | 0.0451 | / | 0.0451 | +0.0451 |
|  |  | 硫化氢 | / | / | / | 0.0017 | / | 0.0017 | +0.0017 |
| 生活废水 | COD |  | / | / | / | 0.0435 | / | 0.0435 | +0.0435 |
|  | NH3-N |  | / | / | / | 0.0058 | / | 0.0058 | +0.0058 |
| 生产废水 | COD |  | / | / | / | 0.5137 | / | 0.5137 | +0.5137 |
|  | NH3-N |  | / | / | / | 0.0685 | / | 0.0685 | +0.0685 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  | / | / | / | 7.1 | / | 7.1 | +7.1 |
|  | 豆渣 |  | / | / | / | 400 | / | 400 | +400 |
|  | 千张毛边 |  | / | / | / | 11.24 | / | 11.24 | +11.24 |
|  | 废包装材料 |  | / | / | / | 5.0 | / | 5.0 | +5.0 |
|  | 废豆腐布 |  | / | / | / | 1.0 | / | 1.0 | +1.0 |
|  | 废油脂 |  | / | / | / | 3.8 | / | 3.8 | +3.8 |
|  | 污水处理站污泥 |  | / | / | / | 1.93 | / | 1.93 | +1.93 |
|  | 生物质燃灰 |  | / | / | / | 13.86 | / | 13.86 | +13.86 |
|  | 水膜除尘沉渣 |  | / | / | / | 3.98 | / | 3.98 | +3.98 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①