水情预测

（2020）第27号

怀化市水文局 2020年6月22日 签发：张鹏

一、雨情

今年以来（1月1日8时至6月22日8时），全市累计面平均降水量823.6mm，较多年同期均值754.5mm偏多9.2%，详见表一。入汛以来（4月1日8时至6月22日8时），全市累计面平均降水量453.4mm，较多年同期均值533.5mm偏少15.0%，详见表二。

怀化市6月21日8时-6月22日8时，怀化市小到中雨，局部大暴雨，降雨主要分布在沅陵、通道县等境内。最大日降雨量140.0mm（沅陵县上寨站），0-10mm的有116站，10-25mm的有13站，25-50mm的有7站，50-100mm的有3站，100-200mm的有1站。全市平均降雨量为3.9mm。

表一1月1日8时至6月22日8时各县市区降雨量与历年同期比较表： 单位（mm）

| 项目 区域 | 平均 | 去年同期 | 历年同期均值 | 距平（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中方县、鹤城区 | 914.6 | 936.2 | 779.9 | 17.3 |
| 通道县 | 848.3 | 997.6 | 758.8 | 11.8 |
| 靖州县 | 1022.7 | 834.1 | 707 | 44.7 |
| 会同县 | 804.2 | 836.8 | 708.7 | 13.5 |
| 洪江市、区 | 738.3 | 911.2 | 788.7 | -6.4 |
| 新晃县 | 613.2 | 772.1 | 621.1 | -1.3 |
| 芷江县 | 706.6 | 738.7 | 692.2 | 2.1 |
| 麻阳县 | 898.5 | 848.7 | 681.5 | 31.8 |
| 溆浦县 | 937.9 | 914 | 827 | 13.4 |
| 辰溪县 | 770.8 | 830.5 | 737.4 | 4.5 |
| 沅陵县 | 772.3 | 949 | 805.3 | -4.1 |
| 怀化市 | 823.6 | 886.2 | 754.5 | 9.2 |

表二4月1日8时至6月22日8时各县市区降雨量与历年同期比较表：单位（mm）

| 项目 区域 | 平均 | 去年同期 | 历年同期均值 | 距平（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中方县、鹤城区 | 468.6 | 695.7 | 555.4 | -15.6 |
| 通道县 | 500.3 | 797.2 | 532.4 | -6 |
| 靖州县 | 630 | 687.9 | 490.4 | 28.5 |
| 会同县 | 420.8 | 590.6 | 488.4 | -13.8 |
| 洪江市、区 | 398.4 | 632.2 | 544 | -26.8 |
| 新晃县 | 331.2 | 578.7 | 453.8 | -27 |
| 芷江县 | 318.1 | 532.2 | 507.5 | -37.3 |
| 麻阳县 | 548.8 | 618.9 | 488.8 | 12.3 |
| 溆浦县 | 513.1 | 657.6 | 584.7 | -12.2 |
| 辰溪县 | 469.4 | 637.5 | 526.6 | -10.9 |
| 沅陵县 | 411.1 | 685.8 | 578.2 | -28.9 |
| 怀化市 | 453.4 | 655.2 | 533.5 | -15 |

二、水情

受6月21日8时至6月22日8时湘西和张家界强降雨及凤滩水库调度影响，沅陵县酉水和部分中小河流有不同程度的涨水过程，我局及时发布2次洪水预警，其中1次蓝色预警、1次黄色预警。沅陵县高砌头站6月22日3时30分洪峰水位115.10m，相应流量8180m3/s，超警戒水位0.1m（警戒水位115m），水位涨幅5.94m；沅陵县高桥站6月21日23时15分洪峰水位195.41m，水位涨幅3.88m；沅陵县借母溪站6月21日23时00分洪峰水位21.68m，水位涨幅2.35m；沅陵县大合坪站6月21日23时00分洪峰水位3.58m，水位涨幅1.65m。

今日8时较昨日8时水位变幅超0.5m的站有：沅陵县沅陵站今日8时水位98.37m，较昨日8时水位涨1.61m；沅陵县高砌头站今日8时水位114.61m，较昨日8时水位涨5.36m；沅陵县借母溪站今日8时水位20.51m，较昨日8时水位涨1.07m；沅陵县高桥站今日8时水位192.41m，较昨日8时水位涨0.85m；沅陵县大合坪站今日8时水位2.57m，较昨日8时水位涨0.64m；新晃县新晃站今日8时水位304.02m，较昨日8时水位降0.68m；辰溪县辰溪站今日8时水位114.09m，较昨日8时水位涨0.62m；鹤城区怀化站今日8时水位211.67m，较昨日8时水位降0.68m；洪江市黔城站今日8时水位188.43m，较昨日8时水位降0.66m。其余各站无明显变化。

截止6月22日8时，各站点水位均在警戒水位以下，详见表三。

表三  沅水干、支流水位（流量）表   水位（m）、流量（m3/s）

| 河 名 | 站 名 | 警戒水位 | 22日8:00 |  | 基 面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水 位 | 流 量 |  |
| 沅江 | 黔城 | 193.0 | 188.43 |  |  |
|  | 安江 | 163.0 | 155.11 | 852 | 吴淞 |
|  | 辰溪 | 120.0 | 114.09 |  | 黄海 |
| 舞水 | 新晃 | 308.25 | 304.02 |  |  |
|  | 芷江 | 250.1 | 246.19 | 350 | 吴淞 |
|  | 怀化 | 218.0 | 211.67 |  | 黄海 |
| 渠水 | 通道 | 206.0 | 203.80 | 107 | 假设 |
|  | 岩头 | 93.3 | 87.14 | 248 | 假设 |
| 酉水 | 高砌头 | 115.0 | 114.61 | 6770 | 假设 |
| 溆水 | 溆浦 | 155.0 | 151.66 | 73.8 | 假设 |
| 辰水 | 陶伊 | 136.5 | 131.32 | 172 | 假设 |
| 巫水 | 洪江 | 174.5 | 170.41 | 163 | 黄海 |

三、水情趋势预测

根据21日20时气象数值降雨预报，预计6月24-25日，怀化市沅江干流辰溪站可能发生接近警戒水位的洪水过程；溆水、辰水可能发生警戒水位左右的洪水过程；舞水可能发生接近警戒水位的洪水过程；渠水、巫水可能发生水位涨幅1-2m左右的洪水过程；强降雨区内中小河流可能出现较大涨幅洪水过程。提请相关部门加强防范，特别注意中小河流局部山洪及山体滑坡等地质灾害的发生。

我局将密切关注实时雨水情变化，及时进行水情预测预警预报。

扫描二维码关注“湖南水文”微信公众号可第一时间获取雨水情信息

发送单位：省水文水资源勘测中心、市防汛抗旱指挥部、市水利局