建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：中方县泸阳镇仙人桥水电站建设项目

建设单位：中方县水电局仙人桥水电站              （盖章）

2020年10月

湖南龙舞环保科技有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 中方县泸阳镇仙人桥水电站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中方县水电局仙人桥水电站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 贺长江 |  |  |  | 联系人 |  | 贺定勋 |  |
| 通讯地址 | 中方县泸阳镇桥上村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13874426838 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 418000 |
| 建设地点 | 中方县下坪乡桥上村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 中方县发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  | 中县发改[2020]122号 |  |  |
| 建设性质 | 新建R扩建£技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | D4413水力发电 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 300 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 150 | 其中：环保 投资（万元） |  | 8.5 |  | 占总投资比例 |  | 5.67% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 |  |  |  | 已投产 |  |  |
| 工程内容及规模： 水能资源既是水资源的重要组成部分，又是清洁可再生能源，是我国可再生能源发展的优先领域。以农村小水电为主要建设内容的水电新农村电气化建设，可以有效改善山区农民的生产生活条件，增加农民收入，促进农村发展，加快脱贫致富的步伐。但有些小水电规划、设计、建设、运行和管理等还存在不少薄弱环节。2018年6月19日，审计署发布了长江经济带生态环境保护审计结果。审计结果表明，长江经济带小水电存在开发强度大、违规建设、影响生态环境等突出问题。为全面贯彻落实习近平生态文明思想，坚决纠正长江经济带生态环境保护情况审计、中央环境保护督察等发现的小水电违规建设、影响生态环境等突出问题，2018年12月，水利部、国家发改委、生态环境部、国家能源局出台了《关于开展长江经济带小水电生态环境突出问题清理整改工作的意见》（水电[2018]312号），要求全面核查、科学评估存在的问题。为响应国家政策要求，2019年3月，我省出台了《湖南省小水电清理整改实施方案》（湘水发[2019]4号），正式拉开了我省小水电清理整改工作序幕。 中方县仙人桥水电站位于怀化市中方县泸阳镇桥上村，电站始建于1964年，于1966年投产运营，当时的电站总装机容量为480kW（160kW×1台＋320kW×1台）；2013年12月电站进行了增效扩容，目前电站总装机容量为800kW（400kW×2台），增效扩容后年发电量由130万kW·h增加至160万kW·h。该电站位于长江流域沅水二级支流太平溪支流泸阳溪上游，为引水式水电站。发电用水从泸阳溪拦河蓄水，通过明渠和压力管道引水至厂房机组进行发电。电站秉承优先灌溉的原则下进行引水发电，灌溉下游农田1000多亩。 根据《怀化市中方县仙人桥水电站清理整改“一站一策”工作方案（审定稿）》中仙人桥水电站主要结论：“仙人桥水电站行政许可手续不全，缺环评手续办理；……”，因此本项目需补办环评手续。 受中方县水电局仙人桥水电站委托，湖南龙舞环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日），按照国家生态环境部部令第1号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日实施）中“三十一、电力、热力生产和供应业”第89项“水力发电”中“其他”，本项目需编制环境影响评价报告表。我公司在对该项目实地踏勘、收集有关资料、工程分析、同类污染源调查的基础上编制完成了该项目环境影响报告表。 本项目已于2013年完成增效扩容工作并进入运营阶段，鉴于本次需改造的部分无工程量，因此，本次不对施工期的污染源进行分析。另外，本项目设置有10kV变压器，根据《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ24-2014），100kV以下的输变电工程属于豁免管理类，因此本项目无需进行电磁辐射环境影响评价分析。 ### 二、项目工程项目概况 1、项目基本情况 项目名称：中方县泸阳镇仙人桥水电站建设项目； 建设单位：中方县水电局仙人桥水电站； 建设地点：中方县泸阳镇桥上村（发电厂房坐标经度110.144534、纬度27.609606，大坝（取水口）坐标经度110.159902、纬度27.595931）； 建设性质：新建（补办环评）； 项目投资：150万元。 2、流域概况及开发现状 中方县境内河流众多，全县均属于沅江流域，沅江干流在中方县境内东部由南向北纵贯而过，长39.53km，沅江的一级支流㵲水干流在中方县境内西部由北向南纵贯而过，长32.65km。全县共有集雨面积3km2以上的溪河127条。多年平均径流总量14亿m3，多年平均径流深781.3mm，径流变化与降雨情况相对应，集中在4～8月。全县境内开发小水电站40座，均分布在沅江各级支流上，其中㵲水干流上有牌楼电站、三角滩电站2座电站，其支流上有6座电站，沅江其他支流上电站较多的有湾溪5座，楼下江9座，蒲溪5座，其余13座电站分布在凡溪、新建溪、澄渡江、楼下江等河流，根据《湖南省中方县中小河流水能资源开发规划报告（2014年）》，上述小水电总装机容量62.0MW，年发电量2.14亿kW·h。 㵲水是沅江的一级支流，县境内河流长度32.65km，流域面积541.85km2，多年平均流量180.1m3/s，干流上开发电站2处，分别为三角滩水电站（3×5500+1×9500=26000kW）、牌楼电站（3×6300=18900kW），依次梯级开发。总装机容量为44.9MW，年发电量1.68亿kW•h。㵲水一级支流太平溪，河流长度25.9km，流域面积198.4km2，多年平均流量4.05m3/s，现状梯级开发电站2处，分别为仙人桥水电站（2×26=52kW）、高家水电站（2×400=800kW）。总装机容量为0.852MW，年发电量约160万kW•h。 根据《湖南省中方县中小河流水能资源开发规划报告（2014年）》，㵲水流域理论蕴藏量31689万kW•h，规划电源点9处，装机容量为46.35MW（其中三角滩电站在规划中为宇隆水电站）。现状已开发电源点8处，总装机容量45.432MW，年均发电量17219万kW•h，河流水能开发利用率为54.34%。 本项目位于怀化市中方县泸阳镇桥上村境内，电站所在流域属潕水二级支流太平溪支流泸阳溪。电站从泸阳溪拦河蓄水引水，发电尾水直排至下游泸阳溪。 2、建设内容 本项目位于怀化市中方县泸阳镇桥上村境内，为引水式水电站，电站始建于1964年，于1966年投产运营，当时的电站总装机容量为480kW（160kW×1台＋320kW×1台）；2013年12月电站进行了增效扩容，目前电站总装机容量为800kW（400kW×2台），增效扩容后年发电量由130万kW·h增加至160万kW·h。水利枢纽主要由梯子蹬水库、引水渠道、压力前池、压力钢管、厂房、升压站、输电线路等组成。工程主要特性指标见表1-1所示，具体建设内容见表1-2。 表1-1 仙人桥水电站特性表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 增效扩容前; 增效扩容后. 一; 水文. 1; 流域面积; km2; 541.85; 541.85; 不变. 2; 干流长度; km; 25.9; 25.9; 不变. 3; 坝址多年平均流量; m3/s; 0.0255; 0.0255; 不变. 二; 主要建筑物及设备. 1; 水库. 大坝坝型; /; 双曲拱坝; 双曲拱坝; 不变. 正常蓄水位; m; 433.0; 433.0; 不变. 校核洪水位; m; 435.5; 435.5; 不变. 最大坝高; m; 28; 28; 不变. 坝长; m; 40; 40; 不变. 总库容; 万m3; 58; 58; 不变. 正常库容; 万m3; 40; 40; 不变. 2; 引水渠道. 断面尺寸; 宽（m）×高（m）; 1.2×1.2; 1.2×1.2; 不变. 渠道长度; m; 1990; 1990; 不变. 3; 压力前池. 前池尺寸; 长（m）×宽（m）×高（m）; 70×20×7.5; 70×20×7.5; 不变. 常水位; m; 397.5; 397.5; 不变. 最高水位; m; 399.7; 399.7; 不变. 4; 压力管道. 外径; m; 0.65; 0.65; 不变. 长度; m; 262; 262; 不变. 5; 厂房. 厂房尺寸; 长（m）×宽（m）; 15.2×8，一层; 15.2×8，一层; 不变. 引水流量; m3/s; 0.9; 0.9; 不变. 设计水头; m; 120; 120; 不变. 三; 发电机组. 1; 卧式卸击式水轮发电机组. 台数; 台; 2; 2; 不变. 功率; /; 160×1＋320×1; 2×400; 改变. 2; 变压器. 台数; 台; 2; 2; 不变. 型号; /; S7-200/10; S11-315/10; 型号改变. 四; 工程效益指标. 1; 装机容总量; kW; 160×1＋320×1; 2×400; 增大. 2; 年平均发电量; 万kW·h; 130; 160; 增大. 3; 年利用小时; h; 3677; 3677; 不变. 主要建设内容详见下表： 表1-2工程建设内容一览表 工程组成; 建设内容及规模; 备注. 增效扩容前; 增效扩容后. 主体工程; 拦河坝; 拦河坝为双曲拱坝，设计坝高28m，坝溢流面高程393.0m，放水高程为401.0m，通过直径200mm闸阀放水; 和增效扩容前一致; 无变化；已建. 引水设施; 引水渠：为梯形，尺寸为1.2×1.2m，长度为1990m。 压力前池：长×宽×高为70×20×7.5m，容积为10500m3 压力管道：总长262m，外径0.65m。; 和增效扩容前一致; 无变化；已建. 发电机房; 尺寸为15.2m×8m，分主厂房和副厂房，主厂房布置在下游侧，副厂房布置于主厂房的上游侧。主厂房分尾水室、水机发电机层共二层。 总装机容量由480kW; 厂房位置、大小不变，厂房内安装2台400kW卧式斜击式水轮发电机组 （总装机800kW）; 仅水轮发电机组设备变更，总装机容量由480kW扩大至500kW，其余无变化；已建. 升压变电站; 布置在主厂房东面，设置变压器2台，型号为S7-200/10，电压10KV。; 和增效扩容前一致; 仅2台变压器设备变更，其余无变化；已建. 公用工程; 供电系统; 生活用水为地下打井取水，发电用水由泸阳溪供给。; 和增效扩容前一致; 无变化；已建. 供电系统; 自发电; 和增效扩容前一致; 无变化；已建. 环保工程; 废水; 项目生活污水经化粪池收集后用于周边林地施肥，不外排；发电尾水直排至下游泸阳溪。; 和增效扩容前一致; 无变化；已建. 噪声; 采用墙体隔声及距离衰减; 和增效扩容前一致; 无变化；已建. 固废; 生活垃圾、坝址及进水格栅处水面漂浮物经收集后由环卫部门统一清运; 生活垃圾、坝址及进水格栅处水面漂浮物经收集后由环卫部门统一清运；废机油、废润滑油、废油桶及废含油抹布手套在危废暂存间暂存后委托有资质的单位处理。; 整改，新增危废暂存间. 生态; 生态流量泄放设施; 安装生态流量泄放设施及监测设施; 新建. - 3、原辅材料及能源消耗一览表 电站原辅材料及能源消耗见下表。 表1-3原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 机油; kg/a; 10; 最大储存量0.03t. 2; 变压器油; kg/a; 50; 由厂家更换，电站内不储存. 3; 生活用水; m3/a; 73; 地下水. 4; 电; kW·h/a; 2000; 自发电. 4、公用工程 ①给水 本工程生活用水为打井取水；发电用水由泸阳溪供给。 本项目当班人员定额为4人，当班人员为2人。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），员工办公生活人均用水量以145L/人·d计，则用水量为0.29t/d（105.85t/a）。 ②排水 本项目电站内废水为员工的生活污水，生活污水按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.232t/d（84.68t/a），生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。发电尾水排入泸阳溪下游。 ③供电 采用自发电。 ④消防 厂区建筑物和构筑物的耐火率及防火间距，消防设施的配置，安全疏散、事故排烟等均符合有关防火规程、规范的要求。主厂房设两台手提式灭火器、设置高窗便于通风排烟。升压站按规范不设置固定灭火装置，分别设置一台磷酸铵盐移动式灭火器，在户外适当位置设置沙箱、铁铲、消防水桶等备用。 ⑤防雷接地 依据该电站地理位置，查行业标准《水力发电厂过电压保护和绝缘配合设计技术导则》（DL/T5090-1999），得当地参数为40雷暴日。 根据《电力设备过电压保护技术规范》及《水力发电厂过电压保护和绝缘配合设计技术导则》（DL/T5090-1999）来配置各级电压电气设备的过电压保护设备。为防止大气过电压，防止直击雷，在厂房的房顶设置防雷带。为防止雷电的行进波，在升压站的10kV母线上设置了氧化锌避雷器。在主变0.4kV低压母线上取靠近主变的地方装一组避雷器。0.4kV母线配有避雷器。全厂拟设一总的接地网，充分利用主厂房水下部分、升压站部分和自然接地体。保证设备及人身安全，同时满足接触电势及跨步的要求。当土壤电阻率较高时，可在升压站等部位使用降阻剂，作为降低接地电阻的措施。 5、职工人数及工作制度 增效扩容前后电站劳动定员及工作制度不变。项目劳动定员4人，生产实行两班制，每班12小时，年生产365天。 6、总平面布置 仙人桥水电站位于怀化市中方县泸阳镇桥上村，厂房分主厂房和副厂房，主厂房布置在下游侧，副厂房布置于主厂房的上游侧。主厂房分尾水室、水机发电机层共二层。进场公路布置于主厂房同侧左岸。坝址位于长江流域潕水二级支流太平溪支流泸阳溪，电站为引水式电站（发电厂房坐标经度、纬度27.609606，大坝（取水口）坐标经度110.159902、纬度27.595931），采用引水渠道及引水压力管道引至厂房机组进行发电，尾水排入下游泸阳溪。 项目总平面布置图详见附图2。 7、生态下泄方案 根据《怀化市中方县仙人桥水电站清理整改“一站一策”工作方案（审定稿）》中仙人桥水电站主要结论可知，该电站无生态流量泄放设施和监测设施，需进行整改，该工作方案中要求的整改任务如下： - 生态流量核定 - 根据《怀化市中方县仙人桥水电站清理整改“一站一策”工作方案（审定稿）》中生态流量的核定，仙人桥水电站水资源论证报告表已明确核定的生态下泄流量0.0255m3/s。项目整改后安装生态流量动态视频监测设施，能够确保生态放水满足下游河段生态需求。 （2）泄放设施改造 电站生态流量核定值为：0.0255m3/s，生态流量泄放措施为泄流孔（孔径DN为213mm），满足生态要求。 （3）监测设施增设 电站生态流量监测实施安装，现场条件良好，但电站取水口无特殊监测要求，建议采用动态视频方式。 |
| 二、与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题 中方县仙人桥水电站位于怀化市中方县泸阳镇桥上村，为典型的山地农村地区，周边无其他大型工业企业。电站始建于1964年，1966年竣工并投入运行，原电站装机1×160kW＋1×320kW，于2013年进行扩容改造，现装机为2×400kW，年发电量由原来的130万kW·h增加到160万kW·h。 本项目增效扩容工程仅更换发电机组等设备型号，不对大坝及引水设施进行变动，不增加劳动定员。增效扩容前项目产生的环境污染情况和增效扩容后工程一致，详见后续工程分析，此处不再赘述。 通过现场调查，对项目的环境及其保护措施总结如下： （1）电站员工生活污水经化粪池收集后用作农肥，对环境影响较小，符合环境保护要求。 （2）生活垃圾收集后由乡镇环卫部门处理；水轮机产生的废机油、废润滑油、废油桶、废含油抹布手套属于危险废物，目前未送有资质单位处置，且电站厂房内无专门的危废暂存间，本环评要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改置危废暂存间，并送有资质单位处置。 （3）根据《湖南省中方县仙人桥水电站清理整改“一站一策”工作方案》及《中方县仙人桥水资源论证报告》中的结论：仙人桥水电站生态流量为0.0255m3/s，因此，采用0.0255m3/s作为本次生态流量核定成果，当前取水口无生态流量泄放设施，需设置生态流量泄放设施及监测设施；在合法合规方面，需环境影响评价等手续。按照相关规定仙人桥水电站评定为整改类电站。 水电站需完成以下整改任务： （1）改造生态泄流设施并安装生态流量监测设备； （2）采取增殖放流措施； （3）油污处理； （4）完善立项审批（核准）、环境影响评价、土地预审等手续。 综上所述，仙人桥水电站现有环保措施及存在的环境问题如下。 表1-4目前存在的环境问题及整改措施 项目; 产排污节点; 已有环保设施; 存在的环境问题; 整改措施. 水污染防治; 生活污水; 化粪池收集后用于周边施肥; 无; 不需整改. 固废防治; 废机油、废润滑油; 仅简要收集; 未设置危废暂存间，未交由具有相应资质的危废单位处置; 设置危废暂存间（约5m2），并交由具有相应资质的危废单位处置. 废油桶. 废含油抹布手套. 员工生活垃圾、坝址及进水格栅处水面漂浮物; 收集后交由环卫部门处理; 无; 不需整改. 生态防治措施; /; 无; 有生态流量泄放设施、无监测设施; 改造生态流量泄放设施、安装监测设施、增殖放流. |

# 建设项目所在地自然社会环境简况

## 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 中方县，隶属于湖南省怀化市，地处湖南省西南部，怀化市中部，东接溆浦县、南邻洪江市、西界芷江县、北依辰溪县，西北环抱鹤城区。县境东西最大距离102km，南北最大距离55km，地理坐标：北纬26°59′～27°29′，东经109°32′～110°31′。总面积1466.54km2，占全省总面积的0.7%。县城距怀化市区12km，区位优越，交通便捷，湘黔、枝柳铁路，209、320国道，223、312省道和沅江、㵲水两条水系穿境而过；上瑞高速和包茂高速呈“十字形”在县城规划区交汇；县城距芷江机场仅30km，具有水、陆、空立体交通网络。 本项目位于怀化市中方县泸阳镇桥上村，发电厂房坐标经度110.144534、纬度27.609606，大坝（取水口）坐标经度110.159902、纬度27.595931。具体位置详见附图1。 二、地形、地貌与地质 中方县地势东高西低，中部脊状凸起，形似“W”形，地形地貌以低山、丘陵为主，山、丘、岗、平兼有，主要以中低山、丘陵为主，山地占总面积的68.3%，丘陵占17.2%，岗地占9.1%，平原占5.31%。最高点为蒿吉坪坑乐山，海拔1248m，最低点为铜鼎赤岩湾，海拔137m，全县受雪峰山脉抬升作用的影响，境内凉山山脉由南向北贯穿中部，天然将全县分为两部分，东半部为雪峰支脉，多为中低山，一般海拔500～800m，西半部一般海拔300～500m，多为低山、丘陵。沅江、㵲水两岸及溪流沿岸多为河流阶地和冲积平原，地势比较平坦开阔。 中方县土壤成土母质类型繁多，土壤肥沃。根据全国第二次土壤普查结果，县域内有砂岩、页岩、花岗岩、石灰岩、河流冲积物、第四纪红土和紫色砂砾岩等母质，其中主要以砂岩母质为主，其次为紫色砂页岩、石灰岩、砂岩，火成岩较少，再次为第四纪河谷冲积物，约占总面积的55.2%。土壤类型有红壤、黄红壤、山地黄壤、紫色土、红色石灰土、水稻土等8类，主要以红壤和黄红壤为主，占总面积的71.3%。 东南部、西北部地势较高，土地利用以林地为主、耕地为辅；中部地势相对平坦，是中方镇居民生产生活的主要区域，城镇工矿用地主要分布在包茂高速以东，枝柳铁路以西的河谷平原。同时，由于全境属平原、丘岗、山地相间地形，地势高低不平，造成耕地图斑多，地块面积小，导致农田水利配套困难，耕地集约化、机械化水平低下。 三、气候、气象 中方县境内属中亚热带季风湿润性气候区，四季分明，气候温和，无霜期长。一般雨季开始较迟，春夏暴雨多，受冷空气活动气流幅合和地形抬升综合作用所致，局部暴雨频繁、剧烈，常致局部山洪灾害。盛夏因热力对流亦能形成强烈的阵性暴雨，夏秋间偶有台风雨，秋末因冷空气南下也夹带暴雨出现，本区气候特征为，干湿多变，雨季明显，夏秋多旱，四季分明。 气象主要特征是：气候温和，三寒明显，降雨充沛，分布不匀，光能潜力大，冬春日照少，垂直差异大，小气候明显，12月至次年2月受寒潮影响，气温低，入春后，受西南湿润暖气影响，往往形成雨季，7月至10月。历年年平均气温在15.9～17.1℃之间，多年平均气温为16.4℃，一年中以7月最热，月平均气温在22.8～27.9℃之间，1月最冷，月平均气温在2.3～5.1℃之间；极端最低气温为-10.7℃，极端最高气温为39.6℃。 降雨量：流域的雨量充沛，多年平均雨量1423.9mm，但年内分配极不均匀，3月至8日降雨量占全年的60.2％；尤以5至6月最为集中，最高的1979年这两个月降雨量达714mm，占全年的44.6％；多年平均值占全年雨量的3l.37％，最大的日降最达660mm，发生在1969年8月25日，全年降雨日数为181天，最多月降雨日为5月，多年平均达24天，全年降雪日数在3～7天左右。 蒸发量：多年平均蒸发量为1340.7mm，年蒸发量在1058.6mm～1656.8mm之间，在一年中，属7月的蒸发量最大，平均228.7mm；8月居二，为209.2mm；1月最小，为42.6mm。 湿度：多年平均相对湿度为78%，月平均最大相对湿度为82%（7月），月最小相对湿度14%（出现在1974年元月）。 四、水文 中方县水系发达、河网密布。全县属沅江流域，沅江干流在中方县境内东部由南向北纵贯而过，县域内长39.53km，沅江的一级支流㵲水干流在中方县境内西部由北向南纵贯而过。全县共有集雨面积3km2以上的溪河127条。多年平均径流总量14亿m3，多年平均径流深781.3mm，径流变化与降雨情况相对应，集中在4～8月。 本项目属沅水水系，位于㵲水二级支流太平溪支流泸阳溪，泸阳溪流域总面积51.49平方公里，全长14.58平方公里，在中方县泸阳镇新店坪村汇入太平溪。本项目水库为梯子蹬水库，梯子蹬水库正常库容为40万m³，总库容58万m³，为小（2）型水库工程，梯子蹬水库大坝坝型为双曲拱坝，设计坝高28m，坝溢流面高程393.0m，放水高程为401.0m，通过直径200mm闸阀放水。 本项目所在地表水为泸阳溪，为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 五、地震烈度 本区地壳活动总的趋势为间歇式隆起，挽近期地壳抬升速度相对减弱，渐趋缓慢，区域构造稳定性较好。根据GB18306-2015版1：400万《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》，本区地震动峰值加速度为0.05g（50年超越概率10％），地震动反应谱特征周期为0.35s，相应的地震基本烈度为Ⅵ度，属相对稳定区。从本项目建成以来均无诱发地震现象。 六、生态环境 （1）土壤资源 本区域土壤主要由板页岩、紫色砂页岩、石灰岩、砂砾岩、第四系红色粘土及近代河流冲积物等七种母质发育而成，主要有红壤、黄壤、黄棕壤等。区域内水土流失为中轻度，水土流失以水蚀为主，水蚀以面蚀和沟蚀为主。 （2）陆生动植物资源 本区域属于中亚热带季风湿润气候区，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，为各物种的生长繁殖提供了适宜的环境。区域植物生长较好，有人工经济林如柑橘、桃、李、梨等，农业植被主要有红薯、豆类、玉米等，经济作物有蔬菜和各种瓜类及苗圃苗木。评价区域内无珍稀植物物种。 丰富的植物资源为动物的栖息、繁衍提供了重要条件。区域内除栖息着一些鸟类如麻雀、燕子等外，蛇、田鼠等也经常出现。区域内未开发区域植物生长较好，山顶浑圆，山坡平缓。山上树木繁茂，种类较多，其主要树种有柏科、山茶科以及灌木丛等，区域内无珍稀濒危野生动植物存在。 （3）水生动植物资源 区域水生植物的品种和数量相当丰富。常见的水生植物种类主要有菹草、苦菜、聚草、马来眼子菜、轮叶黑藻金、鱼藻、水花生、鸭趾草角、茨草等。沅江河段现有鱼类品种以鲤科鱼类占优势。主要经济鱼类有青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊、鲂、鱖、鲶、细鳞斜颌鲴、黄尾鲴、黄刺鲴等二十多种，小水产有蚌、螺、黄鳝、鳅类、蟹、虾等。目前尚未发现属国家重点保护的鱼类资源。 经调查，评价地区未发现野生的珍稀濒危动植物种类。

# 环境质量状况

## 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 一、区域环境功能属性 表3-1项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 发电; (GB3838-2002)中Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中的二级标准. 3; 声环境功能区; 2类区，执行《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 是. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 是. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. ### 二、环境空气质量状况 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，基本污染物环境质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。 本次评价收集了2019年中方县常规监测点的基本污染物环境空气质量现状数据，项目区域空气质量现状具体统计结果详见下表所示。 表3-2中方县2018年环境空气质量现状评价表（单位：ug/m3） 监测因子; 评价指标; 监测浓度; 标准值; 达标情况. SO2; 年平均; 5; 60; 达标. NO2; 年平均; 20; 40; 达标. PM10; 年平均; 52; 72; 达标. CO; 24小时均值; 1100; 4000; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度; 103; 160; 达标. PM2.5; 年平均; 37; 35; 未达标. 由上表可知，中方县2019年大气污染物PM10、SO2、NO2的年平均值，CO的日平均值，O3的日最大8小时平均值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，PM2.5年均值未达标。 分析不达标原因：主要是中方县建设快速发展，工程建设项目众多，大量的运输车辆汽车尾气、基建扬尘、地面扬尘所致，随着工程建设的完工，道路建设及绿化的完善，PM10、PM2.5污染将得到控制。 ### 三、地表水环境 为了解本项目所在河流地表水水质情况，本项目委托湖南德环检测中心于2020年9月19日-9月21号对本项目水电站坝址上游50m及水电站尾水入河口进行现状监测，监测数据统计见表3-3。 表3-3地表水常规监测断面环境监测结果统计表 监测因子 监测结果 采样时间; 坝址上游50m1#; 尾水入河口2#; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准. 9-19; 9-20; 9-21; 9-19; 9-20; 9-21. pH值（无量纲）; 7.45; 7.42; 7.44; 7.43; 7.40; 7.48; 6~9. 溶解氧; 7.63; 7.72; 7.41; 7.84; 7.96; 7.78; ≥5. 悬浮物; 9; 10; 10; 9; 9; 9; /. 化学需氧量; 9; 10; 10; 8; 9; 10; ≤20. 五日生化需氧量; 0.6; 0.7; 0.6; 0.6; 0.6; 0.5; ≤4. 总磷（以P计）; 0.090; 0.088; 0.083; 0.096; 0.099; 0.096; ≤0.2 （湖、库≤0.05）. 氨氮; 0.089; 0.083; 0.086; 0.086; 0.097; 0.089; ≤1.0. 高锰酸盐指数; 1.0; 1.0; 1.0; 0.9; 0.9; 1.0; ≤6. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; ≤0.05. 锰; 0.00992; 0.00878; 0.00953; 0.00400; 0.00316; 0.00309; ≤0.1. 由监测结果可知，项目监测断面中各监测因子的监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 ### 四、声环境 为了解项目所在地声环境质量，本次评价委托湖南德环检测中心于2020年9月19日~9月20日，本项目正常运行时，对项目电站厂房进行了声环境现状监测。 （1）监测布点 监测布点原则：声环境现状监测布点选择的点位包括场界和敏感保护目标。 项目监测布点：本次评价在项目东、南、西、北场界处分别布置有监测点，共4个监测点位，监测点位见附图8。 （2）监测时间及频次 2020年9月19日~9月20日，监测2天，昼间和夜间各进行一次。 （3）方法及来源 声环境监测方法及来源按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求进行。 （4）监测结果 监测数据及统计结果见表3-4。 表3-4场界噪声监测及评价结果单位dB(A) 编号; 监测点; 2020-9-19; 2020-9-20. 昼间LAeq声级; 夜间LAeq声级; 昼间LAeq声级; 夜间LAeq声级. 噪声值; 标准; 噪声值; 标准; 噪声值; 标准; 噪声值; 标准. N1; 发电厂房东侧外1米; 55.7; 60; 46.5; 50; 57.0; 60; 47.9; 50. N2; 发电厂房南侧外1米; 56.9; 60; 46.4; 50; 56.9; 60; 47.1; 50. N3; 发电厂房西侧外1米; 56.4; 60; 47.8; 50; 56.5; 60; 45.9; 50. N4; 发电厂房北侧外1米; 57.0; 60; 47.1; 50; 56.2; 60; 48.2; 50. 由上述监测结果可见，各监测点的昼夜噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，表明评价区域内声环境质量较好。 五、土壤环境 为了解项目所在地土壤环境质量，本次评价委托湖南德环检测中心于2020年9月19日，本项目正常运行时，对项目占地范围内进行了土壤环境现状监测。监测结果见下表3-5。 表3-5 土壤环境监测结果 单位mg/kg 项目 监测结果 时间; 2020年9月19日; 参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准[试行]》[GB36600-2018]表1筛选值第二类用地标准. *汞; 0.006; 38. *铜; 18; 18000. *砷; 5.68; 60. *镉; 0.68; 65. *铅; 28.9; 800. *镍; 28; 900. *六价铬; ND; 5.7. *1,1-二氯乙烷; ND; 9. *1,2-二氯乙烷; ND; 5. *1,1-二氯乙烯; ND; 66. *四氯化碳; ND; 2.8. *氯仿; ND; 0.9. *氯甲烷; ND; 37. *顺-1,2-二氯乙烯; ND; 596. *反-1,2-二氯乙烯; ND; 54. *二氯甲烷; ND; 616. *1,2-二氯丙烷; ND; 5. *1,1,1,2-四氯乙烷; ND; 10. *1,1,2,2-四氯乙烷; ND; 6.8. *四氯乙烯; ND; 53. *1,1,1-三氯乙烷; ND; 840. *1,1,2-三氯乙烷; ND; 2.8. *三氯乙烯; ND; 2.8. *1,2,3-三氯丙烷; ND; 0.5. *氯乙烯; ND; 0.43. *苯; ND; 4. *氯苯; ND; 270. *1,2-二氯苯; ND; 560. *1,4-二氯苯; ND; 20. *乙苯; ND; 28. *苯乙烯; ND; 1290. *甲苯; ND; 1200. *间二甲苯+对二甲苯; ND; 570. *邻二甲苯; ND; 640. *硝基苯; ND; 76. *苯胺; ND; 260. *2-氯酚; ND; 2256. *苯并[a]蒽; ND; 15. *苯并[a]芘; ND; 1.5. *苯并[b]荧蒽; ND; 15. *苯并[k]荧蒽; ND; 151. *䓛; ND; 1293. *二苯并[a,h]蒽; ND; 1.5. *茚并[1,2,3-cd]芘; ND; 15. *萘; ND; 70. *总氟化物; 1.17×103; /. 备注; “ND”表示未检出，即检测结果低于方法检出限。. 由监测结果可知，项目占地范围内土壤环境满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准[试行]》[GB36600-2018]表1筛选值第二类用地标准，土壤环境现状质量较好。 六、生态环境现状 该地森林植被属山地植被区，植被区系介于华中、华南和滇黔植物区系的过渡地带，属中亚热带典型常绿阔叶林北部植被亚地带，其植被类型以亚热带常绿阔叶林及各种杉木为主，调查范围内以杉树居多。 经初步调查，调查区域内的植物有70余种，本项目影响区主要植被类型为山区高寒区常绿乔木、稀树灌木、草丛等。项目影响区乔木种类主要为杉树、松树、柏木等，分布在鸬鹚江段沿途的低山、深丘、浅丘，平坝仅有零星分布；灌木主要有野牡丹、水马桑、算盘子等，主要分布于深丘、低山陡薄地带；藤本植物主要有野葛、牛栓藤、竹藤等，草本植物主要有楠竹、芒草、野古草等，主要分布在鸬鹚江段河段沿途的低山、深丘、浅丘，平坝仅有零星分布。 （1）陆生动物 根据调查，鸬鹚江段区域内动物有哺乳类10种，鸟类34种，爬行类7种，两栖类2种。常见的有黄鼠狼、燕子、鸽子、壁虎、青蛙、蟾蜍等。 ①兽类 根据有关资料，鹤城区野生动物主要分布在海拔人迹罕至的密林深处。平溪区域内仅有常见的兽类有10种，如黄鼠狼、野猫、山鼠、野猪等，没有国家级保护动物和省级保护动物。 ②鸟类 根据调查，鸬鹚江段的鸟类有豆雁、燕子、鸽子、斑鸠、黄鹂、白鹭等34种。该地因地处中低山区，冬候鸟、夏候鸟、旅鸟均有分布。平溪区域内没有国家珍稀保护鸟类，工程河段常见鸟类以农林益鸟为主。 ③爬行动物 根据调查，鸬鹚江段区域内的爬行动物有蛇、壁虎、龟、鳖、蜥蜴等7种，工程区没有国家级和省级保护爬行动物。 ④两栖动物 根据实地调查和相关资料，该区域两栖动物共有2种，即青蛙和蟾蜍，分隶1目、2科、2属。工程河段没有国家级和省级保护两栖动物，也没有中国濒危动物红皮书目录物种。 根据有关资料显示，项目评价区内无野生珍稀动植物存在。 （2）水生生物 为了充分了解鸬鹚江段的水生生态环境现状，本次评价查阅相关资料和实地调查。饵料生物调查的主要内容为：浮游植物、水生维管束植物、浮游动物、底栖动物现状。 ①浮游植物现状 浮游植物作为水体中的初级生产力最主要的组成部分，是多数成鱼和鱼苗的天然饵料，在营养结构中起着重要的作用。 经过了鸬鹚江水能资源开发利用规划环评中的调查，流域共有水生藻类植物8门61属82种，种类中以硅藻门、绿藻门为主，其次为蓝藻门，其它种类所占比例较少。其中硅藻门中针杆藻属、侧结藻属、卵形藻属种类较多；绿藻门的种类也比较丰富，常见的有衣藻属、丝藻属、小球藻属等；蓝藻门成为工程水域第三大优势种群，主要包括微囊藻属、念球藻属、颤藻属、螺旋藻属的种类。 调查结果表明，项目河段着生藻类主要是绿藻及轮藻，其分布较少。 ②水生维管束植物现状 水生维管束植物是水体中的生产者，能利用太阳能通过光合作用制造有机营养物质，使之变成可供生物生长繁殖的能量，是水生生态系统中的基本环节。本区域共有水生维管束植物共9种，主要为轮叶黑藻、马来眼子草、苦草等。 ③浮游动物现状 浮游动物以水生细菌和浮游藻类为食，也是所有幼鱼和某些成鱼的饵料基础。在这次调查中发现，该工程水域调查河段浮游动物共有18种。浮游动物是一个复杂的生态类群，包含无脊椎动物的大部分门类。在淡水水体中研究最多的是原生动物、轮虫、枝角类和桡足类四大类。本区域主要为原生动物和轮虫类。 ④底栖无脊椎动物 底栖无脊椎动物是第三营养级的主要组成，也是饵料生物中生物量较大的类群，为江河中多数鱼类的饵料基础。 经调查，调查区域底栖无脊椎动物区系由2门、7纲、16种组成。以节肢动物门昆虫纲的种类最多，其次为环节动物、软体动物，环节动物有蚯蚓、水蛭等，软体动物有螺、河蚌、贝壳、蜗牛等。 ⑤鱼类多样性调查 根据鹤城区相关资料与实地调查结果，整理获得鸬鹚江鱼类资源状况。通过调查表明，鸬鹚江水域其有鱼类种类约15种，主要鱼类有鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、鳙鱼、草鱼、青鱼、泥鳅、黄刺古等，无特有种、稀有种，鲤科鱼类是优势种群。鸬鹚江水域主要经济鱼类为鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、鳙鱼等。 根据鹤城区相关资料与实地调查，鸬鹚江水域不属于亲鱼产卵场、幼鱼索饵场、鱼类越冬场，无水生生物自然保护区、水产种质资源保护区。 鸬鹚江水域的其它水生动物有腹足纲中的胀肚圆田螺、中华圆田螺；瓣鳃纲中的具角无龄蚌、光滑无齿蚌；甲壳类的沼虾和毛蟹；两栖类的青蛙、蟾蜍等。 经调查，鸬鹚江段的鱼类为常见的鲤、鲫、鲢等，无国家保护的珍稀水生生物。项目区为山区峡谷，区域内大气污染源及噪声源少，总体环境质量良好，坝址处水质较清澈。工程区域内未发现需要保护的文物古迹和风景名胜等重要设施，属于非敏感区；项目建设区林草被覆盖程度达到65%以上。 七、项目区域河道用水现状 项目取水口为泸阳溪拦河坝处，沿线居民饮用水采用山泉水或井水，山泉水从山顶上通过管道引入居民家中，个别村民家中有摇井，但摇井水仅作为日常生活用水，不作为饮用水。 沿线无工矿企业生产用水，无企业用水要求。 八、项目区域土地利用现状和污染源 项目涉及水域两侧主要为山林和耕地，沿线无工况企业。流域上主要污染源是生活污染源和农业面源，目前流域无工况污染源。区域内农林活动较为频繁，乡村生活垃圾、污水等未经处理排放的环境问题已开始出现。受地理、气候等自然条件的影响，开发河段自然景观体系组成较复杂、种群数量较多，自然生态系统自我调节能力较强，受人为干扰较小，自我恢复较快。 ### 九、主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下： （1）保护项目区空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单中的有关规定； （2）保护项目东南侧灌渠水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； （3）保护项目区声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 其主要环境保护目标详见下表。 表3-6 本项目大气环境保护目标一览表 名称; 坐标 （最近居民经纬度）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离（m）. 经度; 纬度. 西北侧下坪村居民点1#; 110°08'40.52"; 27°36'36.01"; 居住区，4户; 人群; 二类区; 西北; 5-118. 西侧大梪坪居民点2#; 110°08'46.86"; 27°36'16.58"; 居住区，40户; 人群; 二类区; 西; 5-593. 表3-7 本项目地表水、声和生态环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/ m. 水环境; 泸阳溪; 平均流量4.05m3/s; 农业用水; 紧邻. 声环境; 西北侧下坪村居民点1#; 人群，约16人; 居住区; 西北; 5-20. 西侧大梪坪居民点; 人群，约80人; 居住区; 西; 5-200. 生态环境; 项目建地及周界200m范围内水田和旱地生态系统.

# 适用标准

| 环境 质量 标准 | 1、环境空气 评价区域空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，具体标准值见下表。 表4-1环境空气质量标准限值 区域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 小时平均; 日均; 年均. 项目评价区域内; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单; 表1二级; TSP; mg/m3; —; 0.30; 0.20. PM10; —; 0.15; 0.07. SO2; 0.50; 0.15; 0.06. NO2; 0.20; 0.08; 0.04. 2、地表水环境 项目地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。 表4-2地表水环境质量标准限值 类别; 保护对象; 标准及标号; 级别; 指标; 限值; 单位. 地 表 水; 泸阳溪; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 表1; III类; pH; 6～9; 无量纲. DO; ≥5; mg/L. CODmn; ≤6; mg/L. CODCr; ≤20; mg/L. BOD5; ≤4; mg/L. NH3-N; ≤1.0; mg/L. TP(以P计); ≤0.2; mg/L. 石油类; ≤0.05; mg/L. SL63-94; 三级; SS; 30; mg/L. 3、声环境 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 表4-3区域噪声标准限值 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 全部区域; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; dB(A); 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 项目不设食堂，也无工艺废气产生， 2、废水 项目营运期生活污水经化粪池收集后定期清掏用于周边农田及林地施肥，不外排；本项目无生产废水外排。 3、噪声 运营期各场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。详见下表。 表4-4 噪声排放标准限值 阶段; 执行标准及级别; 项目; 噪声限值dB(A). 昼间; 夜间. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 各边界; 60; 50. 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目无生产废水及工艺废气产生。生活污水经化粪池收集后定期清掏用于周边农田及林地浇灌。根据项目工程特点，本项目不设总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： ## 一、施工期工艺流程简述 ## 在本次环评工作开展之前，项目选址布局已经成型，本项目主体工程及相关配套设施已建成并投入运营，本项目为补办环评，前段施工期废水、废气、噪声、固废均得到了有效的处置，施工期没有遗留的环境问题。 ## 二、营运期工艺流程简述 水力发电过程是一个水能转化为电能的能量转换过程。通过引水渠将高位的水引导到低位置的水轮机，使水能转变为旋转机械能，带动与水轮机同轴的发电机发电，从而实现从水能到电能的转换。产生电量最终外售给国家电网，具体工艺流程见下图。 水库 图5-1项目运营期发电厂房工艺流程图 运营期主要污染工序 工程施工：本电站为已建电站，施工期的环境影响已基本消失。 淹没占地：本电站拦水坝蓄水后，不淹没农田。由于项目已建成多年，弃渣场等临时占地破坏的植被已基本得到恢复。 移民安置：本项目不需进行移民安置。 工程运行：工程运行期间的污染有噪声、固废和污水，噪声由水轮机组、发电机组等机械运行产生，固废主要是水轮机组、发电机组和变压器维护时产生的废变压器油、废机油和废机油桶，以及工作人员产生的生活垃圾；污水主要是电站工作人员产生的生活污水。 发电原理：水力发电过程是一个水能转化为电能的能量转换过程。采用大坝加进水闸至发电机房，使水能转变为旋转机械能，带动与水轮机同轴的发电机发电，从而实现从水能到电能的转换。 营运期主要污染工序及源强分析 1）废水 ①水污染要素影响源 本项目营运期废水主要包括生活污水和发电尾水。 生活污水：本项目仅当班人员在电站内就餐和住宿，当班人员约为2人，生活污水主要来自工作人员的生活污水。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），员工生活用水量按145L/人·d计算，则生活用水量为0.29m3/d，废水产生量按用水量的80%计算，则员工生活污水产生量0.232m3/d，84.68m3/a。废水中主要的污染因子有COD、BOD、SS、NH3-N、动植物油等。根据现场踏勘，本项目生活污水经化粪池处理后用作周边农肥，不外排。 项目废水及污染物产生及排放量详见表5-1。 表5-1水污染物产生及排放情况分析 废水种类; 污染因子; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 治理 措施; 污染因子; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放 去向. 居民生活污水84.68m3/a; CODCr; 350; 0.0296; 化粪池; CODCr; 施用于附近的菜地. BOD5; 200; 0.01714; BOD5. SS; 250; 0.02167; SS. NH3-N; 40; 0.00351; NH3-N. 动植物油; 10; 0.000886; 动植物油. 发电尾水：根据工艺流程可知，本项目发电厂房只是利用水流带动发电机叶轮转动，利用的过程不改变水质，生产过程无工艺废水产生。因此发电尾水直排至下游泸阳溪，不会影响泸阳溪的水环境功能类别。 ②水文要素影响源 A、水文情势变化 本项目利用大坝拦河蓄水，拦河坝最大坝高28m，在坝的上游将形成一定库区，导致坝址上游河段河流水体流速减缓，库区水体由河道急流型转变为缓流型，顺河径流由降水形成，天然情况下，因流量随降水的季节变化，河道水位汛期高，枯季低。坝下游因坝拦截的影响，形成减水河段，该河段水流流速降低、水深变浅。 B、水温变化 本工程大坝上游库区库容不大，水位一般，出库水温与入库水温基本无变化，水库采用坝顶溢流，对下游河道的水温影响较小。 C、水质变化 电站建成后，就引水发电过程而言，水体经过水轮机及发电机组发电后产生的尾水，基本不含污染物，河道水质基本保持原有状态，对原天然河道的水质影响不大。此外，库区蓄水量较小，对水质的影响并不显著，库区水质将基本维持天然河流状况，总的来看，电站运行对河流水质基本没有影响。 D、水体富营养化 本工程大坝建成后形成了一定的库区，库区基本保持天然状态，库区蓄水量不大，对水体的自净能力影响较小，库区形成后不会产生水体富营养化。 2）废气 本项目员工共计4人，仅当班人员在电站内就餐和住宿，每次在电站内就餐和住宿的人数约为2人，仅进行简单烹饪，产生的油烟废气很少；根据电站运营流程，运营期无生产性废气。 ### 3）噪声 项目主要噪声为水轮机和发电机等设备的运行噪声，类比同类水电站的设备噪声，其设备噪声源强见表5-2。 表5-2设备噪声平均声级值 序号; 噪声源; 台数; 等效声级dB(A); 所在位置. 1; 水轮机; 2; 65-75; 发电厂房内. 2; 发电机; 2; 75-85; 发电厂房内. ### 根据现场踏勘，目前厂房内各设备采取距离衰减及墙体隔声的措施。 ### 4）固体废物污染 项目运营过程中产生的主要固体废物包括危险固废和一般固废。 ①危险固废 废机油、废润滑油：工程在机组在检修情况下有废机油产生，机组约1年检修1次，产生量约0.01t/a，危险废物编号为HW08。 废油桶：根据建设单位提供的资料，废油桶的产生量约0.5t/a。 ②一般固废 废枯枝、落叶：在拦水坝前及前池的拦污栅机会有漂浮物，当中有植物的残体如枯枝、落叶，根据近几年的运行记录，废枯枝落叶的产生量约0.5t/a。 生活垃圾：生活垃圾主要有塑料包装袋、废纸等杂物，项目劳动定员为4人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，则员工生活垃圾的产生量为0.73t/a。 根据现场踏勘，目前项目未设置危险固废暂存区。 固体废弃物产生量见表5-3： 表5-3固体废物产生情况表 固废名称; 形态; 产生量t/a; 处理方案及接受单位. 生活垃圾; 固态; 0.73; 环卫部门统一收集处理. 废枯枝落叶; 固态; 0.5. 废机油、废润滑油; 半固; 0.01; 由有资质的单位处置. 废油桶; 固态; 0.5. 5）生态环境 电站蓄水后，库区河段水位有不同程度的抬升，淹没将使库岸局地淹没线以下的陆生植物受淹；水库淹没使原有的陆生生态环境发生较大的变化，同时水生生态也将发生较大的变化，进而可能影响河段的主要水生生物组成。 在工程运行期，水的流态由河流型转变为相对静止型，浮游植物群落结构将由适应流水型的种类向适应流水型和静水型的种类转变，有利于浮游动物的生存和繁衍，浮游生物种类也更加丰富。某些软体动物可能会在大坝附近的一些岩石、坝体上出现。另外，大坝的建成阻断了下游鱼类的上游通道，使鱼类的摄食范围遭到切割，通道被阻断，从而导致河流中鱼类数量一定程度上减少。 水库淹没涉及的景观生态类型主要是草丛、河谷灌丛和岸边低矮林木等。水库淹没会减少区域内的植被，但淹没并不涉及保护植物，且淹没的植被类型大多属于常见种，因此对当地植被多样性并不会造成影响。 水库蓄水后，河流流速将减慢。水库水温结构类型属于混合型，对水温的影响很小。同时引起的径流变化将对下游河道生态环境带来影响。 河段水生生态也将发生较大变化。本水电站工程水库运行方式为无调节，从总体来看坝址下游河段年内径流量及日径流量与天然情况对比变化较小。但从瞬时流量看，坝址下游河段瞬时流量会发生较大的变化，坝址下游河段的水文情势发生改变，将使河段的水生生态环境发生一定的变化，进而可能影响河段水生生态情势。 增效扩容前后污染物排放量汇总及“三本帐”分析 （1）本项目“三本帐”核算 本项目增效扩容前后污染物排放量汇总及三本帐分析详见下表。 表5-4电站增效扩容前后污染物排放量汇总及三本帐分析一览表 类别; 污染物名称; 原有项目; 改扩建部分排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 排放增减量（t/a）; 总排放量（t/a）. 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; （2）; （3）; （4）; （5). 废气; 油烟; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废水; CODCr; 0.02044; 0; 0; 0; 0; 0. BOD5; 0.01168; 0; 0; 0; 0; 0. SS; 0.0146; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0.002336; 0; 0; 0; 0; 0. 动植物油; 0.000584; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 废机油、废润滑油; 0.01; 0; 0; 0; 0; 0. 废油桶; 0.5; 0; 0; 0; 0; 0. 进水格栅处悬浮物; 0.5; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0.73; 0; 0; 0; 0; 0. （2）“以新带老”环境保护措施 仙人桥水电站应补充完善本评价提出的各项环境保护措施，做好以新带老工作。 （1）原电站水轮机产生的废机油、废润滑油、润滑油桶等属于危险废物，未送有资质单位处置，且电站厂房内无专门的危废暂存间。本环评建议单独设置一间约5m2的危废暂存间，危险废物经危废暂存间暂存后需与有资质的单位签订危废处置协议，对危险废物进行合规合法的处理。 （2）由于历史的原因，电站在建设时，未考虑设置生态流量泄放设施，本环评建议在渠首增设一只管径DN213mm的泄流管（阀）作为生态泄放设施，确保满足生态流量泄放要求，同时设置生态流量监控装置。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生情况 |  | 预计排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气 污染 物 | / | / | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 居民生活污水84.68m3/a | CODCr | 350mg/L | 0.0296t/a | 作为农肥浇灌于周边菜地 |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.01714t/a |  |  |
|  |  | SS | 250mg/L | 0.02167t/a |  |  |
|  |  | NH3-N | 40mg/L | 0.00351t/a |  |  |
|  |  | 动植物油 | 5mg/L | 0.000886t/a |  |  |
| 固体废物 | 生活办公 | 生活垃圾 | － | 0.73t/a | 收集后由环卫部门清运处置 |  |
|  | 拦污栅、拦坝 | 废枯枝落叶 |  | 0.5t/a |  |  |
|  | 发电房 | 废机油、废润滑油 | － | 0.01t/a | 经危险废物暂存间暂存后交由有资质的单位处理 |  |
|  |  | 废油桶 | － | 0.5t/a |  |  |
| 噪 声 | 项目营运期噪声主要为水轮机、发电机等设备的运行噪声，其声级在60-85dB(A)之间，经墙体隔声、距离衰减后边界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）: 水电站建设改变评价河段的水文情势和水域生态环境条件。水库蓄水后对生态环境的影响主要包括水生生物生态环境面积扩大引起水生生物及鱼类资源种类和分布的变化。具体如下： （1）大坝阻隔了鱼类的通道，大坝下游水量减少，大坝下游鱼类有所减少。 （2）水库水面积增加导致陆生植被损失，但同时增加水生植物的数量和种类； （3）库区蓄水，水流变缓，浮游生物，水生植物，底栖动物及定居性鱼类的数量和生物量将比原有河道增加。 |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

## 施工期环境影响分析： ## 在本次环评工作开展之前，项目选址布局已经成型，本项目主体工程及相关配套设施已建成并投入运营，本项目为补办环评，前段施工期废水、废气、噪声、固废均得到了有效的处置，施工期没有遗留的环境问题。 ## 营运期环境影响分析： ### 一、环境空气影响分析 项目员工为附近村民，就餐在自家就餐或采用送餐方式，项目不设食堂，因此项目无油烟废气。项目无工艺废气产生，因此项目无废气产生。 ### 二、环境影响分析 ①评价等级 本项目为水力发电类项目，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级确定原则，本项目应按照水文要素影响型建设项目评价等级划分水温、径流与受影响地表水域等三类水文要素的影响程度进行判定，判定依据见表7-1。 表7-1水文要素影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 水温; 径流; 受影响地表水域. 年径流量与总库容百分比α/%; 兴利库容与年径流量百分比β/%; 取水量占多年平均径流量百分比γ/%; 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2；过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R/%. 河流. 一级; α≤10；或稳定分层; β≥20；或完全年调节与多年调节; γ≥30; A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥10. 二级; 20＞α＞10；或不稳定分层; 20＞β＞2；或季调节与不完全年调节; 30＞γ＞10; 0.3＞A1＞0.05；或1.5＞A2＞0.2；或10＞R＞5. 三级; α≥20；或混合型; β≤2；或无调节; γ≤10; A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5. 注1：影响范围涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，评价等级应不低于二级。 注2：跨流域调水、引水式电站、可能受到河流感潮河段影响，评价等级不低于二级。 注3：造成入海河口(湾口)宽度束窄(束窄尺度达到原宽度的5%以上)，评价等级应不低于二级。 注4：对不透水的单方向建筑尺度较长的水工建筑物(如防波堤、导流堤等)，其与潮流或水流主流向切线垂直方向投影长度大于2km时，评价等级应不低于二级。 注5：允许在一类海域建设的项目，评价等级为一级。 注6：同时存在多个水文要素影响的建设项目，分别判定各水文要素影响评价等级，并取其中最高等级作为水文要素影响型建设项目评价等级。. 本项目属于引水式电站，年取水量为500万m3，电站坝址以上多年平均径流量1592.6万m3，计算得出γ=31.4≥30，对照上表，则本项目评价等级判定为一级。 ①对水环境质量的影响 水电开发属于清洁能源，在发电整个过程中不会产生水污染物，不会对水质造成不良影响。水电站在运行期间主要的水污染来源于职工的生活污水。由于水电站在运行期间工作人员人数较少，生活污水水量较小，不外排，这些污水不会对水质造成不利影响。 在电站检修期间，有少量废变压器油、废机油、含油废水会进入水体对水体产生污染，因此应严禁排入水体，避免其进入水域，对水体产生影响。 水库蓄水初期，淹没一定面积的植被，其所含的大量的有机物、营养物进入水库，使库中营养物质浓度逐渐增大。蓄水数年后，原来淹没进入水库的大量有机物逐渐消耗，营养物质含量有回落的趋势，水库富营养化程度有所降低。此时，影响水库富营养化的污染源主要为库周及河上游地区的面源污染物。而目前水库上游评价区农田较少，无工业污染源，库区及水库上游地区的水污染源主要是水土流失携带进入水库的少量悬浮物、氮、磷等营养元素。库区采取水土保持措施后，库周的水土流失程度也将减弱，进入水库的氮、磷等营养元素的量将会减少，水库发生富营养化的可能性会更小。 水库修建后，入库水流以较高的流速和紊动状态进入水库内转变为低速缓流时，挟带的泥沙就淤积下来。由于回水影响，河道和滩地流速减小，较粗的颗粒(包括推移质)以三角洲形式淤积下来，而较细的颗粒，特别是粘土，则淤积分布在水库内较下游的部位，或保持悬浮状态。因此，水库修建后上游流域的大部分泥沙将会逐年淤积在水库内，使得水库内泥沙与建库前相比会逐年增加。 在汛期，上游暴雨径流含沙量达最高，高浓度洪水有可能形成大的异重流，由于异重流含很细的粘土颗粒，异重流中悬浮颗粒的离晰沉淀是个很慢的过程。因此，异重流一旦在水库形成，在水库内就形成悬浮物浓度极高的浑水，库内水质透明度降低。汛后经过一段时间，水中悬浮物迅速沉降到库底，悬浮物浓度会大大降低，库区水的透明度增加，水质将比建库前明显改善。 ②对区域水文情势及水生生态环境的影响 本项目所在流域为沅水二级支流太平溪流域。经现场踏勘可知：仙人桥电站为引水式电站，拦河坝建成蓄水后，使所在河流水文情势发生变化，河段各断面水位均较原有水位有不同程度的抬升，水位提升由坝前至库尾逐渐减小。蓄水后库区河道河床断面将较天然水位时的河床断面有所加宽，在相同流量下，库区河段水体的流速将较天然情况下有所降低。坝址上游出现回水淹没；但下游河道受流量影响有束窄萎缩现象发生，因此电站对下游河段水文情势变化影响一般。 ③水力发电对水质的影响 现有电站实施后河流水文情势的改变对河流水质也有一定影响。由于水坝对水流的拦截，局部水流减缓及坝址下游减水河道的产生，将使得河流自净能力降低，使污染物降解速率变慢，可能对局部水域水质造成影响，但由于本项目流域建设现有电站的上游均无工业企业，水质情况较好，现有电站对水环境质量的影响不大。 ④对河道生态用水的影响 河流最小生态环境流量，国外一般叫做河流内流量或者河流生态基流。根据国家环保总局关于印发《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南》的函，河道内生态用水量主要方法有①Tennant法；②枯水频率法（7Q10）；③湿周法。 Tennant法是依据观测资料而建立起来的流量和水生生物栖息地质量之间关系的经验估算方法。只需要历史流量资料，使用简单、方便，容易将计算结果和水资源规划相结合，具有宏观指导意义，可以在生态资料缺乏的地区使用。该法不需要现场测量，有水文站点的河流年平均流量的估算可以从历史资料获得。在没有水文站点的河流，可以通过可以接受的水文技术来获得。在美国该法通常作为在优先度不高的河段推荐使用，或作为其它方法的一种检验。具体计算中应依据具体特定水域的生物栖息地质量标准和季节对Tennant法其进行修正。 7Q10的计算原理是：根据各年连续7日最低径流流量（一年一值）绘制理论频率关系分布曲线，以频率为第十个百分点的对应流量值作为7Q10。一般采用的理论频率分布曲线有两种，一种是正态分布，另一种为Pearson-Ⅲ型分布。虽然这个较低流量值约等于十年一遇的枯水流量，可以近似用于限制污染物排放，但由于简化了河流的实际情况，没有直接考虑生物的需求和生物间的相互作用。某些情况下不符合河流水生生态系统正常运作的需水量。7Q10法主要针对以排污功能为主体目标的河流，如果用于一般没有排污目标的河流，计算值往往大于一般河流系统实际的生态环境需水量，也不符合水能资源最优化利用原则。 河道湿周法的主要依据是水力学研究中得到的基本认识。通过在临界的栖息地区域（通常大部分是浅滩）现场收集渠道的几何尺寸和流量数据，并以临界的栖息地类型作为河流其余部分的栖息地指标。该法依据湿周和流量的变化关系确定河流流量。这种关系可以多个河道断面的集合尺寸流量关系实测数据经验推求，或从单一河道断面的一组几何尺寸流量数据中计算得出。湿周法河道内流量推荐值依据湿周～流量关系图中影响点的位置确定，这种方法一般适用于宽浅型河流。 根据本流域特点，本次采用“Tennant法”计算河道内生态用水量，即河道内最小生态流量按河道多年平均径流量的10%计算。计算出本项目最小生态流量为0.0255m3/s。 由于电站建成后，首部枢纽与尾水出口之间将形成减水河段，为了满足减水河段生态环境用水量，必须设置生态下泄流量，为鱼类的生长、繁殖和越冬创造基本条件。为了确保减水河段生态用水量，本项目要求建设单位制定下泄流量管理制度，并安装流量在线监控，实时监控生态下泄流量。 根据电站实际情况及现场调查，电站取水口核定断面有生态流量泄放要求，但是尚未核定生态流量值；当前取水口无生态流量泄放设施，因此通过采用非开挖定向钻孔技术，在坝肩部位钻孔敷设泄放管的方式泄放生态流量，以满足生态流量泄放要求。 管道流量系数取值0.75，经计算，泄放管尺寸为0.213m时，泄放的生态流量为0.0255m3/s，可以满足生态流量泄放要求。 ⑤水文情势影响 流域控制断面水文情势的变化受供水和灌溉规划实施导致的区间水资源量变化和水力发电规划实施导致的径流过程变化的共同影响。枢纽建成后，将使库区河道水面宽展，水深增加，坡降变缓，流速降低，河流形态及纵向连续性和横向联系性发生明显变化。干、支流水库建成运行后，大部分泥沙被淤积在水库内，水库下游泥沙将大为减少，坝下河道将产生以冲刷为主的冲淤变化。干支流水利水电工程的联合运行对流域中下游干流河段冲淤变化更为显著，对河道和河势的稳定产生一定的影响。 ⑥对径流过程的影响 水电站的运行除水库形成后水面增加引起额外的蒸发损失对径流量有一定的影响外，电站运行本身并不消耗水量，因此，从较长的时间尺度来分析，电站运行对河道总径流量影响很小。但流域开发使天然河流原有的径流过程发生了变化，改变了河流水量的时空分配。流域水资源配置无外调水源，均为流域内水源配置。项目实施后，灌溉取水将在一定程度上改变河流天然状态下流量的年内分配规律。 ⑦对水位、水深、流速的影响 电站运行后与原来河道情况比较，水位发生了较大变化。由于大坝阻力隔作用，使原来沿河道连续渐变的水位线，变成了水位线。水库建成后，坝前水位变化较大，水库回水点处水位与天然水位一致；受水库规模等因素影响，出现水位变化的河道长度有所明显。 水库和电站联合运行后，大坝阻隔河道、抬高水位，使库区水深增加、流速减缓，对河流河速改变较大。由于大坝的阻隔作用和梯级电站联合调度运行人为控制流量，库区流速沿程分布发生了较大的变化。从库尾至坝前随着水深沿程的增加而流速减少，坝前流速最小；水库库容越大，对天然河道流速的改变越大。 ⑧对水温的影响 水库蓄水原有天然河道形式不复存在，大坝拦截改变了河流的连续性、河道径流的年内及年际分配和水体的年内热量分配。同时由于河道水深增大，过流面积增加，使原来流动的水掺混成均匀的水体，最终转变为相对静止或流动十分缓慢的大体积停滞水体。在高温季节，水体表面受到太阳能量的辐射，表层水温升高，而深层水由于吸收的热量少，水温变化很小，当上下层水体不能发生掺混时，就会导致水温结构的变化，形成了上部水温高，而下部水温低的特有分层温度场，水库的温度分层将直接影响到库区及下游人民的生活质量、库区水生生物的生境。这种水温分层会引起原有水体的物理性质、化学性质以及水生生物特征分布上发生改变，同时下泄低温水影响坝下鱼类的天然生境，对下游农作物产生影响。 ### 三、声环境影响分析 项目噪声主要是发电厂房内的发电机及水轮机等设备的运行噪声，噪声级为60~85dB(A)，为了解设备噪声是否对周边外环境造成影响，本评价委托湖南德环检测中心对项目厂界外四周以及项目南侧居民点进行监测，监测结果见表3.3，由表3-3可知，项目各厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，即设备噪声选用低设备噪声，再经距离衰减和墙体隔声后，对周围环境的噪声影响不明显，不致扰民。 ### 四、固体废物环境影响分析 项目固废包括一般固废和危险固废。 （1）一般固废 项目一般固废包括废枯枝落叶和生活垃圾，垃圾产生量分别为0.5t/a、0.73t/a。废枯枝落叶和生活垃圾均交由环卫部门清运。 （2）危险固废 危险固废主要是废机油、废润滑油和废油桶，属于危险固废，应暂存于危险固废暂存区暂存后，交由有资质单位处置。 按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单的有关规定，企业不能利用，且不属危险废物的工业固体废物，必须按照国家环保主管部门规定建设贮存或者处置设施。 本项目应按照国家《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及2013年修改单的要求设置贮存场所。首先进行分类，然后对可再次利用的固废进行综合利用，不可再次利用的可作为资源外售。严禁乱堆乱放和随便倾倒。堆场应做水泥地面，设置防渗、防雨、防风吹措施，并设置标牌。一般固废在运输过程中要防止散落地面，以免产生二次污染。一般固废遵循资源化、无害化的方式进行处理。 本项目设有一般固废暂存场所和危废暂存场所。根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关规定，一般固体废物暂存场应满足如下要求： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②贮存、处置场应采取防治粉尘污染的措施； ③为防治雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存处置场周边应设置导流渠以及渗滤液集排设施； ④为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志； ⑤一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废弃物和生活垃圾混入； ⑥大气污染物排放应满足GB16297无组织排放要求； ⑦应定期检查维护防渗工程、渗滤液排水设施和渗滤液处理设施，发现防渗功能下降、给排水设施不通畅或处理后水质不达标，应及时采取必要措施； ⑧建立检查维护制度，定期检查维护挡墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要的措施，以保障正常运行；详细记录入场固体废物的种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。 根据危险废物《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中规定，项目危险废物暂存场所如下规定： ①项目危险废物暂存场所单独设置并必须按GB15562.2的规定设置警示标志； ②项目危险废物暂存场所必须基础防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒； ③项目危险废物暂存场所周围应设置围墙或其它防护栅栏； ④项目危险废物暂存场所要防风、防雨、防晒； ⑤项目建设单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等； ⑥危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； ⑦必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ⑧项目危险废物暂存场所应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 综上，本项目固体废弃物均得到了合理处置，不会产生二次污染，对外环境影响较小，一般固废处理处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关标准；危险废物符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中规定。经采取以上措施后，该项目产生的固体废物能够符合环境卫生管理要求。 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤影响（试行）》（HJ964-2018），建设项目项目类别、建设项目所在地周边的土壤敏感程度判别依据及评价工作等级划分见下表。 表7-2土壤环境影响评价项目类别表 行业类别; 项目类别. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类. 电力热力燃气及水生产和供应业; 生活垃圾及污泥发电; 水力发电；火力发电（燃气发电除外）；矸石、油页岩、石油焦等综合利用发电；工业废水处理；燃气生产; 生活污水处理；燃煤锅炉总容量65t/h（不含）以上的热力生产功能；燃油锅炉总容量65t/h（不含）以上的热力生产功能; 其他. 表7-3生态影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 盐化; 酸化; 碱化. 敏感; 建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域; pH≤4.5; pH≥9.0. 较敏感; 建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域; 4.5＜pH≤4.5; 8.5＜pH≤9. 不敏感; 其他; 4.5＜pH＜8.5. 表7-4生态影响型评价工作等级划分表 结合上述表格确定本项目土壤环境评价等级，本项目为水力发电项目，属于Ⅱ类。根据区域降雨量、地下水埋深、pH、及含盐量等情况，项目所在区域属于不敏感区域，因此，按照表7-5可知，本项目土壤环境影响评价工作为三级。 根据导则要求，三级评价可采用定性描述或类比分析法进行预测。本项目土壤污染为生态型污染，无特征因子，本次评价采用定性描述进行预测。项目建成后对土壤的影响主要为造成土壤盐化、酸碱化。本项目基本不会引起地下水水位发生变化。项目已运行多年，营运期间未造成周边土壤形成盐化及酸碱化，项目建设对土壤影响小。 六、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为其中的“31、水力发电-其他”，属Ⅳ类建设项目，项目可不开展地下水环境影响预测与评价。 ### 七、生态影响分析 项目总用地面积小于2km2，生态敏感性为一般区域，根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011），生态影响评价等级为三级，因本项目将导致下游水文情势发生改变，等级应上调一级，因此本项目生态影响评价为二级。 表7-5生态影响评价工作等级划分表 影响区域生态敏感性; 工程占地（水域范围）. 面积≥20km2 或长度≥100km; 面积2km2~20km2 或长度50km~100km; 面积≤2km2 或长度≤50km. 特殊生态敏感区; 一级; 一级; 二级. 重要生态敏感区; 一级; 二级; 三级. 一般区域; 二级; 三级; 三级. ### （1）对陆生生物影响分析 ### 项目建设对陆生生态的影响主要为水库蓄水后沿河一带小范围林地、荒地将被淹没。淹没范围内土地类型的生态功能较简单，主要为防风固沙、保育土壤、涵养水源等，此类土地动植分布数量及类型均较少。 ### 1）对陆生植物的影响分析 ### 水电站建设影响的植被类型主要为河谷灌丛和草丛等。水电站运行可能会由于水分状况布局的改变而引起周围植被发生一定的变化，尤其可能会使局部小环境变得湿润，使旱生河谷灌丛或草丛植被类型向半湿润的植被类型演化，但这种过程是很长的，影响是局部的，因而项目建设对当地陆生植物造成的影响较小。 ### 2)对陆生动物的影响分析 ### 由于本项目淹没范围土地类型多为荒地荒滩，植被较为单一，陆生脊椎动物种类相对贫乏，所以对陆生脊椎动物总体影响程度相对较弱，各类相关因子不会有重大的改变。同时，水坝蓄水后，水域扩大，水流减缓，为水禽和涉禽、水生兽类、部分两栖动物以及部分爬行类提供了良好的栖息地，将会引起种类和数量上的增加。此外，水库生态系统的形成，河谷的湿润度增加，灌丛林密度也将会增加，水域鸟类与灌丛鸟类将得以发展；兽类中的小型种类，尤其是啮齿类会有所增加。 ### （2）对水生生物影响分析 ### 水库蓄水后，将使坝区河段水位有所抬升，水面有所增加，水流流速减缓，透明度增大，水深增大，营养物质增多，可提高水体的生产能力，库区河段的水生植物的种群、生物量将有所增加，库区饵料生物量增多。但大坝阻隔在一定程度上会影响鱼的数量，发电后尾水排入下游，即大坝至大坝上游河段受上游电站影响，水生生物（特别是鱼类）已发生改变，鱼类资源的种类和产量已大大减少，无洄游性鱼类，也无特殊保护物种，鱼类为常见鱼，数量不多，因此仙人桥水电站的建设对该河段水生生物影响较小。 ### （3）对局地气候的影响 ### 根据规划区域内已建水库的气候效应类比分析，水库建成蓄水后，由于水体对温度的调节作用，库区及其附近地区气温年、日温差变小，库岸附近冬季平均气温略有增加，夏季平均气温略有下降。同时，建坝后由于下垫面陆地变水面，水体总蒸发量增加，年平均水气压有所增加，导致湿度状况改变。但由于本水库地处湿润气候区，水库对湿度的影响范围和程度都不会很明显，一般年平均相对湿度增加2％左右。经分析，水库蓄水后，平均温度增高，无霜期增加，暴雨季节降雨量减少，非暴雨季节雨量增加，增加了土壤水分含量，有利农作物的生长和植被的增加，从而提高库周生态系统的生产力及稳定性。由于本水库蓄水位较低，水面面积增加十分有限，而且水库周围还有山体阻挡，所以仅对库区及库岸附近局部范围的小气候会有一定影响，对区域总体气候基本不影响。 （4）减水河段生态环境影响 水是水电站的立身之本，也是公共资源，一方面需要通过水库储备一定的水位来保证水电站的发电，另一方面需确保下游的生态流量。本项目项目引水渠道长度为1.99km，大坝的建立必然造成下游河道减水（脱水），将对水生生态、生产和生活用水、河道景观等产生一系列的不利影响。减水段的水流量大大减少，水生生物量及种类也相应减少。根据现场调查，项目所在河段属于山溪性河流，季节性强，河床比降大，水流湍急，不具备鱼类“三场”的生境条件，在评价河段内无典型的长距离洄游性鱼类，没有发现集中的鱼类“三场”，评价河段未发现国家级、省级以及列入《中国濒危动物红皮书》珍稀保护鱼类，工程建设不会对鱼类产生影响，因此不会造成鱼类的种类灭绝。据现场踏勘，减（脱）水河段两岸有植被生长的地方距水面均较近，植被生长所需水份主要靠所在地河流及空气湿气，因此本工程对减（脱）水段内两岸的植被影响小。为了保证生态下泄水量，本次环评要求建设单位安装增设闸门限位装置和生态流量监测设备，项目安装监控系统，可随时监控项目所在地的生态下泄水量，保证减水河段的生态需水量。其次树立健康绿色生态环境意识，只有意识上树立了健康理念，才能认真执行各项环保政策。 坝址下游有山泉水直接汇入减水段，电站未对其进行收集，可补给减水河段的水流量。同时，在拦坝死水位以下设置下泄孔，保障不小于10%的生态下泄量。 因此，坝址下游的减水河段通过生态基流、无名小溪和山泉水补给后对该河段的水生生物、生态用水影响较小。 当枯水期不满足所在区域的生态流量（生态基流及灌溉用水）的需求时，电站应停止供电。 （4）水环境保护措施 ①水环境改善措施 通过水利工程的控制调节，增加枯水期和枯水时段的河道流量，以增加河流的自净能力并保障良好的水生生物栖息地环境。重点是增大枯期和旱季的下泄水量，保障下游生态用水，提高水域纳污能力。坚决杜绝超容蓄水，不按环保要求下泄生态流量等问题，最大限度的减轻流域开发对水资源的不利影响。水土流失不仅严重制约着当地经济的发展，而且大量的泥沙下泄淤积，降低了江河湖库的调蓄洪能力。应加强落实项目区天然林、水土保持林建设，涵养水源，控制水土流失，改善生态环境，减少水土流失带来的污染物入河量，改善水质。 ②修复与补偿措施 协调好上游与下游生态环境需水的关系，保障河流生态环境需水。水资源开发利用过程中，应按本环评的要求预留下游河段断面生态需水，并对现状最小生态流量下泄装置进行整改及安装下泄生态流量监控措施。 ③水生生态保护措施 根据受生态水文过程影响程度、繁殖过程对水文要素要求和卵的孵化对水文过程要求等方面综合考虑选择典型种类作为生态需水量研究的指示物种。运行期，减水河段生态用水主要考虑下游河道生态景观用水需求，其下泄生态流量不小于坝址处多年平均流量的10%，实现既可保证和满足区间生态环境用水，又可最大限度地减少水力资源的浪费。水库运行过程中，采取生态友好型的调度方式，确保下游生态需水量。使下泄流量在水量、水质、水温及时空分布等方面满足鱼类资源生长、繁殖等生命活动的需要。产卵期通过水库调度造成洪峰，以利于鱼类产卵，形成河流不同类型生境的连接，增加鱼类的多样性。 ④重要生境修复 根据调查发现项目区范围内无水生生物保护区、无珍稀鱼类和产卵保护场分布，建议选择合适的支流部分水域划为鱼类洄游通道损失的补偿区域，在实施增殖放流过程中应重点考虑该河段。河流治理工程需注意河流周围的生物群落，重视整治后原有生物群落的恢复。在满足工程的稳定性与安全性要求前提下，保持天然河岸蜿蜒平顺的岸线特点。 ⑤减（脱）水河段保护与修复 严格按照《湖南省小水电清理整改工作实施方案》等相关要求，整改类电站应完善下泄流量设施，下泄足额生态流量，安装生态流量视频监控设备等措施，确保闸坝或取水口下游河段不干涸；整改类电站按照相关要求进行整改，通过建立健全生态流量泄放设施、设置生态机组、安装生态流量视频监控设备、新建生态堰坝等措施完成整改，严禁项目下游出现脱水河段。在流域干流和主要支流上通过水电工程的控制调节，增加枯水期和枯水时段的河道流量，以增加河流的自净能力并保障良好的水生生物栖息地环境。为保证电站下游河段各梯级电站的最小下泄流量，各梯级电站应制定统一的水资源利用调度方案。做好联合调度，增大枯期和旱季的下泄水量，保障下游生态用水，提高水域纳污能力。统一调度方案制定的原则应是能够保证下游河段生产、生活用水水质与水量要求，各上下游梯级间最小保证下泄流量相衔接，应保证在任何时段，各梯级电站均不会出现局部河段断流或因减水而不能满足区域生产、生活用水要求的现象。建立水质污染综合预警系统，设立在线水质常规监测断面与监测系统，加强库区污染事故的信息反馈。一旦通过监测发现水库水质受到严重污染，即刻通知水库调度加大放水流量直至闸门全部敞开泄水，同时协同上下游梯级同步运行，使污染物尽快护散、稀释与转移。 ⑥保持河流连通性及自然景观多样性 电站取水坝的阻隔使河流成为了相对独立的水域，造成了水域水生生境的片段化，降低了河道的连通性，为保持河流连通性，严格参照《农村水电增效扩容改造河流生态修复指导意见》（水电[2016]60号）相关要求执行。在满足河道生态流量的前提下，应依靠自然修复恢复和维持河流蜿蜒性特征及自然景观格局，保持局部弯道、深潭、浅滩、洲滩湿地以及河滨带等自然景观多样性特征；在自然修复无法实现设定修复目标时，可采取符合河流规划的工程性修复措施。工程性修复措施应在不影响防洪安全的前提下，以增加水面率、恢复水深等为目标；对于坡度较大、水流流速较快的河段，可在河道上设置抛物线深槽，或在纵向上每隔一定的距离设置挡水堰，使上游局部水位壅高形成深潭，以恢复水深、扩大水面。挡水堰的砌筑材料宜就地取材，选用因减水而露出水面的卵石等；对于河道平缓的河段，可利用天然石料布置小型滚水堰，在多股水流汇合处设置抛物线深槽，以增加水面率，河道断面较宽、水位变幅较大时，可结合景观、亲水要求考虑河滩地的利用，治理后的过水断面不宜小于现有过水断面；工程性修复措施应尽可能采用生态堰坝，并与河道微地形改造相结合，与河道岸线观相协调，有条件可设置人工鱼巢。 综上所述，本项目在完成小水电清理整改任务后，生态环境影响程度在可接受范围以内，经整改后可予保留。 ### 六、人群健康影响 从库区小环境来看，水电站的修建，一方面使水库库区由原来的陆地生态系统转变成水域生态系统，库区河道水面增大，使库区及近岸区域的局地气候发生明显变化，从而影响和改变了自然疫病性疾病的生存环境，导致它们的地域分布、种群与数量、密度等情况发生变化，引发疾病的可能性较大。 如果对库区水质监测力度不够，造成水体污染，进而影响库区周边居民用水安全，可能导致地方性疾病的发生。 这些都是在流域电站建设和运营过程中应充分引起注意的地方。工程运行期管理人员较少，运行期间做好厂区环境卫生，做好检验防疫工作，对当地人群健康无不利影响。 ### 七、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）（以下简称《风险评价导则》）可知，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）评价依据 ①风险调查 本项目在生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质主要为机油和废机油。本项目机油仅在机组安装、调试、检修时使用，最大暂存量约为2桶（约16L/桶，0.03t），废机油、废润滑油产生量约为0.01t。 ②风险潜势初判 对照《风险评价导则》附录B中临界量，危险物质数量与临界量的比值Q的计算见表7-6所示。 表7-6项目危险物质数量与临界量的比值Q计算一览表 物料名称; 存储区; 最大暂存量（t）; 临界量（t）; Q值. 机油; 发电厂房; 0.03; 2500; 0.000012. 废机油、废机油; 危废暂存间; 0.01; 0.000004. 总计; /; /; /; 0.000016. ③评价等级 由表7-7可知，本项目危险物质数量与临界量的比值Q=0.000016，根据《风险评价导则》附录C的要求及评价工作等级划分表，当Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 （2）环境敏感目标概况 本项目周边主要环境敏感目标分布见表7-7所示。 表7-7项目周边主要环境敏感目标分布一览表 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离. 环境空气; 西北侧下坪村居民点; 约4户，16人; 环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 西北; 5-118m. 西侧大梪坪居民点; 约40户，160人; 西; 5-593m. 地表水环境; 水环境; 泸阳溪; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类; 南; 紧邻. 土壤环境; 厂址周边50米土壤环境; /; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值; /; /. （3）环境风险识别 根据项目生产工艺、原辅材料、污染物及环保措施等来识别项目环境风险。本项目的环境风险源项见表7-8所示。 表7-8项目事故源项识别表 序号; 事故源; 事故类别; 事故原因; 危害对象. 1; 机油、废机油、废润滑油存放间; 泄漏; 操作不当、储存不当; 地表水体、土壤. 2; 危险废物暂存间; 泄漏; 操作不当、储存不当; 地表水体、土壤. 3; 厂房易燃区域; 火灾; 操作不当; 地表水体、大气环境、土壤. （4）环境风险分析、环境风险防范措施及应急要求 ①机油发生泄漏事故 本项目机油的暂存量约为2桶，0.03t，若工作人员因操作不当等原因导致机油及机油发生泄漏，泄漏的机油和机油由于存放量少，因此仅会在厂房内漫流，工作人员用稀油毡或者抹布擦干净即可，不会对外环境造成污染。 ②废机油、废机油发生泄漏事故 项目在机组安装、调试、检修等情况下有机油及废机油产生，暂存量约为0.005t，如果将废机油随意丢弃、外倾，将会对区域的土壤及地表水造成不良影响。因此企业应该严格根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求建设危废暂存间，做好防渗、防泄漏、防雨淋、防晒等措施，对废油、废油桶和废含油抹布、手套等危险废物的产生、转运进行台账管理等。 ③厂房易燃区域发生火灾事故 本项目为水力发电厂，引起火灾的主要是电力起火，电起火不能用水灭火，因此当发生火灾时，工作人员立即切断电源，再用干粉灭火器灭火。扑灭后将现场清扫即可，不会产生消防废水，对外环境的影响较小。 （5）分析结论 建设单位在做到前文要求的环境风险防范措施及应急要求等的前提下，本项目环境风险是可控的。 按照以上基本内容，本项目环境风险简单分析内容见表7-9所示。 表7-9建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 仙人桥水电站建设项目. 建设地点; （湖南）省; （怀化）市; （\）区; （中方）县; （/）园区. 地理坐标; 经度; 110.144534; 纬度; 27.609606. 主要危险物质及分布; ①机油暂存在发电厂房内； ②危险废物暂存在危废暂存间内。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①机油泄露后仅在厂区漫流，不会进入外环境。 ②发生火灾爆炸后产生的浓烟及有害气体污染大气环境。 ③废机油泄露后仅在危废暂存间漫流，不会进入外环境。. 风险防范措施要求; ①机油泄漏、火灾风险防范措施 a.厂区配备吸油毡、抹布和应急空桶等风险物资。 b.建设单位还要加强管理，定期检查存放机油区域是否发生泄漏。 ②厂区火灾风险防范措施 a.发电厂房区域严禁吸烟，带入明火，定期进行操作规范及安全意识宣讲，提高作业人员安全意识。 b.厂房区域应配备干粉灭火器等消防设备。 c.建设单位还要加强管理，定期检查，预防电路起火等。 ③危险废物泄漏风险防范措施 企业应该严格根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求建设危废暂存间，做好防渗、防泄漏、防雨淋、防晒等措施，对废油、废油桶和废含油抹布及手套的产生、转运进行台账管理等。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目的危险物质主要是机油和废机油，根据前文的分析，项目Q值为0.000016，属于Q＜1，项目的环境风险潜势为Ⅰ级，评价等级为简单分析。只要建设单位及时落实本表中提出的风险防范措施要求，本项目的环境风险可控。. ### 八、项目建设的可行性分析 （1）产业政策相符性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），该项目属“D4413水力发电”，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）可知，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类的范畴，可以视为允许类，因此本项目的建设符合国家的产业政策。本项目不属于中华人民共和国国土资源部《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中规定的限制、禁止用地项目类别，可视为允许类项目。 因此，本项目建设符合国家产业政策。 （2）规划相符性分析 ①与《水电发展“十三五”规划》（2016-2020年）的相符性 国家能源局发布的《水电发展“十三五”规划》（2016-2020年）要求优先安排贫困地区水电项目建设，贯彻落实中央关于发展生产脱贫一批的精神，积极发挥当地资源优势，科学谋划、加快推进贫困地区水电重大项目建设，加大贫困地区水电项目开发扶持力度，同等条件下优先布局和核准建设贫困地区水电项目，更好地将资源优势转变为经济优势和扶贫优势。本项目位于怀化市中方县接龙乡桥上村，项目的运行可缓解中方县电力能源紧张情况，促进中方县及其周边区域经济持续稳定发展，与该规划相符。 ②与《可再生能源发展“十三五”规划》的相符性 根据《可再生能源发展“十三五”规划》（发改能源[2016]2619号）中的主要任务：“（一）积极稳妥发展水电：1、积极推进大型水电基地建设。2、转变观念优化控制中小流域开发。3、加快抽水蓄能发展。4、积极完善水电运行管理机制。5、推动水电开发扶贫工作”。本项目为小水电项目，与该规划相符。 （3）与“三线一单”的符合性分析 仙人桥电站位于桥上村，不在饮用水保护区范围内，不属于生态红线范围。 项目所在区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准要求，空气环境质量状况较好；根据监测数据，地表水环境质量现可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体功能要求；根据噪声预测结果可知，项目所在区域昼夜噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。项目的实施各污染物均能做到达标排放，可维持项目周边空气、地表水、声环境质量现状等级、不会引发恶化降级，不会破坏环境质量底线。 项目对水资源和能源的使用较少、利用率较高，不触及资源利用上线。 对照环境负面清单：《产业结构调整指导目录(2019本)》中的限制、淘汰类项目、《国土资源部禁止和限制用地项目名录(2012)》中的项目、与国务院大气、水、土壤污染防治十条措施相违背的项目、涉及生态红线且不符合国家生态红线管理办法的项目，仙人桥电站均不在环境负面清单内。本项目为水力发电项目，不属于高污染、高耗能项目，属于当地的民生工程，建成后可增加当地的经济效益和社会效益，不属负面清单范畴。 综上所述，本项目不在当地风景区、自然保护区、饮用水源保护区等生态管控区内，本项目属于整改类电站，建设单位后期应按照环评报告提出的整改要求对项目进行整改，并符合生态保护红线管理要求，本项目发电主要用于项目周边的农村用电，属于公共设施，且项目已经运营多年，生态功能稳定，本项目的保留不会破坏现有的生态功能，符合相关规定，因此本项目于“三线一单”的要求。 （4）选址符合性 项目选址位于怀化市中方县泸阳镇桥上村，水电站为引水式。从环境敏感程度看，项目选址不在生态红线范围内、不占用基本农田、不占用城镇居民用地、不影响道路交通；电站所处位置为非自然保护区及非禁止开发区；项目取水、退水河段不涉及鱼类三场（产卵场、索饵场、越冬场），不属于水生水生野生动植物自然保护区、水产种质资源保护区范围，该区域无珍稀保护鱼类及特有鱼类。水电站周边无文物古迹等，项目区无村寨房屋淹没，无移民安置任务。因此，本项目选址基本可行。 （5）与《关于开展长江经济带小水电清理整改工作的意见》（水电[2018]312号）和《湖南省小水电清理整改实施方案》（湘水发[2019]4号）相符性 根据《意见》，小水电项目共分为3类，分别为退出类、保留类、整改类。 ①退出类 位于自然保护区核心区或缓冲区内的（未分区的自然保护区视为核心区和缓冲区）；自2003年9月1日《环境影响评价法》实施后未办理环评手续违法开工建设且生态环境破坏严重的；自2013年以来未发电且生态环境严重；大坝已鉴定为危坝，严重影响防洪安全，重新整改又不经济的；县级以上人民政府及其部门文件明确要求退出而未执行到位的，列入退出类，原则上应立即退出。其中，位于自然保护区核心区或缓冲区内但在其批准设立前合法合规建设、不涉及自然保护区核心区或缓冲区且具有防洪、灌溉、供水等综合利用功能又对生态影响较小的，可以限期（原则上不超过2022年）退出。退出类电站应部分或全部拆除，要避免造成新的生态环境破坏和安全隐患。除仍然需要发挥防洪、灌溉、供水等综合效应的电站外，其他的均应拆除拦河闸坝，封堵取水口，消除对流量下泄、河流阻隔等影响；未拆除的，应对其进行生态修复，通过修建生态流量泄放措施、监测设施以及必要的过鱼设施等，减轻其对流量下泄、河流阻隔等的不利影响。要逐站明确退出时间，制定退出方案，明确是否补偿以及补偿标准、补偿方式等，必要时应进行社会风险评估。 ②保留类 同时满足以下条件的可以保留：一是依法履行了行政许可手续；二是不涉及自然保护区核心区、缓冲和其他依法依规应禁止开发区域；三是满足生态流量下泄要求。 ③整改类 未列入退出类、保留类的，列入整改类。对审批手续不全的，由相关主管部门根据综合评估意见以及整改措施落实情况等，指导小水电业主完善有关手续。依法依规应处罚的，应在办理手续前处罚到位。对不满足生态流量要求的，主要采取修建生态流量泻放措施、安装生态流量监测措施、生态调度运行等工程和非工程措施，保障生态流量。对存在水环境污染或水生生态破坏的，采取对应有效的水污染治理、增殖放流以及必要的过鱼等生态修复措施。小水电业主要按照经批准的整改方案严格整改，整改一座，销号一座。 根据《湖南省怀化市中方县小水电清理整改综合评估报告（审定稿）》及《湖南省怀化市中方县仙人桥水电站清理整改“一站一策”工作方案（审定稿）》：仙人桥水电站不涉及生态敏感区和生态保护红线，在该工作方案中，本项目列为整改类，应按要求进行整改并完善相关审批手续。本次为补办环评手续，符合该《意见》和《实施方案》的相关要求。 - 与《关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知》（环发[2014]65号）及《关于进一步加强水电建设环境保护工作的通知》（环办[2012]4号）的相符性 《关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知》（环发[2014]65号）中要求深化落实水电开发生态环境保护措施，切实做好水电开发环境保护工作。 《关于进一步加强水电建设环境保护工作的通知》（环办[2012]4号）中要求水电项目建设应严格落实生态环境保护措施的要求。 本电站利用拦河坝拦河蓄水，将坝址处泸阳溪的水通过引水渠道和压力管道引水至厂房机组进行发电，尾水排入下游泸阳溪。电站年取水量500万m3，年退水量500万m3，电站发电尾水直接泄入下游泸阳溪，电站的运行造成了大坝下游减水段、未造成脱水段。电站水资源论证报告表已明确核定的生态下泄流量0.0255m3/s，建设单位通过在渠首增设一只管径DN213mm的泄流管（阀），可以满足生态流量泄放要求。在采取上述措施后，本项目建设与上述两项通知相符。 （7）项目取水合理性分析 仙人桥水电站运行过程中利用水力推动水轮机带动发电机。通过发电设备将水能转变为电能，发电取水来自泸阳溪，发电尾水排入水库下游的泸阳溪，电站年取水量500万m3，年退水量500万m3，即发电基本不消耗天然来水量，也不引起河水水质变化。 仙人桥水电站已取得取水许可证（取水（中方）字[2015]第00039号）（见附件3），因此本项目的取用水是合理的。 ### 九、平面布置合理性分析 仙人桥水电站位于怀化市中方县泸阳镇桥上村，厂房分主厂房和副厂房，主厂房布置在下游侧，副厂房布置于主厂房的上游侧。主厂房分尾水室、水机发电机层共二层。进场公路布置于主厂房同侧左岸。坝址位于长江流域潕水二级支流太平溪支流泸阳溪，电站为引水式电站（发电厂房坐标经度、纬度27.609606，大坝（取水口）坐标经度110.159902、纬度27.595931），采用引水渠道及引水压力管道引至厂房机组进行发电，尾水排入下游泸阳溪。 ### 十、环境监理 环境管理与环境监测是组成落实、检查和监督该项目的一项生产监督活动，必须纳入日常性的生产管理轨道和重要的议事日程。建设项目在运营期间对周围环境产生一定的影响，因此必须采取一定措施将不利影响减轻或消除，为此需要建立环境保护管理机构，制定环境监测计划，及时掌握项目的运行所造成的环境影响程度，了解环境保护措施所获取的效益，以便进行必要的调整和补充。根据监测结果，可以验证环境影响评价的科学性以及为环境影响回顾性评价提供系统性资料，准确地把握项目建设产生的环境效益。 1、环境管理 本工程在整个工程的生产过程中会产生废水、噪声、固废等污染因素，会对周围环境造成一定的影响，因此除工程本身配套的污染防治措施之外，必须把环境保护工作纳入正常的生产管理之中，建立健全各项管理和监测制度，设置环境保护管理机构和制定科学的监控计划，确保项目在工程施工和运行期间各项环保治理措施自行认真落实，做到最大限度地减少污染。 （1）环境管理的原则 是以保护环境和资源、同时实施环境保护建设与改善、实现区域经济可持续发展为目标。在项目实施的各阶段，将遵循下述基本原则。 ①符合区域建设总体规划及区域与企业长远利益； ②国家有关污染控制的法律、法规标准； ③国家和当地保护矿产资源、水资源、改善生态环境的要求； ④国家和当地环境管理的政策要求； ⑤国家和当地环境可持续发展要求。 （2）环境管理体系 ①营运期环境管理机构 为加强环境保护管理工作，在生产过程中应设置专门的环境保护管理科室，负责组织、落实、监督本项目的环境保护管理工作，并在主要污染工序设专门兼职环保管理员。企业应制定《环境保护管理制度》，对环保工作要有明确的职责分工。 ③环境管理工作计划和方案 根据本项目的具体情况，本次对建设项目的环境保护管理计划和主要环境管理方案提出如下建议，详见表7-10、表7-11。 表7-10环境保护管理计划一览表 企业环境管理要求; 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续. （1）生产运行中，定期进行环境监测，同时请当地环保部门监督、检查、协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整顿； （2）配合环境监测站做好例行监测工作。. 生产阶段环境管理; 加强环保设备运行检查，确保达产达标，力求降低排污水平. （1）明确专人负责建设项目环保设施的管理； （2）对各项环保设施操作、维护定量考核，建立环保设施运行档案； （3）合理利用能源、资源、节水、节能；. （4）监督物料运输和堆存过程中的环境保护工作； （5）定期组织污染源监测。. 信息反馈和群众监督; 反馈监督数据，加强群众监督，改进污染治理工作. （1）建立奖惩制度，保证环保设施正常运转； （2）归纳整理监督数据，技术部门配合进行工艺改造； （3）配合环保部门的检查验收。. 表7-11 主要环境管理方案一览表 主要环境问题; 防治措施; 经费; 实施时间. 废水排放; 严格清污分流管理，避免跑、冒、滴、漏等现象，确保生活污水处理后不外排。; 环保经费; 运行阶段. 噪声控制; 对设备等主要噪声源严格采取隔声、减振等综合控制措施。; 环保经费; 运行阶段. 固体废物排放; 生活垃圾等固体废物应认真落实按环评报告提出的处理处置措施。; 环保经费; 运行阶段. 2、监测计划 为了解本项目的建设对环境的影响及区域环境质量变化趋势，应建立污染源及污染物监测技术资料分类档案，为治理环境污染提供必要的参考依据。监测任务可以委托环境监测公司来完成，监测计划如下： 表7-12营运期环境监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率; 备注. 噪声; 厂界四周; 连续等效声级Leq(A); 每年1次; 委托有资质的单位进行. 地表水; 发电尾水下游50m处; 水温、pH值、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、悬浮物等; 每年1次. 下泄生态流量; 水量监测; 在线监测. 注：由于项目已建成多年，本次整改未对陆生生态造成影响，因此无需设置陆生生态监测计划。 3监测技术要求及档案管理 环境监测采样、分析方法、数据处理及技术要求均遵循《环境监测技术规范》中有关环境要素监测技术规定的方法进行。 企业对自身污染源及污染物排放实行例行监测、控制污染是企业做好环境保护工作的职责之一。监测资料应进行技术分析、分类存档、科学管理，为企业防治环境污染途径和治理措施提供必要的依据；同时也是企业的环境保护资料统计、上报、查阅、目标管理等必须要做的工作内容之一。 ### 十一、环保投资估算与环保措施竣工验收 根据与建设单位核实，本项目总环保投资为8.5万元，项目环保投资一览表见表7-13，环保措施一览表见表7-14。 表7-13项目营运期环保投资一览表 序号; 项目名称; 内容; 环保投资 （万元）. 1; 污水治理; /; /. 2; 大气防治; /; /. 3; 固废处理; 生活垃圾委托环卫部门每日清运；危险废物由具有相关资质的单位回收处理; 1.5. 4; 噪声治理; 选用技术新、低噪声、低振动设备；采用隔声，基础减振，合理布置高噪声设备等; 2.0. 5; 环境风险; 制定风险管理制度，完善风险应急预案; 2.0. 6; 生态环境; 设置下泄通道下方生态流量，确保下游不低于最小生态流量，同时设置在线监控系统; 3.0. 合计; /; 8.5. 表7-14项目竣工验收一栏表 序 号; 污染源; 环保设施名称; 监测点位; 监测因子; 治理效果. 1; 水污染治理; 生活污 水; 雨污分流管网、 化粪池; /; /; 经化粪池处理后用于 周边农田施肥，不外排. 灌渠; /; 发电站下游; 水温、pH值、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、悬浮物等; 下游水质不改变. 2; 大气 治理; /; /; /; /. 3; 固废治理; 生活垃圾; 设置垃圾桶等; /; /; 不产生二次污染. 危险废 物; 委托有处理资质 的单位处理; /; /. 4; 噪声治理; 噪声; 高噪声设备的基础减震、建筑隔声，合理布局等; 厂界外1米和200m范围内的敏 感点; 噪声; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2 类标准. 5; 环境 风险; /; /; /; /; 制定风险管理制度，完 善风险应急预案. 6; 生态环境; /; 加强项目区附近的环保宣传，通过改造现有的拦水坝，设置下泄通道下方生态流量，确保下游不低于最小生态流量，同时设置在线监控系统; 发电站上游300m处和下游1000m处; 浮游动物、浮游植物、底栖动物、大型水生植物的种群（或种类）、现存量、优势种、地区分布等；鱼类的种类组成、优势种、分布、生活习性、年产量、产卵场分布位置等; 最大限度减轻人类活动对生态环境的影响，实现生态环境良性循环.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果一览表

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | /. | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 员工生活污水 | CODCr BOD5 SS NH3-N TP 石油类 | 化粪池 | 经预处理后作为农肥浇灌于周边菜地 |
| 固体 废物 | 办公、生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 | 不外排 |
|  | 废油桶和废机油 | 废油桶 | 由有资质的单位回收处置 | 不外排 |
|  | 拦坝及拦污栅 | 枯枝落叶 | 环卫部门清运 |  |
| 噪 声 | 项目设备噪声经设备隔声、距离衰减后各场界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 水电站建设改变评价河段的水文情势和水域生态环境条件。水库蓄水后对生态环境的影响主要包括水生生物生态环境面积扩大引起水生生物及鱼类资源种类和分布的变化。具体如下： （1）大坝阻隔了鱼类的通道，大坝下游水量减少，大坝下游鱼类有所减少。 （2）水库水面积增加导致陆生植被损失，但同时增加水生植物的数量和种类； （3）库区蓄水，水流变缓，浮游生物，水生植物，底栖动物及定居性鱼类的数量和生物量将比原有河道增加。 仙人桥水电站应保证下游河道生态用水流量为0.0255m3/s；根据《湖南省中方县仙人桥水电站清理整改“一站一策”方案》要求，建设单位应在渠首增设一只管径DN213mm的泄流管（阀），可以满足生态流量泄放要求。 |  |  |  |  |

# 结论

| ## 一、结论： 1、项目概况 仙人桥水电站位于怀化市中方县泸阳镇桥上村境内，为引水式水电站，电站始建于1964年，于1966年投产运营，当时的电站总装机容量为480kW（160kW×1台＋320kW×1台）；2013年12月电站进行了增效扩容，目前电站总装机容量为800kW（400kW×2台），增效扩容后年发电量由130万kW·h增加至160万kW·h。水利枢纽主要由梯子蹬水库、引水渠道、压力前池、压力钢管、厂房、升压站、输电线路等组成。项目总投资150万元，其中环保投资8.5万元。 2、产业政策相符性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），该项目属“D4413水力发电”，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）可知，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类的范畴，可以视为允许类，因此本项目的建设符合国家的产业政策。本项目不属于中华人民共和国国土资源部《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中规定的限制、禁止用地项目类别，可视为允许类项目。 因此，本项目建设符合国家产业政策。 - 选址的可行性分析 本项目选址位于怀化市中方县泸阳镇桥上村境内，建设内容为水电站，项目地理位置优越，交通较便利。且项目四周主要为山地丘陵，项目区现已完成道路、电力、电信、生活垃圾等基础设施建设，对本项目有较大的促进作用。本项目的实施对周围的影响较小，周围环境没有对本项目建设的制约因素，项目建设与周围环境具有较高的相容性。项目的建设不会改变当地环境功能；项目区周围无文物保护、风景名胜等环境敏感目标。 4、环境质量现状评价 （1）环境空气质量现状：项目所在区域环境空气质量数据SO2、NO2、CO、PM10、O3各项检测指标数据均符合《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5不达标，2019年中方县为不达标区。 （2）水环境质量：根据常规监测数据可知，监测期间，项目监测断面中各监测因子的监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （3）声环境质量：各监测点的昼夜噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，表明评价区域内声环境质量较好。 （4）土壤环境质量：项目占地范围内土壤环境满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准[试行]》[GB36600-2018]表1筛选值第二类用地标准，土壤环境现状质量较好。 5、环境影响分析结论 （1）大气环境影响 根据电站运营流程，运营期无生产废气。本项目不涉及食宿，无其他废气产生。 （2）水环境影响 ①对上游河段水文情势的影响分析 本电站利用拦河坝拦河蓄水，属于引水式电站，最大坝高28m，与天然河道相比该段水深增大、流速减缓，雍水区水体由河道急流型转变为缓流型。 电站引水枢纽局部抬高水位，造成雍水区水流进一步减缓，枢纽以上会产生一定的淤积，坝址下游造成局部冲刷。雍水区拦河坝拦截了全部推移质泥砂和大部分悬移质泥砂，泥砂淤积对电站的正常运行和库尾回水会产生一定影响。楼下江含沙量很小，属于少砂河流，泥砂淤积情况影响不大。 ②对下游河段水文情势影响 仙人桥水电站从楼下江电站拦河坝处引水，退水口位于电站厂房，会造成大坝下游出现减水河段，未造成脱水河段。根据《湖南省中方县仙人桥水电站水资源论证报告表》中的结论，仙人桥水电站应保证下游河道生态用水流量为0.0255m3/s，根据《湖南省中方县仙人桥水电站清理整改“一站一策”方案》要求，建设单位应在渠首增设一只管径DN213mm的泄流管（阀），可以满足生态流量泄放。 ③对区域水资源影响分析 根据现场踏勘，项目取水口周边没有工业企业，居民用水来源于山泉水或自来水，因此本项目建设不会对周边居民饮用水源造成影响。 仙人桥水电站属于引水式电站，取用水方式比较简单，取水利用后排入下游楼下江，电站年取水量500万m3，年退水量500万m3，即电站在运营过程中几乎不消耗区域水资源量。 ③对河流水质影响分析 本项目生活污水经化粪池处理后用作周边农肥，不外排。发电厂房发电尾水直接排入下游的泸阳溪，电站建成后，就发电过程而言，水体经过水轮机及发电机组发电后产生的尾水基本不含其他污染物，河道水质可以基本保持原有状态，对原天然河道的水质影响不大。 本项目属于属于引水式电站，来多少水退多少水，水流交换快，自净能力强，不会产生富营养现象。 （3）声环境影响分析 本项目发电厂房设备噪声经距离衰减和墙体隔声等措施后厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （4）固体废物 本项目固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固废和危险固废。项目生活垃圾和一般工业固废经垃圾桶收集后由环卫部门统一清运；项目产生的危险固废为废机油、废润滑油、废油桶、废含油抹布及手套，环评建议项目设置独立危废暂存间，其选址与设计原则应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求执行，防雨淋、防扬散、防渗漏，安排专人进行管理，各种危废分类存放并设置警示标志，收集后定期委托专业资质公司清运处置。 （5）生态环境影响分析 ①对陆地生态的影响分析 电站建设运行后在一定程度上改变区域生物的生存环境，但这种过程是很长的，影响也只是局部的，不会造成根本性的改变，因而项目建设对当地陆生动植物造成的影响较小。 ②对水生生态的影响 A、对鱼类的影响 大坝阻隔使鱼类的种类和数量减少，鱼类种类趋向单一化，坝址处河段鱼类主要是喜静水的鱼类，如鲤、鲫等的生长繁殖，鱼类多样性已经受到了影响，并可能导致流域鱼类遗传多样性、生态系统多样性的进一步丧失。因此项目可适当采取增殖放流措施，降低大坝阻隔对鱼类资源造成的不利影响。 坝下减水河段由于流量减少，水体自净能力减弱，浮游动物、底栖动物密度和生物量有所下降，鱼类饵料减少，使得鱼类数量及种类均较原来有所减少，对鱼类生存环境有一定影响。但由于减水河段短，且坝下游无特殊保护鱼类及鱼类三场分布，因此对鱼类影响较小。 另外，由于坝址处水体交换频繁，停留时间较短，出入大坝水温与天然水体温度一致，库内不会发生水温分层现象，不会对坝下鱼类的天然生境产生影响。 B、对浮游生物的影响 由于雍水区水体深度增加、水面积扩大、容积增加，新增的被淹没区域的植被、土壤内营养物质渗出，水中有机物质及矿物质将增加，加上水流速度减缓，泥砂沉降，导致营养物质的滞留和积累，这为库区水域浮游动植物的繁衍提供了丰富的物质基础。因此水生维管束植物、浮游植物、浮游动物、底栖动物的种类将大大增加，群落结构更为复杂，个体密度和生物量也将增多，为鱼类提供了更丰富的饵料。但原适应流动水体的水生昆虫在种群和数量上会呈下降趋势。 ③对土地利用的影响 项目实施会造成土地利用格局的变化，水域的面积会增大；坝址、厂房造成建筑用地面积增加，土地利用格局发生一定的改变，这些都对评价范围内自然体系产生一定的影响。但通过区域自然生态系统体系的自我调节，以及水土保持工程和绿化恢复工程，自然体系的性质和功能已逐步得到恢复。 ④对局地气候的影响 本项目已投产运营多年，由于本项目大坝地处湿润气候区，项目对湿度的影响范围和程度都不会很明显，增加了土壤水分含量，有利农作物的生长和植被的增加，从而提高大坝周边生态系统的生产力及稳定性。由于本项目蓄水位较低，水面面积增加十分有限，而且大坝周围还有山体阻挡，所以仅对大坝区域及附近局部范围的小气候会有一定影响，对区域总体气候基本不影响。 （6）土壤环境影响分析 项目建成后对土壤的影响主要为造成土壤盐化、酸碱化。本项目基本不会引起地下水水位发生变化。项目已运行多年，营运期间未造成周边土壤形成盐化及酸碱化，项目建设对土壤影响小。 4、环境风险分析 本项目的危险物质主要是润滑油和废润滑油，根据前文的分析，项目Q值为0.000016，属于Q＜1，项目的环境风险潜势为Ⅰ级，评价等级为简单分析。只要建设单位及时落实本表中提出的风险防范措施要求，本项目的环境风险可控。 5、“以新带老”环境保护措施 仙人桥水电站应补充完善本评价提出的各项环境保护措施，做好以新带老工作。 （1）目前，电站无专门的危废暂存间，危废未送有资质的单位处置。本环评建议单独设置一间约5m2的危废暂存间，危险废物经危废暂存间暂存后需与有资质的单位签订危废处置协议，对危险废物进行合规合法的处理。 （2）目前电站未设置生态流量泄放设施，建议在渠首增设一只管径DN213mm的泄流管（阀）作为生态泄放设施，确保满足生态流量泄放要求（≥0.0255m3/s），同时设置生态流量监控装置。 6、项目符合性分析 （1）产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（以下简称《指导目录》）可知，本项目属于《指导目录》中“鼓励类第二点水利：11、综合利用水利枢纽工程”，因此，项目符合相关产业政策的要求。 （2）规划相符性分析 ①与《水电发展“十三五”规划》（2016-2020年）的相符性 国家能源局发布的《水电发展“十三五”规划》（2016-2020年）要求优先安排贫困地区水电项目建设，贯彻落实中央关于发展生产脱贫一批的精神，积极发挥当地资源优势，科学谋划、加快推进贫困地区水电重大项目建设，加大贫困地区水电项目开发扶持力度，同等条件下优先布局和核准建设贫困地区水电项目，更好地将资源优势转变为经济优势和扶贫优势。本项目位于怀化市中方县泸阳镇桥上村，项目的运行可缓解中方县电力能源紧张情况，促进中方县及其周边区域经济持续稳定发展，与该规划相符。 ②与《可再生能源发展“十三五”规划》的相符性 根据《可再生能源发展“十三五”规划》（发改能源[2016]2619号）中的主要任务：“（一）积极稳妥发展水电：1、积极推进大型水电基地建设。2、转变观念优化控制中小流域开发。3、加快抽水蓄能发展。4、积极完善水电运行管理机制。5、推动水电开发扶贫工作”。本项目为小水电项目，与该规划相符。 （3）选址符合性 项目选址位于怀化市中方县泸阳镇桥上村，水电站为引水式。从环境敏感程度看，项目选址不属于国家生态保护红线范围内、不占用基本农田、不占用城镇居民用地、不影响道路交通；电站所处位置为非自然保护区及非禁止开发区；项目取水、退水河段不涉及鱼类三场（产卵场、索饵场、越冬场），不属于水生水生野生动植物自然保护区、水产种质资源保护区范围，该区域无珍稀保护鱼类及特有鱼类。水电站周边无文物古迹等，项目区无村寨房屋淹没，无移民安置任务。项目建设符合区域规划。因此，项目选址可行。 （4）“三线一单”符合性分析 ①生态红线 本项目位于怀化市中方县泸阳镇桥上村，根据怀化市生态红线划定范围图，本项目不在生态红线范围内，从选址上符合生态保护红线划定的相关要求。 ②环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，地表水环境质量为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类。监测数据表明，区域环境质量现状较好，具有相应的环境容量。本项目不涉及生产废气排放，生活污水经化粪池处理后用作周边农田灌溉，各项噪声采取防治措施后均可实现达标排放，各项固体废物均可得到妥善处置。采取本环评提出的相关环保措施后，本项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。 ③资源利用上线 本项目属于水电站项目，水电站为引水式发电，对水生生态影响较小。项目营运过程中无生产废气产生。生活污水经化粪池处理后用作农肥，发电尾水无污染，排入下游楼下江，不会改变河道水质原有状态。项目建成后，利用了水资源发电，可再生资源替代不可再生资源来发电，减少了燃煤发电产生的污染物排放量，因此本项目建设不会造成水、气等资源利用突破区域的资源利用上线。 ④环境准入负面清单 经对照《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单——中方县产业准入负面清单》，本项目为水电开发项目，不属于其中的限制类和禁止类，因此，符合中方县产业准入条件。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”要求。 （5）与《关于开展长江经济带小水电清理整改工作的意见》（水电[2018]312号）和《湖南省小水电清理整改实施方案》（湘水发[2019]4号）相符性 根据《湖南省怀化市中方县小水电清理整改综合评估报告（审定稿）》：电站所处位置不涉及生态敏感区及生态保护红线，在该评估报告中，本项目列为整改类，应按要求进行整改并完善相关审批手续。本次为补办环评手续，符合该《意见》和《实施方案》的相关要求。 （6）与《关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知》（环发[2014]65号）及《关于进一步加强水电建设环境保护工作的通知》（环办[2012]4号）的相符性 《关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知》（环发[2014]65号）中要求深化落实水电开发生态环境保护措施，切实做好水电开发环境保护工作。 《关于进一步加强水电建设环境保护工作的通知》（环办[2012]4号）中要求水电项目建设应严格落实生态环境保护措施的要求。 本电站利用拦河坝拦河蓄水，将坝址处泸阳溪的水通过引水渠道和压力管道引水至厂房机组进行发电，尾水排入下游泸阳溪。电站年取水量500万m3，年退水量500万m3，电站发电尾水直接泄入下游泸阳溪，电站的运行造成了大坝下游减水段、未造成脱水段。电站水资源论证报告表已明确核定的生态下泄流量0.0255m3/s，建设单位通过在渠首增设一只管径DN213mm的泄流管（阀），可以满足生态流量泄放要求。在采取上述措施后，本项目建设与上述两项通知相符。 （7）项目取水合理性分析 仙人桥水电站运行过程中利用水力推动水轮机带动发电机。通过发电设备将水能转变为电能，发电取水来自泸阳溪，发电尾水排入水库下游的泸阳溪，电站年取水量500万m3，年退水量500万m3，即发电基本不消耗天然来水量，也不引起河水水质变化。 仙人桥水电站已取得取水许可证（取水（中方）字[2015]第00039号）（见附件3），因此本项目的取用水是合理的。 7、总结论 综上，仙人桥水电站建设项目符合国家和地方相关产业政策；选址符合当地规划，平面布局较合理。通过对该项目的工程分析、污染因素分析，在采取环评提出的污染控制措施的基础上，项目对环境的影响较小。本项目在拟建地的建设和实施从环境保护的角度分析是可行的。 建设单位应严格按照环评提出的要求，切实落实相应的污染防治对策及生态保护措施，严格执行建设项目竣工环境保护验收，并加强环保设施管理和维护，确保环保设施的正常高效运行，减缓项目运营期对环境带来的不利影响，使项目运营与环境保护协调发展。 建议： （1）对存在问题的环保措施进行整改。 （2）严格遵循“三同时”制度，并落实相应费用，确保各项环保措施的实施。 （3）工程运行期需高度重视环境保护工作，加强环境管理，落实环境监测。 （4）应设置生态流量下泄装置及生态流量监控装置，保证最小下泄生态基流。 （5）做好资金预算，交由相关主管部门统筹规划放流方案，统一组织实施放流。 （6）项目已投产运行，根据最新《建设项目环境保护管理条例》，项目环评通过以后，由企业自主验收，环保部门负责监管。 |  |
| --- | --- |
| 注释 附件： 附件1环评委托书 附件2营业执照 附件3取水证 附件4发改委批复 附件5初设批复 附件6现状监测报告 附图： 附图1项目地理位置图 附图2总平面布置图 附图3项目环境保护目标分布图 附图4环境质量现状监测布点图 附图5项目区域水系图 附图6项目周边现场照片 |  |