建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：       中方县泓源电站建设项目

建设单位：          中方县泓源电站           （盖章）

2020年10月

湖南龙舞环保科技有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然社会环境简况	10

三、环境质量现状	14

四、评价适用标准	20

五、建设项目工程分析	23

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	28

七、环境影响分析	29

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	49

九、结论与建议	50

附件

附件1：项目环评委托书

附件2：建设单位营业执照

附件3：立项批复

附件4：取水证

附件5：监测报告

附件6：原环评登记表

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置图

附图3：现场照片

附图4：项目平面布置图及环境质量现状监测布点图

附图5：项目区域水系图

附表

附表1  建设项目基础信息表

附表2  大气环境影响评价自查表

附表3  地表水环境影响评价自查表

附表4  土壤环境影响评价自查表

附表5  环境风险评价自查表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 中方县泓源电站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中方县泓源电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨爱花 |  |  |  | 联系人 |  | 杨爱花 |  |  |
| 通讯地址 | 中方县铜湾镇堆子村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15111567666 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 418000 |  |
| 建设地点 | 中方县铜湾镇堆子村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部 门 | 中方县发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  | 中县发改[2005]46号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建R 扩建£ 技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | D4413水力发电 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 68.3 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 198 | 其中：环保 投资（万元） |  | 7.6 |  | 占总投资比例 |  |  | 3.3% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 |  |  |  | 已投产 |  |  |  |
| 工程内容及规模: 1、项目背景 水能资源既是水资源的重要组成部分，又是清洁可再生能源，是我国可再生能源发展的优先领域。以农村小水电为主要建设内容的水电新农村电气化建设，可以有效改善山区农民的生产生活条件，增加农民收入，促进农村发展，加快脱贫致富的步伐。但有些小水电规划、设计、建设、运行和管理等还存在不少薄弱环节。2018年6月19日，审计署发布了长江经济带生态环境保护审计结果。审计结果表明，长江经济带小水电存在开发强度大、违规建设、影响生态环境等突出问题。为全面贯彻落实习近平生态文明思想，坚决纠正长江经济带生态环境保护情况审计、中央环境保护督察等发现的小水电违规建设、影响生态环境等突出问题，2018年12月，水利部、国家发改委、生态环境部、国家能源局出台了《关于开展长江经济带小水电生态环境突出问题清理整改工作的意见》（水电[2018]312号），要求全面核查、科学评估存在的问题。为响应国家政策要求，2019年3月，我省出台了《湖南省小水电清理整改实施方案》（湘水发[2019]4号），正式拉开了我省小水电清理整改工作序幕。 中方县泓源电站位于怀化市中方县铜湾镇堆子村，为引水式电站。泓沅电站始建于2006年，于2007年建成投产发电，现属于私营，运行管理人员有 4 人。厂房地面高程167.00m，水轮机安装高程为167.63m，厂房为砖混结构，平面尺寸 9.9×6.9m，占地面积为 68.3m2，电站尾水进入原有的灌溉渠道， 引水渠道底板高程为163.4m。现装机为2×160kW，年发电量90万kW·h，是一座以发电为主的小型水电站。该电站位于长江流域沅水一级支流麻溪江，项目由拦河坝、压力管道、电站厂房以及升压站。目前电站运行正常，年发电量为90万kW·h。泓源水电站属于《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日）实施后已建成的小水电项目，2010年办理环境影响登记表。 根据《怀化市中方县江坪水电站清理整改“一站一策”工作方案（审定稿）》中泓源电站主要结论：行政许可手续不全，缺环评手续办理；……”，因此本项目需补办环评手续。 受中方县泓源电站委托，湖南龙舞环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日），按照国家生态环境部部令第1号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日实施）中“三十一、电力、热力生产和供应业”第89项“水力发电”中“其他”，本项目需编制环境影响评价报告表。我公司在对该项目实地踏勘、收集有关资料、工程分析、同类污染源调查的基础上编制完成了该项目环境影响报告表。 本项目已于2007年完成进入运营阶段，因此，本次不对施工期的污染源进行分析。另外，本项目设置有10kV变压器，根据《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ24-2014），100kV以下的输变电工程属于豁免管理类，因此本项目无需进行电磁辐射环境影响评价分析。 2、建设项目工程概况 （1）项目基本情况 项目名称：中方县泓源电站建设项目； 建设单位：中方县泓源电站； 建设地点：中方县铜湾镇堆子村（电站厂房地理坐标为东经 110°15′49.12″ ，北纬27°37′4.78″；大坝（取水口）地理坐标为东经 110°15′4.32″，北纬 27°37′17.01″）； 建设性质：补办； 项目投资：198万元。 （2）流域概况及开发现状 中方县境内河流众多，全县均属于沅江流域，沅江干流在中方县境内东部由南向北纵贯而过，长39.53km，沅江的一级支流㵲水干流在中方县境内西部由北向南纵贯而过，长32.65km。全县共有集雨面积3km2以上的溪河127条。多年平均径流总量14亿m3，多年平均径流深781.3mm，径流变化与降雨情况相对应，集中在4～8月。全县境内开发小水电站40座，均分布在沅江各级支流上，其中㵲水干流上有牌楼电站、三角滩电站2座电站，其支流上有6座电站，沅江其他支流上电站较多的有湾溪5座，麻溪江9座，蒲溪5座，其余13座电站分布在凡溪、新建溪、澄渡江、麻溪江等河流，根据《湖南省中方县中小河流水能资源开发规划报告（2014年）》，上述小水电总装机容量62.0MW，年发电量2.14亿kW·h。 本项目所在流域沅江一级支流麻溪江，发源于新建镇干冲村境内，流经新建镇、铜湾镇， 在铜湾镇堆子村汇入沅江，现状开发有 2 座电站，分别为雨顺水电站、泓沅电站，分别于1973年、2007年建成投产，均为引水式电站，建成时间距今十余年，电站为引水式电站，建成初期因拦河坝的建设对周边的生态有一定的影响，2 座引水式电站的厂坝间距离总长为6.68km，但区域内水资源较丰富，坝址下游河道虽有减水河段，但整体减水河段不多，已形成新的生态系统，与周围环境融为一体，对生态环境影响一般。现状调查发现环境问题主要是水轮发电机的噪声、电站员工的生活污水、少量机械维修过程中产生的含油废水以及没有生态泄放措施造成减脱水河段。为减少减脱水河段对生态的影响，本次清理整改将着重要求电站进行生态流量泄放设施建设，恢复生态基流，保证大坝下游正常的生态用水需求，使大坝上下游生态差异减小，恢复物种间的联系和多样性。 中方县泓源电站位于怀化市中方县铜湾镇堆子村境内，电站所在流域属沅江一级支流麻溪江。电站从麻溪江拦河蓄水引水，电站尾水进入原有的灌溉渠道。 （3）工程规模 中方县泓源电站位于怀化市中方县铜湾镇堆子村，坝址位于沅水二级支流毛田溪，泓沅电站为引水式电站。泓源电站工程于2006年开工建设，2007年建成投产发电，现属于私营，运行管理人员有4人。厂房尺寸为9.9×6.9m。占地面积为 68.3m2，电站尾水进入原有的灌溉渠道，引水渠道底板高程为163.4m。现装机为2×160kW，年发电量90万kW·h，项目由拦河坝、输水系统（压力管道）、电站厂房以及升压站等组成。 泓源水库正常库容为22万m³，总库容23.7万m³，水库设计灌溉面积 300 余亩，实际灌溉下游农田500多亩。泓源水电站采用压力钢管进行引水发电，电站尾水进入原有的灌溉渠道，电站秉承优先灌溉的原则下进行引水发电。拦河坝为浆砌石双曲拱坝，坝顶自由溢流， 最大坝高 28.74m，坝顶长为77.95m，非溢流段坝顶高程438.74m， 溢流段坝顶高程437.00m，溢流段长度为12m。通过压力管道引水至厂房机组进行发电。压力钢管进水口底板高程为417.0m，孔口设置一扇铸铁闸门，孔口尺寸为0.5m×0.6m。压力管从大坝左侧引出，压力管道长度为1330m，管道内径为0.3m，沿山谷布设，管线走向基本顺直，沿山脊设有鞍式支墩支承钢管，水平及垂直转弯处设置有镇墩，每个镇墩下游侧设有伸缩节。 具体建设内容见表1-1所示，工程主要特性指标见表1-2所示。 表1-1 项目主要建设内容一览表 工程组成; 建设内容及规模; 备注. 增效扩容前. 主体工程; 拦河坝; 正常库容为22 万 m³，总库容 23.7 万m³，水库设计灌溉面积 300 余亩。拦河坝为浆砌石双曲拱坝，坝顶自由溢流，最大坝高 28.74m，坝顶长为77.95m，非溢流段坝顶高程 438.74m，溢流段坝顶高程 437.00m，溢流段长度为12m。; 已建. 引水工程; 压力钢管进水口底板高程为417.0m，孔口设置一扇铸铁闸门，孔口尺寸为 0.5m×0.6m。压力管从大坝左侧引出，压力管道长度为 1330m，管道内径为 0.3m; 已建. 发电机房; 尺寸为 9.9×6.9m，厂房内配置2台×160kW水轮发电机组; 已建. 升压变电站; 布置在主厂房东面，设置变压器2台，型号为S7-200/10，电压10KV。; 已建. 辅助工程; 生活区; 在发电机房东南侧，占地面积约68.3m2，共计1层，主要给员工办公、就餐等。; 已建. 公用工程; 供电系统; 生活用水由山泉水供给，发电用水由麻溪江供给。; 已建. 供电系统; 自发电; 已建. 环保工程; 废水; 项目生活污水经化粪池收集后用于周边林地施肥，不外排；电站尾水进入原有的灌溉渠道。; 已建. 噪声; 采用墙体隔声及距离衰减; 已建. 固废; 生活垃圾、坝址及进水格栅处水面漂浮物经收集后由环卫部门统一清运; 整改，新增危废暂存间. 生态; 无; /. 表1-2 工程主要特性指标表 项目; 单位; 泓沅电站大坝. 集雨面积; km2; 1.95. 大坝坝型; -; 浆砌石双曲拱坝. 坝址多年平均流量; m3/s; 0.68. 正常蓄水位; m; 437.00. 校核洪水位; m; 437.95. 最大坝高; m; 28.74. 坝长; m; 77.95. 总库容; 万m3; 23.7. 正常库容; 万m3; 22.0. 水库调节性能; -; 周调节. 项目; 单位; 泓沅电站. 开发方式; -; 引水式. 电站枢纽功能; -; 发电为主，兼顾灌溉. 设计水头; m; 331.05. 引水流量; m3/s; 0.1. 坝址与电站间河道长度; km; 1.58. 装机容量; kW; 2×160=320. 多年平均发电量; 万kW·h; 90. （4）运行方式及工程运行情况 本项目为引水式电站。电站在麻溪江利用拦河坝拦河蓄水，项目由拦河坝、输水系统（压力管道）、电站厂房以及升压站等组成，泓沅水库正常库容为22万m³，总库容23.7万m³，泓沅电站的民生效益主要为灌溉。泓沅电站采用压力钢管进行引水发电，电站尾水进入原有的灌溉渠道，电站秉承优先灌溉的原则下进行引水发电，灌溉下游农田500多亩。 目前电站运行正常，总装机容量为320kW时，年发电量为90万kW·h。 （5）原辅材料及能源消耗一览表 电站原辅材料及能源消耗见下表。 表1-3 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 机油及润滑油; kg/a; 10; 最大储存量0.03t. 2; 变压器油; kg/a; 50; 由厂家更换，电站内不储存. 3; 生活用水; m3/a; 105.85; 山泉水. 4; 电; kW·h/a; 8500; 自发电. （6）工程布置 泓源水电站怀化市中方县铜湾镇堆子村，坝址位于长江流域沅水一级支流麻溪江，电站为引水式电站（电站厂房地理坐标为东经 110°15′49.12″ ，北纬27°37′4.78″；大坝（取水口）地理坐标为东经 110°15′4.32″，北纬 27°37′17.01″），电站尾水进入原有的灌溉渠道。项目总平面布置图详见附图2。 （7）公用工程 ①给水 本项目生活用水由山泉水供给；发电用水由麻溪江供给。 本项目仅当班人员在电站内就餐和住宿，当班人员约为2人，用水定额参照湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020），用水量按照145L/人·d计算，电站生活用水量为0.29m3/d（105.85 m3/a）。 ②排水 电站废水主要为生活污水，按照用水量的80%计算，生活污水产生量为0.232m3/d（84.68m3/a），生活污水经化粪池收集后用于周边农田及林地施肥，不外排。电站尾水进入原有的灌溉渠道。 ③供电 供电采用自发电。 ④消防 厂区建筑物和构筑物的耐火率及防火间距，消防设施的配置，安全疏散、事故排烟等均符合有关防火规程、规范的要求。主厂房设两台手提式灭火器、设置高窗便于通风排烟。升压站按规范不设置固定灭火装置，分别设置一台磷酸铵盐移动式灭火器，在户外适当位置设置沙箱、铁铲、消防水桶等备用。 ⑤防雷接地 依据该电站地理位置，查行业标准《水力发电厂过电压保护和绝缘配合设计技术导则》（DL/T5090-1999），得当地参数为40雷暴日。 根据《电力设备过电压保护技术规范》及《水力发电厂过电压保护和绝缘配合设计技术导则》（DL/T5090-1999）来配置各级电压电气设备的过电压保护设备。为防止大气过电压，防止直击雷，在厂房的房顶设置防雷带。为防止雷电的行进波，在升压站的10kV母线上设置了氧化锌避雷器。在主变0.4kV低压母线上取靠近主变的地方装一组避雷器。0.4kV母线配有避雷器。设一总的接地网，充分利用主厂房水下部分、升压站部分和自然接地体。保证设备及人身安全，同时满足接触电势及跨步的要求。当土壤电阻率较高时，可在升压站等部位使用降阻剂，作为降低接地电阻的措施。 （8）劳动定员及工作制度 项目劳动定员4人，生产实行两班制，每班12小时，年生产365天。 |
| 与项目有关的原有环境污染情况及主要环境问题： 中方县泓源电站位于怀化市中方县铜湾镇堆子村，为典型的山地农村地区，周边无其他大型工业企业。电站始建于2006年，2007年投产运营，目前电站总装机容量为320kW（160kW×2台）。 通过现场调查，对项目的环境及其保护措施总结如下： （1）电站员工较少，厨房采用电能为能源，油烟废气产生量很小，生活污水经化粪池收集后用作农肥，对环境影响较小，符合环境保护要求。 （2）生活垃圾收集后由乡镇环卫部门处理；水轮机产生的废机油、废润滑油、润滑油桶、废含油抹布手套属于危险废物，目前未送有资质单位处置，且电站厂房内无专门的危废暂存间，本环评要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改置危废暂存间，并送有资质单位处置。 （3）根据《湖南省中方县泓源电站清理整改“一站一策”方案》及《中方县小水电清理整改综合评估》中的结论：根据《湖南省中方县小水电清理整改“一站一策”方案》，泓源水电站生态流量为0.68m3/s，因此，采用0.068m3/s作为本次生态流量核定成果，泄现状泄流阀过流流量为0.93m³/s，满足生态流量泄放要求，泄放设施不需进行改造。在合法合规方面，需环境影响评价等手续。按照相关规定泓源水电站评定为整改类电站。 水电站需完成以下整改任务： （1）安装生态流量监测装置； （2）采取增殖放流措施； （3）完善环境影响评价等手续； （4）完善土地审批手续； 综上所述，泓源水电站现有环保措施及存在的环境问题如下。 表1-4 目前存在的环境问题及整改措施 项目; 产排污节点; 已有环保设施; 存在的环境问题; 整改措施. 水污染防治; 生活污水; 化粪池收集后用于周边施肥; 无; 不需整改. 固废防治; 废机油、废润滑油; 仅简要收集; 未设置危废暂存间，未交由具有相应资质的危废单位处置; 设置危废暂存间（约5m2），并交由具有相应资质的危废单位处置. 废油桶. 废含油抹布手套. 员工生活垃圾、坝址及进水格栅处水面漂浮物; 收集后交由环卫部门处理; 无; 不需整改. 生态防治措施; /; 无; 无生态流量泄放设施和监测设施; 安装生态流量泄放设施和监测设施、增殖放流. |

- 二、建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 中方县位于湖南省西部、怀化市中南部、沅水中游和舞水下游地区，东与溆浦接壤，南与洪江市毗邻，西与芷江侗族自治县交界，北与中方县和辰溪县相连。其地理坐标为：东经109°45′18″～110°29′24"，北纬27°13′31"～27°45′24"，总面积 1466.54km2。 本项目位于怀化市中方县铜湾镇堆子村（东经 110°15′49.12″ ，北纬27°37′4.78″；大坝（取水口）地理坐标为东经 110°15′4.32″，北纬 27°37′17.01″）。坝址距怀化市区49km，距铜湾镇2km，村道离电站约1km，进电站无公路，交通不便。具体位置详见附图1及附图2。 2、地形、地貌、地质 中方县地势东高西低，中部脊状凸起，形似“W”形，地形地貌以低山、丘陵为主，山、丘、岗、平兼有，主要以中低山、丘陵为主，山地占总面积的68.3%，丘陵占17.2%，岗地占9.1%，平原占5.31%。最高点为蒿吉坪坑乐山，海拔1248m，最低点为铜鼎赤岩湾，海拔137m，全县受雪峰山脉抬升作用的影响，境内凉山山脉由南向北贯穿中部，天然将全县分为两部分，东半部为雪峰支脉，多为中低山，一般海拔 500～800m，西半部一般海拔300～500m，多为低山、丘陵。沅江、㵲水两岸及溪流沿岸多为河流阶地和冲积平原，地势比较平坦开阔。 中方县土壤成土母质类型繁多，土壤肥沃。根据全国第二次土壤普查结果，县域内有砂岩、页岩、花岗岩、石灰岩、河流冲积物、第四纪红土和紫色砂砾岩等母质，其中主要以砂岩母质为主，其次为紫色砂页岩、石灰岩、砂岩，火成岩较少，再次为第四纪河谷冲积物，约占总面积的55.2%。土壤类型有红壤、黄红壤、山地黄壤、紫色土、红色石灰土、水稻土等8类，主要以红壤和黄红壤为主，占总面积的71.3%。 东南部、西北部地势较高，土地利用以林地为主、耕地为辅；中部地势相对平坦，是中方镇居民生产生活的主要区域，城镇工矿用地主要分布在包茂高速以东，枝柳铁路以西的河谷平原。同时，由于全境属平原、丘岗、山地相间地形，地势高低不平，造成耕地图斑多，地块面积小，导致农田水利配套困难，耕地集约化、机械化水平低下。 3、气象气候 本区域属中亚热带季风湿润气候区，气候温和，四季分明，夏无酷暑，冬少严寒，雨量充沛，降水集中，热量充足，水热同步，雾多湿重，山区气候明显，垂直差异大，受季风环流影响明显。夏季为低纬度海洋暖温气团所控制，温高湿重，天气炎热。冬季受西伯利亚干冷气团影响，寒流频频南下，造成雪雨冰霜。春、夏之交，正处于冷暖气团交界处，锋面和气旋活动频繁，形成梅雨天气，常有山洪暴发。 根据怀化市气象站提供的气象资料，本区域地面气象要素特征如下： 多年年平均气温16.5℃，多年最热月平均气温（7月）27.2℃，多年最冷月（1月）平均气温4.6℃，历年极端最高气温39.6℃（1953年8月18日、1971年7月17日、1972年8月27日），历年极端最低气温－10.7℃（1971年1月30日）。 多年年平均降水量1370.0mm，但年内分配极为不均。3～7月多年平均降水量876.3mm，占全年的64.0％，而8月～次年2月多年平均降水量439.7mm，仅占全年的 36.0％。降水多集中在5～6月，其多年平均降水量436.9mm，占全年的31.9％。历年最大月降水量538mm（1969年8月），历年最大日降水量195.7mm（1953年8月19日）。 多年年平均气压986.6hPa，最高月（12月）平均气压995.9hPa，最低月（7月）平均气压975.1hPa。多年平均相对湿度82％。多年年平均日照时数1476.7h。多年年平均总云量占7.8成，而低云量占5.6成。多年年平均无霜期288d。多年年平均雾日45d。 多年年平均风速1.7m/s，历年最大风速20.7m/s（1976年4月22日，风向NWW风）。静风频率较高，年出现频率达25.6％。主导风向随季节变化明显，春季盛行NNE 风、频率16.8％，夏季盛行SSW风、频率18.8％，秋季盛行NE风、频率16.4％，冬季盛行NE风、频率20.6％。全年盛行风向以NE为主，频率17.4％。静风频率较高，全年达25.6％。 4、水文 中方县水系发达、河网密布。全县属沅江流域，沅江干流在中方县境内东部由南向北纵贯而过，县域内长39.53km，沅江的一级支流㵲水干流在中方县境内西部由北向南纵贯而过。全县共有集雨面积3km2以上的溪河127条。多年平均径流总量14亿m3，多年平均径流深781.3mm，径流变化与降雨情况相对应，集中在4～8月。 沅江干流长1033km，其中流经中方县长度仅39.53km，沅江流城面积89163km2，中方县境内流域面积为768.16km2，有蒲溪、麻溪江、凡溪、新建溪、麻溪江等72条溪流汇入沅江。沅江河床水面宽度在200m～400m之间。 麻溪江为沅江一级支流，河流长度27.6km，流域面积90.8km2，多年平均流量2.163m3/s。 ## 5、地震烈度 本区地壳活动总的趋势为间歇式隆起，挽近期地壳抬升速度相对减弱，渐趋缓慢，区域构造稳定性较好。根据GB18306-2015版1：400万《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》，本区地震动峰值加速度为0.05g（50年超越概率10％），地震动反应谱特征周期为0.35s，相应的地震基本烈度为Ⅵ度，属相对稳定区。从本项目建成以来均无诱发地震现象。 ## 6、生态环境 （1）土壤资源 本区域土壤主要由板页岩、紫色砂页岩、石灰岩、砂砾岩、第四系红色粘土及近代河流冲积物等七种母质发育而成，主要有红壤、黄壤、黄棕壤等。区域内水土流失为中轻度，水土流失以水蚀为主，水蚀以面蚀和沟蚀为主。 （2）陆生动植物资源 本区域属于中亚热带季风湿润气候区，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，为各物种的生长繁殖提供了适宜的环境。区域植物生长较好，有人工经济林如柑橘、桃、李、梨等，农业植被主要有红薯、豆类、玉米等，经济作物有蔬菜和各种瓜类及苗圃苗木。评价区域内无珍稀植物物种。 丰富的植物资源为动物的栖息、繁衍提供了重要条件。区域内除栖息着一些鸟类如麻雀、燕子等外，蛇、田鼠等也经常出现。区域内未开发区域植物生长较好，山顶浑圆，山坡平缓。山上树木繁茂，种类较多，其主要树种有柏科、山茶科以及灌木丛等，区域内无珍稀濒危野生动植物存在。 （3）水生动植物资源 区域水生植物的品种和数量相当丰富。常见的水生植物种类主要有菹草、苦菜、聚草、马来眼子菜、轮叶黑藻金、鱼藻、水花生、鸭趾草角、茨草等。沅江河段现有鱼类品种以鲤科鱼类占优势。主要经济鱼类有青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊、鲂、鱖、鲶、细鳞斜颌鲴、黄尾鲴、黄刺鲴等二十多种，小水产有蚌、螺、黄鳝、鳅类、蟹、虾等。目前尚未发现属国家重点保护的鱼类资源。 经调查，评价地区未发现野生的珍稀濒危动植物种类。

区域环境功能区划 项目所在地环境功能属性见下表。 表2-1 本区域环境功能区划 编号; 项目; 功能区类别及执行标准. 1; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2; 水环境功能区; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值。. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 是. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否为两控区; 是. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量现状

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，基本污染物环境质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。 本次评价收集了2019年中方县常规监测点的基本污染物环境空气质量现状数据，项目区域空气质量现状具体统计结果详见下表所示。 本次评价收集了2019年中方县常规监测点的基本污染物环境空气质量现状数据，项目区域空气质量现状具体统计结果详见下表所示。 表3-1 中方县2019年环境空气质量现状评价表 （单位：ug/m3） 监测因子; 评价指标; 监测浓度; 标准值; 达标情况. SO2; 年平均; 5; 60; 达标. NO2; 年平均; 20; 40; 达标. PM10; 年平均; 52; 72; 达标. CO; 24小时均值; 1100; 4000; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度; 103; 160; 达标. PM2.5; 年平均; 37; 35; 未达标. 由上表可知，中方县2019年大气污染物PM10、SO2、NO2的年平均值，CO的日平均值，O3的日最大8小时平均值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，PM2.5年均值未达标。 分析不达标原因：主要是中方县建设快速发展，工程建设项目众多，大量的运输车辆汽车尾气、基建扬尘、地面扬尘所致，随着工程建设的完工，道路建设及绿化的完善，PM10、PM2.5污染将得到控制。 2、地表水环境质量现状 本环评委托湖南德环检测中心于2020年9月19日~21日对麻溪江进行了现状监测。 （1）监测断面：W1：麻溪江（水电站坝址上游50m）、W2：麻溪江（水电站尾水入河处）。 （2）评价因子：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、石油类、锰。 监测及评价结果见下表。 表3-2 项目所在地地表水环境质量监测结果 采样点位; 检测项目; 单位; 采样时间及检测结果; 标准限值. 2020.9.19; 2020.9.20; 2020.9.21. W1 麻溪江（水电站坝址上游50m）; pH值; 无量纲; 7.80; 7.88; 7.85; 6~9. 溶解氧; mg/L; 7.05; 7.11; 7.24; ≥; 5. 悬浮物; mg/L; 8; 8; 9; ≤; —. 化学需氧量; mg/L; 13; 13; 12; ≤; 20. 五日生化需氧量; mg/L; 0.9; 1.0; 1.0; ≤; 4. 总磷; mg/L; 0.054; 0.052; 0.055; ≤; 0.2. 氨氮; mg/L; 0.239; 0.251; 0.242; ≤; 1.0. 高锰酸盐指数; mg/L; 2.9; 3.0; 3.0; ≤; 6. 石油类; mg/L; ND; ND; ND; 0.05. 锰; mg/L; 0.00750; 0.00287; 0.00283; 0.1. W2 麻溪江（水电站尾水入河处）; pH值; 无量纲; 7.71; 7.74; 7.73; 6~9. 溶解氧; mg/L; 6.14; 6.09; 6.10; ≥; 5. 悬浮物; mg/L; 9; 8; 8; ≤; —. 化学需氧量; mg/L; 11; 12; 12; ≤; 20. 五日生化需氧量; mg/L; 1.1; 1.2; 1.0; ≤; 4. 总磷; mg/L; 0.073; 0.076; 0.079; ≤; 0.2. 氨氮; mg/L; 0.181; 0.228; 0.210; ≤; 1.0. 高锰酸盐指数; mg/L; 2.2; 2.1; 2.2; ≤; 6. 石油类; mg/L; ND; ND; ND; 0.05. 锰; mg/L; 0.00514; 0.00587; 0.00493; 0.1. 备注：1、“＜+检出限”表示检测结果低于本方法检出限，未检出； 2、执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅲ类标准及表2标准值。. 根据上表可知，项目所在地地表水各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状 本环评委托湖南德环检测中心于2020年9月19日~20日对项目场界四周声环境质量现状进行现场监测。 （1）监测时间：2020年9月19日~20日白天10:00和夜间22:00。 （2）监测方法：按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的有关规定进行，评价方法按《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)中的相关规范进行。 （3）执行标准：根据项目所在区域的环境特征，评价区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。区域声环境监测结果见下表。 表3-3 声环境监测评价结果 检测点位; 检测结果（单位：dB(A)）. 2020.9.19; 2020.9.20. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目厂界东1mN1; 58.2; 47.4; 58.9; 47.2. 项目厂界南1mN2; 57.5; 47.8; 57.0; 46.3. 项目厂界西1mN3; 55.3; 46.3; 56.6; 47.9. 项目厂界北1mN4; 57.9; 45.2; 56.2; 47.3. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准; 标准值：昼间60dB(A)；夜间 50dB(A). 从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：项目所在地厂界声环境质量均可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 4、土壤环境现状 为了解项目所在地土壤环境质量，本次评价委托湖南德环检测中心于2020年9月20日，本项目正常运行时，对项目占地范围内进行了土壤环境现状监测。监测结果见下表3-4。 表3-4 土壤环境监测结果 单位mg/kg 项目 监测结果 时间; 2020年9月20日; 参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准[试行]》[GB36600-2018]表1筛选值第二类用地标准. *汞; 1.99; 38. *铜; 88; 18000. *砷; 33.7; 60. *镉; 0.10; 65. *铅; 40.4; 800. *镍; 7; 900. *六价铬; ND; 5.7. *1,1-二氯乙烷; ND; 9. *1,2-二氯乙烷; ND; 5. *1,1-二氯乙烯; ND; 66. *四氯化碳; ND; 2.8. *氯仿; ND; 0.9. *氯甲烷; ND; 37. *顺-1,2-二氯乙烯; ND; 596. *反-1,2-二氯乙烯; ND; 54. *二氯甲烷; ND; 616. *1,2-二氯丙烷; ND; 5. *1,1,1,2-四氯乙烷; ND; 10. *1,1,2,2-四氯乙烷; ND; 6.8. *四氯乙烯; ND; 53. *1,1,1-三氯乙烷; ND; 840. *1,1,2-三氯乙烷; ND; 2.8. *三氯乙烯; ND; 2.8. *1,2,3-三氯丙烷; ND; 0.5. *氯乙烯; ND; 0.43. *苯; ND; 4. *氯苯; ND; 270. *1,2-二氯苯; ND; 560. *1,4-二氯苯; ND; 20. *乙苯; ND; 28. *苯乙烯; ND; 1290. *甲苯; ND; 1200. *间二甲苯+对二甲苯; ND; 570. *邻二甲苯; ND; 640. *硝基苯; ND; 76. *苯胺; ND; 260. *2-氯酚; ND; 2256. *苯并[a]蒽; ND; 15. *苯并[a]芘; ND; 1.5. *苯并[b]荧蒽; ND; 15. *苯并[k]荧蒽; ND; 151. *䓛; ND; 1293. *二苯并[a,h]蒽; ND; 1.5. *茚并[1,2,3-cd]芘; ND; 15. *萘; ND; 70. *总氟化物; 1080; /. 备注; “ND”表示未检出，即检测结果低于方法检出限。. 由监测结果可知，项目占地范围内土壤环境满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准[试行]》[GB36600-2018]表1筛选值第二类用地标准，土壤环境现状质量较好。 5、生态环境现状调查 该地森林植被属山地植被区，植被区系介于华中、华南和滇黔植物区系的过渡地带，属中亚热带典型常绿阔叶林北部植被亚地带，其植被类型以亚热带常绿阔叶林及各种杉木为主。 经初步调查，调查区域内的植物有60余种，本项目影响区主要植被类型为山区高寒区常绿乔木、稀树灌木、草丛等。项目影响区乔木种类主要为杉科、山茶科、樟科、壳斗科等，分布在河段沿途的低山、深丘、浅丘，平坝仅有零星分布；灌木主要有盐肤子、白栎、胡枝子、乌饭、杜鹃、化香、冬青等，主要分布于深丘、低山陡薄地带；草本植物主要有铁芒箕、五节芒、白茅、野枯草、蕨类等。 （1）陆生动物 根据调查，河段区域内动物有哺乳类10余种，鸟类30余种，爬行类7种。常见的有燕子、壁虎、青蛙、蟾蜍等。 ①兽类 根据有关资料，中方县野生动物主要分布在海拔人迹罕至的密林深处。项目区域内仅有常见的兽类有10余种，如黄鼠狼、野猫、山鼠、野猪等，没有国家级保护动物和省级保护动物。 ②鸟类 根据调查，项目河段的鸟类有麻雀、燕子、鸽子、斑鸠等30余种。该地因地处中低山区，冬候鸟、夏候鸟、旅鸟均有分布。项目区域内没有国家珍稀保护鸟类，工程河段常见鸟类以农林益鸟为主。 ③爬行动物 根据调查，项目河段区域内的爬行动物有蛇、壁虎、龟、鳖、蜥蜴等7种，工程区没有国家级和省级保护爬行动物。 ④两栖动物 根据实地调查和相关资料，该区域两栖动物共有2种，即青蛙和蟾蜍，分隶1目、2科、2属。工程河段没有国家级和省级保护两栖动物，也没有中国濒危动物红皮书目录物种。 （2）水生生物 为了充分了解项目区域河段的水生生态环境现状，本次评价查阅相关资料和实地调查。饵料生物调查的主要内容为：浮游植物、水生维管束植物、浮游动物、底栖动物现状。 ①浮游植物现状 浮游植物作为水体中的初级生产力最主要的组成部分，是多数成鱼和鱼苗的天然饵料，在营养结构中起着重要的作用。 经过了水能资源开发利用规划环评中的调查，流域共有水生藻类植物种类中以硅藻门、绿藻门为主，其次为蓝藻门，其它种类所占比例较少。其中硅藻门中针杆藻属、侧结藻属、卵形藻属种类较多；绿藻门的种类也比较丰富，常见的有衣藻属、丝藻属、小球藻属等；蓝藻门成为工程水域第三大优势种群，主要包括微囊藻属、念球藻属、颤藻属、螺旋藻属的种类。 ②水生维管束植物现状 水生维管束植物是水体中的生产者，能利用太阳能通过光合作用制造有机营养物质，使之变成可供生物生长繁殖的能量，是水生生态系统中的基本环节。 本区域共有水生维管束植物主要为轮叶黑藻、马来眼子草、苦草等。 ③浮游动物现状 浮游动物以水生细菌和浮游藻类为食，也是所有幼鱼和某些成鱼的饵料基础。在这次调查中发现，该工程水域调查河段浮游动物有约10余种。浮游动物是一个复杂的生态类群，包含无脊椎动物的大部分门类。在淡水水体中研究最多的是原生动物、轮虫、枝角类和桡足类四大类。本区域主要为原生动物和轮虫类。 ④底栖无脊椎动物 底栖无脊椎动物是第三营养级的主要组成，也是饵料生物中生物量较大的类群，为江河中多数鱼类的饵料基础。 经调查，调查区域底栖无脊椎动物以节肢动物门昆虫纲的种类最多，其次为环节动物、软体动物，环节动物有蚯蚓、水蛭等，软体动物有螺、河蚌、贝壳、蜗牛等。 ⑤鱼类多样性调查 根据中方县相关资料与实地调查结果，整理获得当地鱼类资源状况。 通过调查表明，麻溪江水域有鱼类约10余种，主要鱼类有鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、鳙鱼、草鱼、青鱼、泥鳅、黄刺古等，无特有种、稀有种。项目水域主要经济鱼类为鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、鳙鱼等。 项目涉及水域无鱼产卵场、幼鱼索饵场、鱼类越冬场，无水生生物自然保护区、水产种质资源保护区，无国家保护的珍稀水生生物。 6、项目区域河道用水现状 项目取水口为麻溪江拦河坝处，沿线居民饮用水采用山泉水或自来水，山泉水从山顶上通过管道引入居民家中，个别村民家中有摇井，但摇井水仅作为日常生活用水，不作为饮用水。 沿线无工矿企业生产用水，无企业用水要求。 7、项目区域土地利用现状和污染源 项目涉及水域两侧主要为山林和耕地，沿线无工况企业。流域上主要污染源是生活污染源和农业面源，目前流域无工况污染源。区域内农林活动较为频繁，乡村生活垃圾、污水等未经处理排放的环境问题已开始出现。受地理、气候等自然条件的影响，开发河段自然景观体系组成较复杂、种群数量较多，自然生态系统自我调节能力较强，受人为干扰较小，自我恢复较快。 8、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，区域内无自然保护区、饮用水水源保护区、珍稀动植物保护物种、无历史文物古迹等需要特殊保护的环境敏感点。本项目主要环保目标见表3-5所示，环保目标分布见附图3。 表3-5 主要环境保护目标 ### 环境要素; ### 敏感点名称; ### 相对厂址的最近距离; ### 坐标; ### 规模; ### 环境功能区. ### 环境空气; ### 堆子村居民点; ### 东南面405m; ### 经度：110.155610 ### 纬度：27.369900; ### 约12户，48人; ### 环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. ### 地表水; ### 麻溪江; ### 紧邻; ### 经度：110.151780 ### 纬度：27.371462; ### 平均流量0.68m3/s; ### 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类. 声环境; ### 堆子村居民点; ### 东南面405m; ### 经度：110.155610 ### 纬度：27.369900; ### 约12户，48人; ### 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 地下水环境; ### /; ### 坝址及电厂周边; ### /; ### /; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准. 土壤环境; ### /; ### 坝址及电厂周边; ### /; ### /; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 执行标准. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 臭氧; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 2、地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，具体标准见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 指标; 标准值; 标准依据. pH（无量纲）; 6~9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. DO; ≧5mg/L. 高锰酸盐指数; ≤6mg/L. COD; ≤20mg/L. BOD5; ≤4mg/L. 悬浮物; /. NH3-N; ≤1.0mg/L. 总磷; ≤0.2mg/L（湖、库0.05）. 总氮; ≤1.0mg/L. 石油类; ≤0.05mg/L. 锰; ≤0.1mg/L. 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体标准见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废水：项目营运期生活污水经化粪池收集后定期清掏用于周边农田及林地施肥，不外排 - 2、废气：项目不设食堂，也无工艺废气产生。 - 3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表4-4。 表4-4 噪声排放标准限值 昼间; 夜间; 依据. 60dB（A）; 50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 本项目无生产废水及工艺废气产生。生活污水经化粪池收集后定期清掏用于周边农田及林地浇灌。根据项目工程特点，本项目不设总量控制指标。 |

- 五、建设项目工程分析

1、工艺流程简述（图示）： （1）施工期工艺流程及产污环节 本项目已于2007年进入运营阶段，因此，本次不对施工期的污染源进行分析。 （2）营运期工艺流程及产污环节 本项目生产工艺流程及产污环节见图5-1所示。 图5-1 项目生产工艺流程及产污环节图 电量并入电网，尾水进入灌溉渠道 工艺流程简述： 由上图可知，泓源水电站利用大坝拦河蓄水，采用压力钢管进行引水发电进行发电，电站尾水进入原有的灌溉渠道。 发电原理：水力发电过程是一个水能转化为电能的能量转换过程。采用大坝加进水闸至发电机房，使水能转变为旋转机械能，带动与水轮机同轴的发电机发电，从而实现从水能到电能的转换。产生的电量最终并入国家电网。 2、施工期污染源分析 本项目已于2007年进入运营阶段，因此，本次不对施工期的污染源进行分析。 3、营运期污染源分析 （1）废气 根据电站运营流程，本项目无生产废气产生，主要大气污染物为食堂油烟。 本项目当班人员约2人，当班人员每次在电站内就餐和住宿，仅进行简单烹饪，产生的油烟废气很少。 （2）废水 ①水污染要素影响源 本项目营运期废水主要包括生活污水和发电尾水。 A、生活污水 本项目仅当班人员在电站内就餐和住宿，当班人员约为2人，生活污水主要来自工作人员的生活污水。根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020），员工生活用水量按145L/人·d计算，则生活用水量为0.29m3/d（105.85 m3/a），废水产生量按用水量的80%计算，则员工生活污水产生量为0.232m3/d（84.68m3/a）。废水中主要的污染因子有COD、BOD、SS、NH3-N、动植物油等。根据现场踏勘，本项目生活污水经化粪池处理后用作周边农肥，不外排。 表5-2 项目营运期废水水质表 废水; 污水量; 污染因子; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 生活污水; 84.68t/a; 产生浓度mg/L; 250; 150; 200; 25; 10. 产生量t/a; 0.021; 0.013; 0.017; 0.002; 0.001. B、发电尾水 根据工艺流程可知，本项目发电厂房只是利用水流带动发电机叶轮转动，利用的过程不改变水质，生产过程无工艺废水产生。因此发电尾水直排至下游麻溪江，不会影响麻溪江的水环境功能类别。 ②水文要素影响源 A、水文情势变化 泓源电站为引水式电站，拦河坝建成蓄水后，使所在河流水文情势发生变化，河段各断面水位均较原有水位有不同程度的抬升，水位提升由坝前至库尾逐渐减小。蓄水后库区河道河床断面将较天然水位时的河床断面有所加宽，在相同流量下，库区河段水体的流速将较天然情况下有所降低。坝址上游出现回水淹没；但下游河道受流量影响有束窄萎缩现象发生，因此电站对下游河段水文情势变化影响一般。 B、水温变化 本工程大坝上游库区库容不大，水位一般，出库水温与入库水温基本无变化，水库采用坝顶溢流，对下游河道的水温影响较小。 C、水质变化 电站建成后，就引水发电过程而言，水体经过水轮机及发电机组发电后产生的尾水，基本不含污染物，河道水质基本保持原有状态，对原天然河道的水质影响不大。此外，库区蓄水量较小，对水质的影响并不显著，库区水质将基本维持天然河流状况，总的来看，电站运行对河流水质基本没有影响。 D、水体富营养化 本工程大坝建成后形成了一定的库区，库区基本保持天然状态，库区蓄水量不大，对水体的自净能力影响较小，库区形成后不会产生水体富营养化。 （3）噪声 营运期的主要噪声源水轮机和发电机的运行噪声，类比同类水电站的设备噪声，其设备噪声源强见表5-3。 表5-3 设备噪声平均声级值 序号; 噪声源; 台数; 等效声级dB(A); 所在位置. 1; 水轮机; 2; 65-75; 发电厂房内. 2; 发电机; 2; 75-85; 发电厂房内. 根据现场踏勘，目前厂房内各设备采取距离衰减及墙体隔声的措施。 （4）固体废物 本项目运营过程中产生的固废包括：一般工业固废、危险废物以及生活垃圾，一般工业固废包括拦河坝上悬浮物；危险废物包括废机油、废润滑油、废油桶、废含油抹布及手套。 ①一般工业固废 在坝址及取水口格栅处会有漂浮物，这些漂浮物主要是枯枝、落叶，根据近2年的运行记录，增效扩容后，废枯枝落叶的产生量约0.4t/a。 ②危险固废 A、废机油、废润滑油 项目在机组安装、调试、检修等情况下，有废润滑油、废机油产生，机组约1年检修1次，产生量约0.005t/a，属于《国家危险废物名录》（2016年版）中危险废物，废物类别为HW08中900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物）。 B、废油桶 项目在机组安装、调试、检修等情况下，更换后的废油桶，产生量约0.0001t/a，根据《国家危险废物名录》，废油桶为含有或沾染毒性危险废物的废弃包装物、容器属于危险废物，废物代码900-041-49。 C、废含油抹布、手套 本项目机器用到机油和润滑油，极少量溢流产生的废油采用抹布擦拭，含油抹布、手套产生量为0.0002t/a，属于《国家危险废物名录》中含有或沾染毒性危险废物的废弃包装物、容器属于危险废物，废物代码HW49。 ③生活垃圾 生活垃圾主要有塑料包装袋、废纸等杂物，项目员工为4人，当班人员2人，人均生活垃圾产生量以1kg/人·天计，员工生活垃圾的产生量为0.73t/a。 本项目固体废物产生及处置情况见表5-4所示。 表5-4 本项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 固废类别; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 废机油、废润滑油; 900-249-08; 0.005; 经电站设置的危废暂存间分类暂存后委托有资质的单位进行处置. 2; 废油桶; 900-041-49; 0.0001. 3; 废含油抹布、手套; 900-041-49; 0.0002. 4; 坝址及进水格栅处悬浮物; 一般固废; 0.4; 收集后由环卫部门清运. 生活垃圾; 生活垃圾; 0.73. （5）生态环境 大坝建成后，隔断了大坝上下游物种之间的基因交流，导致饵料生物和鱼类组成发生变化，使得天然河流生境片段化。 但根据现场踏勘情况，泓源电站厂房及大坝建设至今已13 年，电站发电尾水原有的灌溉渠道，水库及电站现状对上下游的生态影响一般。从项目所在地水生生物生态现状来看，工程区域的鱼类为当地常见物种，根据电站管理人员介绍及现场调查询问，没有发现珍稀濒危保护物种和洄游鱼类的记录，因此水利枢纽对水生生态影响一般。厂房建设占用土地，破坏植被。但根据现场踏勘情况，泓源电站厂房及大坝建设至今已13 年，影响范围内植被恢复较好；水库对于陆生生态的影响主要为大坝拦河蓄水，一方面增加了水域面积，两栖类动物的生境面积也随之扩大，促使其数量上的发展；另一方面一些林地为适宜生境的动物被迫放弃壅水区并迁徙到周边区域，对陆生动物的多样性不会造成影响；水库建成后， 水域内的陆生植物将会减少，水生植物增加，由于增加的水域面积较小，对陆生植物的多样性及数量的影响小。电站已经建成运行多年，上下游的生物及生境已经稳定并形成新的平衡，根据现场踏勘情况可知，电站的运行对陆生生态环境影响小。 水库蓄水后，河流流速将减慢。水库水温结构类型属于混合型，对水温的影响很小。同时引起的径流变化将对下游河道生态环境带来影响。 河段水生生态也将发生较大变化。本水电站工程水库运行方式为无调节，从总体来看坝址下游河段年内径流量及日径流量与天然情况对比变化较小。但从瞬时流量看，坝址下游河段瞬时流量会发生较大的变化，坝址下游河段的水文情势发生改变，将使河段的水生生态环境发生一定的变化，进而可能影响河段水生生态情势。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / | / | / |
| 水污 染物 | 生活污水（84.68m3/a） | CODcr | 250mg/L，0.021t/a | 经化粪池处理后用作周边农肥 |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.013t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.017t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.002t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 15mg/L，0.001t/a |  |
| 固体 废物 | 生产固废 | 废机油、废润滑油 | 0.005t/a | 经危险废物暂存间暂存后交由有资质的单位处理 |
|  |  | 废油桶 | 0.0001t/a |  |
|  |  | 废含油抹布及手套 | 0.0002t/a |  |
|  |  | 坝址及进水格栅处悬浮物 | 0.4t/a | 收集后由环卫部门清运处置 |
|  | 生活垃圾 |  | 0.73t/a |  |
| 噪声 | 发电机房设备的运行噪声，声源强度65-85dB(A)。 |  |  |  |
| 其它 | / |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 水电站建设改变评价河段的水文情势和水域生态环境条件。水库蓄水后对生态环境的影响主要包括水生生物生态环境面积扩大引起水生生物及鱼类资源种类和分布的变化。具体如下： （1）大坝阻隔了鱼类的通道，大坝下游水量减少，大坝下游鱼类有所减少。 （2）水库水面积增加导致陆生植被损失，但同时增加水生植物的数量和种类； （3）库区蓄水，水流变缓，浮游生物，水生植物，底栖动物及定居性鱼类的数量和生物量将比原有河道增加。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

1、施工期环境影响分析 本项目已于2007年进入运营阶段，因此，本次不对施工期的污染源进行分析。 2、营运期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 根据电站运营流程，运营期无生产性废气。本项目仅当班人员在电站内就餐和住宿，食堂使用电能作为生活能源，每餐就餐人数约为2人，仅进行简单烹饪，产生的油烟废气很少，食堂油烟废气经排气扇抽气排放，对周边环境影响较小。 （2）水环境影响分析 ①评价等级 本项目为水力发电类项目，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级确定原则，本项目应按照水文要素影响型建设项目评价等级划分水温、径流与受影响地表水域等三类水文要素的影响程度进行判定，判定依据见表7-1。 表7-1 水文要素影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 水温; 径流; 受影响地表水域. 年径流量与总库容百分比α/%; 兴利库容与年径流量百分比β/%; 取水量占多年平均径流量百分比γ/%; 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2；过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R/%. 河流. 一级; α≤10；或稳定分层; β≥20；或完全年调节与多年调节; γ≥30; A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥10. 二级; 20＞α＞10；或不稳定分层; 20＞β＞2；或季调节与不完全年调节; 30＞γ＞10; 0.3＞A1＞0.05；或1.5＞A2＞0.2；或10＞R＞5. 三级; α≥20；或混合型; β≤2；或无调节; γ≤10; A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5. 注1：影响范围涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，评价等级应不低于二级。 注2：跨流域调水、引水式电站、可能受到河流感潮河段影响，评价等级不低于二级。 注3：造成入海河口(湾口)宽度束窄(束窄尺度达到原宽度的5%以上)，评价等级应不低于二级。 注4：对不透水的单方向建筑尺度较长的水工建筑物(如防波堤、导流堤等)，其与潮流或水流主流向切线垂直方向投影长度大于2 km时，评价等级应不低于二级。 注5：允许在一类海域建设的项目，评价等级为一级。 注6：同时存在多个水文要素影响的建设项目，分别判定各水文要素影响评价等级，并取其中最高等级作为水文要素影响型建设项目评价等级。. 本项目属于引水式电站，年取水量为116万m3，电站坝址以上多年平均径流量200万m3，计算得出γ=60.54≥30，对照上表，则本项目评价等级判定为一级。 ②对水文情势的影响分析 本项目其对水文情势的影响如下： A、对上游河段的水文情势的影响 本电站属于引水式电站，拦河坝最大坝高为28.74m，与天然河道相比该段水深增大、流速减缓，雍水区水体由河道急流型转变为缓流型。 电站引水枢纽局部抬高水位，造成雍水区水流进一步减缓，枢纽以上会产生一定的淤积。雍水区拦河坝拦截了全部推移质泥砂和大部分悬移质泥砂，泥砂淤积对电站的正常运行和库尾回水会产生一定影响。当地区域水体含沙量很小，属于少砂河流，泥砂淤积情况影响不大。 B、对下游河段的水文情势的影响 泓源水电站从麻溪江拦河坝处引水，退水口位于电站厂房的麻溪江，根据现场调查及走访查询，未造成脱水河段。根据《湖南省中方县泓源电站水资源论证报告表》中的结论，泓源水电站生态流量为0.68m3/s，因此，采用0.068m3/s作为本次生态流量核定成果。电站取水口核定断面有生态流量泄放要求，但尚未核定生态流量值；当前取水口有生态流量泄放设施，为坝体底部泄流阀：内径为300mm。 根据管径DN300mm 的泄流阀复核泄流能力，按照《水力计算手册》有压管流计算方法，其计算公式如下： 经计算，现状泄流阀过流流量为0.93m³/s，满足生态流量泄放要求，泄放设施不需进行改造。 C、对水温的影响 天然河道水流较急，水体混合均匀，表层和底层的水温基本相同。拦河坝的库区由于流速减缓，水体相对静止，热量传输能力差，下层水温较低，上下层水体的温度差别较大。本电站属于引水式电站，拦河坝最大坝高为28.74m，库容为23.7万m3，拦河坝上游库区不大，未出现明显水温分层现象，库区进出水量频繁，更新周期短，下泄水温与天然河道水温基本一致。 ③对区域水资源影响分析 根据现场踏勘，项目取水口周边没有工业企业，居民用水来源于山泉水或自来水，因此本项目建设不会对周边居民饮用水源造成影响。 泓源水电站属于引水式电站，取用水方式比较简单，取水利用后排入下游麻溪江，电站年取水量116万m3，年退水量116万m3，即电站在运营过程中几乎不消耗区域水资源量。 ④对河流水质影响分析 A、生活污水 本项目营运期废水主要来自电站员工的生活污水，根据工程分析可知，本项目生活污水产生量0.232m3/d（84.68m3/a）。废水中主要的污染因子有COD、BOD、SS、NH3-N、动植物油等。根据现场踏勘，项目生活污水经化粪池处理后用作周边农肥，不外排。 B、发电尾水 本项目发电厂房发电后尾水直接排入原有的灌溉渠道，就发电过程而言，水体经过水轮机及发电机组发电后产生的尾水基本不含其他污染物，灌溉渠道可以基本保持原有状态，对原灌溉渠道的水质影响不大。 C、水体富营养化 水体富营养化是由于水体中氮、磷等植物营养物质的富集而使水质恶化的现象，表现出水体的水生生物生长繁殖能力提高、藻类异常增殖等现象。拦河坝形成后，容量增大，水体稀释能力增加，有利于溶解矿物质，减少浑浊度和生化需氧量；另一方面，库区流速减缓，水库中氮、磷等污染物扩散能力较天然河道状态降低，稀释自净能力降低，可能造成坝址处水体营养物质浓度增加。 目前评价区无工业污染源，水库坝址处及其上游地区的水污染源主要是水土流失携带进入水库的少量悬浮物、氮、磷等营养元素。目前，项目区附近的森林植被覆盖良好，农田耕地较少，土壤抗侵蚀能力较强，水土流失程度较轻，根据类似工程观测，由水土流失携带进入水库的氮、磷等营养元素的量较少，不会造成水库中氮、磷等营养元素的量明显增加而使水库发生富营养化。并且本项目属于引水式电站，来多少水退多少水，水流交换快，自净能力强，不会产生富营养现象。 ⑤对上下游电站影响分析 本项目产生的生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排，对下游麻溪江无影响；发电尾水基本不含其他污染物，河道水质可以基本保持原有状态，对原天然河道的水质影响不大。因此项目运行产生的废水对下游电站无影响。 此外，根据《湖南省怀化市中方县小水电清理整改综合评估报告》，麻溪江流域现状梯级开发电站共2处，分别为雨顺水电站、泓沅电站。该电站在保证上下游取水用户用水和下游流域生态需水量的情况下发电运行。其取用水均是按规划配套的水资源开发项目，该电站取水对上下游取水用户的取水均无影响。 （3）声环境影响分析 项目噪声主要是发电厂房内的发电机及水轮机的设备噪声，噪声级为65~85dB(A)，为了解设备噪声是否对周边外环境造成影响，本评价委托湖南德环检测中心对项目厂界外四周进行监测，根据监测结果可知，项目各厂界可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，即设备噪声选用低设备噪声，再经距离衰减和墙体隔声后，对周围环境的噪声影响不明显，不致扰民。 （4）固体废物影响分析 项目运营过程中产生的主要固体废物包括生活垃圾、一般工业固废和危险固废。 ①生活垃圾及一般固废 根据工程分析，本项目员工生活垃圾的产生量为0.72t/a；一般固废为坝址及进水格栅处漂浮物，产生量为0.4t/a。项目生活垃圾及一般固废经收集后由环卫部门清运。 ②危险固废 本项目危险固废主要包括废机油、废润滑油、废油桶、废含油抹布及手套，其中废机油及润滑油产生量为0.005t/a、废油桶产生量为0.0001t/a、废含油抹布及手套产生量为0.0002t/a。根据现场踏勘，目前项目暂未设置危废暂存间，危险废物也未按要求委托有资质的单位处置。因此，环评建议电站按要求单独设置一间约5m2的危废暂存间，危险废物经危废暂存间暂存后需与有资质的单位签订危废处置协议，对危险废物进行合规合法的处理。 危废暂存间设置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013修订）规范要求： A、贮存设施应以混凝土、砖等材料建成的相对封闭场所，并设置通风口；各类危险废物须分区、分类存放，禁止一般工业固废和生活垃圾混入。 B、贮存设施地面、围堰内壁需采用坚固、防渗、防腐蚀，且与危险废物相容的材料建造，以保证防渗的面层结构应足以承受一般负荷及移动容器时所产生的摩损，并确保液态废物不渗入地下。 C、贮存设施外部应修建雨水导排系统，防治雨水径流进入危废暂存间。 D、危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 E、危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，并建立台账。 F、强化配套设施的配备，危险废物应当使用符合标准的容器盛装，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准标签。 G、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 H、危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 在严格执行上述措施后，项目产生的固体废物都得到合理处置，不会对外环境产生明显影响。 （5）土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤影响（试行）》（HJ964-2018），建设项目项目类别、建设项目所在地周边的土壤敏感程度判别依据及评价工作等级划分见下表。 表7-3 土壤环境影响评价项目类别表 行业类别; 项目类别. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类. 电力热力燃气及水生产和供应业; 生活垃圾及污泥发电; 水力发电；火力发电（燃气发电除外）；矸石、油页岩、石油焦等综合利用发电；工业废水处理；燃气生产; 生活污水处理；燃煤锅炉总容量65t/h（不含）以上的热力生产功能；燃油锅炉总容量65t/h（不含）以上的热力生产功能; 其他. 表7-4 生态影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 盐化; 酸化; 碱化. 敏感; 建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域; pH≤4.5; pH≥9.0. 较敏感; 建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域; 4.5＜pH≤4.5; 8.5＜pH≤9. 不敏感; 其他; 4.5＜pH＜8.5. 表7-5 生态影响型评价工作等级划分表 结合上述表格确定本项目土壤环境评价等级，本项目为水力发电项目，属于Ⅱ类。根据区域降雨量、地下水埋深、pH、及含盐量等情况，项目所在区域属于不敏感区域，因此，按照表7-5可知，本项目土壤环境影响评价工作为三级。 根据导则要求，三级评价可采用定性描述或类比分析法进行预测。本项目土壤污染为生态型污染，无特征因子，本次评价采用定性描述进行预测。项目建成后对土壤的影响主要为造成土壤盐化、酸碱化。本项目基本不会引起地下水水位发生变化。项目已运行多年，营运期间未造成周边土壤形成盐化及酸碱化，项目建设对土壤影响小。 （6）地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为其中的“31、水力发电-其他”，属Ⅳ类建设项目，项目可不开展地下水环境影响预测与评价。 （7）生态环境影响分析 项目总用地面积小于2km2，生态敏感性为一般区域，生态影响评价等级为三级，因本项目将导致下游水文情势发生改变，等级应上调一级，因此本项目生态影响评价为二级。 表7-6 生态影响评价工作等级划分表 影响区域生态敏感性; 工程占地（水域范围）. 面积≥20km2 或长度≥100km; 面积2km2~20km2 或长度50km~100km; 面积≤2 km2 或长度≤50km. 特殊生态敏感区; 一级; 一级; 二级. 重要生态敏感区; 一级; 二级; 三级. 一般区域; 二级; 三级; 三级. ①对陆地生态的影响 A、对陆生植物的影响分析 本项目是利用大坝拦河蓄水后引水发电，河道淹没均控制在河道堤防内。项目的建设，会由于水分状况布局的改变而引起周围植被发生一定的变化，尤其可能会使局部小环境变的湿润，使旱生河谷灌丛或草丛植被类型向半湿润的植被类型演化，但这种过程是很漫长的，影响也只是局部的，因此，项目营运期对当地陆生植物造成的影响较小。 B、对陆生动物的影响分析 大坝建成蓄水后，一些河谷灌丛林地、部分支沟灌丛及林地和农田区域陆生脊椎动物的栖息地将会损失，使这些环境中的陆生脊椎动物上移或迁徙它地。由于本项目淹没范围内植被较为单一，河谷中的陆生脊椎动物种类相对贫乏，所以对陆生脊椎动物总体影响程度相对较弱，各类相关因子不会有重大的改变。同时，水坝蓄水后，水域扩大，水流减缓，为水禽和涉禽、水生兽类、部分两栖动物以及部分爬行类提供了良好的栖息地，将会引起种类和数量上的增加。此外，坝址处生态系统的形成，河谷的湿润度增加，灌丛林密度也将会增加，水域鸟类与灌丛鸟类将得以发展；兽类中的小型种类，尤其是啮齿类会有所增加。 综上所述，本项目开发扰动地表面积不大，涉及陆生生态系统面积较小，从生态系统的整体性和完整性角度来讲，本项目涉及河段陆生生态系统的完整性、稳定性造成的影响很小。另外，电站已经建成运行多年，上下游的生物及生境已经稳定并形成新的平衡电站的运行对陆生生态环境影响小。 ②对水生生态的影响 项目营运期对区域河段鱼类资源的影响主要体现在两方面，其一，是大坝建筑物对河道的阻断影响，使坝址上下游河流的生物量交换受到较大的阻隔；其二，大坝等建筑物建成后使坝址上下游河流的水文情势发生了较大的改变，其水容量扩大、水位抬升、流速减缓等，使河段内鱼类的生存环境发生了改变。 A、大坝的阻隔对鱼类资源的影响 大坝建成后使河流被人为分割，限制了其中水生生物的生存空间。大坝的阻隔影响将直接造成鱼类生境的片断化。目前，项目涉及的河段不涉及鱼类三场（产卵场、索饵场、越冬场），不属于水生水生野生动植物自然保护区、水产种质资源保护区范围，该区域无珍稀保护鱼类及特有鱼类。坝址处河段水生鱼类主要以草鱼、鲢鱼、鲫鱼等为主。 大坝阻隔使鱼类的种类和数量减少，鱼类种类趋向单一化，坝址处河段鱼类主要是喜静水的鱼类，如鲤、鲫等的生长繁殖，鱼类多样性已经受到了影响，并可能导致流域鱼类遗传多样性、生态系统多样性的进一步丧失。因此项目可适当采取增殖放流措施，降低大坝阻隔对鱼类资源造成的不利影响。 B、水文情势因子的变化对鱼类资源的影响 大坝蓄水后，坝址处河段水生植物等鱼类饵料生物量的增加，将促进该段鱼类的生长和繁殖，而库区水文情势的变化又将使原适应于河流的鱼类逐步为适应静水或缓流生活型鱼类代替。 坝下减水河段由于流量减少，水体自净能力减弱，浮游动物、底栖动物密度和生物量有所下降，鱼类饵料减少，使得鱼类数量及种类均较原来有所减少，对鱼类生存环境有一定影响。但由于减水河段短，且坝下游无特殊保护鱼类及鱼类三场分布，因此对鱼类影响较小。 另外，鱼类属变温动物，生长与温度、阳光等气候因子有密切关系，其中水体温度是鱼类生长发育最重要的因子之一。坝址处水体交换频繁，停留时间较短，出入大坝水温与天然水体温度一致，库内不会发生明显的水温分层现象，不会对坝下鱼类的天然生境产生影响。 C、对浮游生物的影响 大坝建成后，改变了干流河道水域生态环境，使连续河道变成了分段型河道，造成了生境破碎化。由于水域生态环境的改变，将使雍水区及其下游河段的水生藻类、水生无脊椎动物等鱼类饵料生物发生变化。 由于雍水区水体深度增加、水面积扩大、容积增加，新增的被淹没区域的植被、土壤内营养物质渗出，水中有机物质及矿物质将增加，加上水流速度减缓，泥砂沉降，导致营养物质的滞留和积累，这为库区水域浮游动植物的繁衍提供了丰富的物质基础，硅藻、黄藻、绿藻、蓝藻等藻类植物的数量及比重将增加，急流藻类将被适合生长于较缓流速河流中的种类所代替，浮游植物的种群结构将发生变化。浮游植物的增加，为水生生物的生长、繁殖提供了充足的物质基础，因此水生维管束植物、浮游植物、浮游动物、底栖动物的种类将大大增加，群落结构更为复杂，个体密度和生物量也将增多，为鱼类提供了更丰富的饵料。但原适应流动水体的水生昆虫在种群和数量上会呈下降趋势。坝下减水段由于水量减少，浮游生物密度较原来会有所减少。 项目无堰坝，对存在水环境污染或水生生态破坏的，采取增殖放流、清淤以及必要的过鱼等生态修复措施。 ③对土地利用的影响 项目实施会造成土地利用格局的变化，水域的面积会增大；坝址、厂房造成建筑用地面积增加，土地利用格局发生一定的改变，这些都对评价范围内自然体系产生一定的影响。但通过区域自然生态系统体系的自我调节，以及水土保持工程和绿化恢复工程，自然体系的性质和功能已逐步得到恢复。 ④对局地气候的影响 本项目已投产运营多年，项目建成蓄水后，由于水体对温度的调节作用，项目区域及其附近地区气温年、日温差变小，建坝后由于下垫面陆地变水面，水体总蒸发量增加，年平均水气压有所增加，导致湿度状况改变。但由于本项目大坝地处湿润气候区，项目对湿度的影响范围和程度都不会很明显，一般年平均相对湿度增加2％左右，增加了土壤水分含量，有利农作物的生长和植被的增加，从而提高大坝周边生态系统的生产力及稳定性。由于本项目蓄水位较低，水面面积增加有限，而且大坝周围还有山体阻挡，所以仅对大坝区域及附近局部范围的小气候会有一定影响，对区域总体气候基本不影响。 ⑤对水土流失的影响 水电站开发不但工程建设占用、水库蓄水淹没部分林地资源，导致土地利用变更和生物群落演替，而且在施工过程中，由于地基开挖、料场开采、土石填筑和弃碴堆放，将不可避免地改变地形地貌，破坏植被，扰动原有土体，搠坏原有水士保持设施，使土壤松散、搬移、堆填和裸露，容易产生新的水土流失。因此，应采取科学的、有效的、切实可行的水土保持措施，防治水土流失建设施工过程中大坝和厂房地基开挖、弃碴堆放、土石料场开采及道路施工等施工活动将破坏原有自然地形、地貌和地表植被，损坏。项目已经运营多年，项目建成投入运营后，开挖扰动地表、占压土地和损坏草植被的施工活动基本终止，同时主体工程设计中的防护措施和水土流失方案得以落实后，水土流失面得到治理水土保持设施得到恢复，水土流失也将得到有效控制，因此该项目的运营期不会再造成新的水土流失。 ⑥减水河段生态环境影响 水是水电站的立身之本，也是公共资源，一方面需要通过水库储备一定的水位来保证水电站的发电，另一方面需确保下游的生态流量。本项目项目引水渠道长度为2.0km，大坝的建立必然造成下游河道减水（脱水），将对水生生态、生产和生活用水、河道景观等产生一系列的不利影响。减水段的水流量大大减少，水生生物量及种类也相应减少。根据现场调查，项目所在河段属于山溪性河流，季节性强，河床比降大，水流湍急，不具备鱼类“三场”的生境条件，在评价河段内无典型的长距离洄游性鱼类，没有发现集中的鱼类“三场”，评价河段未发现国家级、省级以及列入《中国濒危动物红皮书》珍稀保护鱼类，工程建设不会对鱼类产生影响，因此不会造成鱼类的种类灭绝。据现场踏勘，减（脱）水河段两岸有植被生长的地方距水面均较近，植被生长所需水份主要靠所在地河流及空气湿气，因此本工程对减（脱）水段内两岸的植被影响小。为了保证生态下泄水量，本次环评要求建设单位安装增设闸门限位装置和生态流量监测设备，项目安装监控系统，可随时监控项目所在地的生态下泄水量，保证减水河段的生态需水量。其次树立健康绿色生态环境意识，只有意识上树立了健康理念，才能认真执行各项环保政策。 坝址下游有山泉水直接汇入减水段，电站未对其进行收集，可补给减水河段的水流量。同时，在拦坝死水位以下设置下泄孔，保障不小于10%的生态下泄量。 因此，坝址下游的减水河段通过生态基流、无名小溪和山泉水补给后对该河段的水生生物、生态用水影响较小。 当枯水期不满足所在区域的生态流量（生态基流及灌溉用水）的需求时，电站应停止供电。 3、环境风险分析与评价 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）（以下简称《风险评价导则》）可知，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）评价依据 ①风险调查 本项目在生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质主要为润滑油和废润滑油。本项目润滑油仅在机组安装、调试、检修时使用，最大暂存量约为2桶（约16L/桶，0.03t），废润滑油产生量约为0.005t。 ②风险潜势初判 对照《风险评价导则》附录B中临界量，危险物质数量与临界量的比值Q的计算见表7-7所示。 表7-7 项目危险物质数量与临界量的比值Q计算一览表 物料名称; 存储区; 最大暂存量（t）; 临界量（t）; Q值. 润滑油; 发电厂房; 0.03; 2500; 0.000012. 废机油、废润滑油; 危废暂存间; 0.005; 0.000002. 总计; /; /; /; 0.000014. ③评价等级 由表7-7可知，本项目危险物质数量与临界量的比值Q=0.000014，根据《风险评价导则》附录C的要求及评价工作等级划分表，当Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 （2）环境敏感目标概况 本项目周边主要环境敏感目标分布见表7-8所示。 表7-8 项目周边主要环境敏感目标分布一览表 ### 环境要素; ### 敏感点名称; ### 相对厂址的最近距离; ### 坐标; ### 规模; ### 环境功能区. ### 环境空气; ### 堆子村居民点; ### 东南面405m; ### 经度：110.155610 ### 纬度：27.369900; ### 约12户，48人; ### 环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. ### 地表水; ### 麻溪江; ### 紧邻; ### 经度：110.151780 ### 纬度：27.371462; ### 平均流量0.68m3/s; ### 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类. 声环境; ### 堆子村居民点; ### 东南面405m; ### 经度：110.155610 ### 纬度：27.369900; ### 约12户，48人; ### 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 地下水环境; ### /; ### 坝址及电厂周边; ### /; ### /; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准. 土壤环境; ### /; ### 坝址及电厂周边; ### /; ### /; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值. （3）环境风险识别 根据项目生产工艺、原辅材料、污染物及环保措施等来识别项目环境风险。本项目的环境风险源项见表7-9所示。 表7-9 项目事故源项识别表 序号; 事故源; 事故类别; 事故原因; 危害对象. 1; 机油、润滑油存放间; 泄漏; 操作不当、储存不当; 地表水体、土壤. 2; 危险废物暂存间; 泄漏; 操作不当、储存不当; 地表水体、土壤. 3; 厂房易燃区域; 火灾; 操作不当; 地表水体、大气环境、土壤. （4）环境风险分析、环境风险防范措施及应急要求 ①机油、润滑油发生泄漏事故 本项目润滑油的暂存量约为2桶，0.03t，若工作人员因操作不当等原因导致机油及润滑油发生泄漏，泄漏的机油和润滑油由于存放量少，因此仅会在厂房内漫流，工作人员用稀油毡或者抹布擦干净即可，不会对外环境造成污染。 ②废机油、废润滑油发生泄漏事故 项目在机组安装、调试、检修等情况下有机油及废润滑油产生，暂存量约为0.005t，如果将废润滑油随意丢弃、外倾，将会对区域的土壤及地表水造成不良影响。因此企业应该严格根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求建设危废暂存间，做好防渗、防泄漏、防雨淋、防晒等措施，对废油、废油桶和废含油抹布、手套等危险废物的产生、转运进行台账管理等。 ③厂房易燃区域发生火灾事故 本项目为水力发电厂，引起火灾的主要是电力起火，电起火不能用水灭火，因此当发生火灾时，工作人员立即切断电源，再用干粉灭火器灭火。扑灭后将现场清扫即可，不会产生消防废水，对外环境的影响较小。 （5）分析结论 建设单位在做到前文要求的环境风险防范措施及应急要求等的前提下，本项目环境风险是可控的。 按照以上基本内容，本项目环境风险简单分析内容见表7-10所示。 表7-10 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 泓源水电站建设项目. 建设地点; （湖南）省; （怀化）市; （中方）区; （/）县; （/）园区. 地理坐标; 经度; 110°15′49.12″; 纬度; 27°37′4.78″. 主要危险物质及分布; ①机油及润滑油暂存在发电厂房内； ②危险废物暂存在危废暂存间内。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①机油及润滑油泄露后仅在厂区漫流，不会进入外环境。 ②发生火灾爆炸后产生的浓烟及有害气体污染大气环境。 ③废机油及废润滑油泄露后仅在危废暂存间漫流，不会进入外环境。. 风险防范措施要求; ①机油及润滑油泄漏、火灾风险防范措施 a.厂区配备吸油毡、抹布和应急空桶等风险物资。 b. 建设单位还要加强管理，定期检查存放润滑油区域是否发生泄漏。 ②厂区火灾风险防范措施 a.发电厂房区域严禁吸烟，带入明火，定期进行操作规范及安全意识宣讲，提高作业人员安全意识。 b.厂房区域应配备干粉灭火器等消防设备。 c.建设单位还要加强管理，定期检查，预防电路起火等。 ③危险废物泄漏风险防范措施 企业应该严格根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求建设危废暂存间，做好防渗、防泄漏、防雨淋、防晒等措施，对废油、废油桶和废含油抹布及手套的产生、转运进行台账管理等。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目的危险物质主要是润滑油和废润滑油，根据前文的分析，项目Q值为0.000014，属于Q＜1，项目的环境风险潜势为Ⅰ级，评价等级为简单分析。只要建设单位及时落实本表中提出的风险防范措施要求，本项目的环境风险可控。. 4、环境管理与监测计划 为确保本项目生产经营期间环保措施落实到位，环境质量不受重大影响，建议企业制定环境管理措施： （1）由企业领导统筹，指点兼职环境环保人员负责全产环境质量问题，并组织企业员工定时学习有关环境问题保护措施及环保生产知识。 （2）企业制定生产过程中产污环节的环境保护章程，规范操作。制定常见环境问题的处理措施及流程。 （3）企业设置专门环保经费，且禁止该经费它用。 （4）每周对产生污染物区进行检查，并填写登记表。 （5）生产中发现环境问题，及时报告企业领导报告，并及时妥善处理。如遇重大问题立即向环保部门汇报。 （6）企业每年对环境问题进行总结，并制定下一年度环保工作安排。 （7）认真听取受工程影响的附近居民及有关人员的意见，了解公众对厂区产生的环境污染的抱怨，妥善处理好矛盾。 本项目环境监测计划见表7-12。 表7-12营运期环境监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率; 备注. 噪声; 厂界四周; 连续等效声级Leq(A); 每年1次; 委托有资质的单位进行. 地表水; 发电尾水下游50m处; 水温、pH值、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、悬浮物等; 每年1次. 下泄生态流量; 水量监测; 在线监测. 5、项目建设可行性分析 （1）产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（以下简称《指导目录》）可知，本项目属于《指导目录》中“鼓励类第二点水利：11、综合利用水利枢纽工程”，因此，项目符合相关产业政策的要求。 （2）规划相符性分析 ①与《水电发展“十三五”规划》（2016-2020年）的相符性 国家能源局发布的《水电发展“十三五”规划》（2016-2020年）要求优先安排贫困地区水电项目建设，贯彻落实中央关于发展生产脱贫一批的精神，积极发挥当地资源优势，科学谋划、加快推进贫困地区水电重大项目建设，加大贫困地区水电项目开发扶持力度，同等条件下优先布局和核准建设贫困地区水电项目，更好地将资源优势转变为经济优势和扶贫优势。本项目位于怀化市中方县铜湾镇堆子村，项目的运行可缓解中方县电力能源紧张情况，促进中方县及其周边区域经济持续稳定发展，与该规划相符。 ②与《可再生能源发展“十三五”规划》的相符性 根据《可再生能源发展“十三五”规划》（发改能源[2016]2619号）中的主要任务：“（一）积极稳妥发展水电：1、积极推进大型水电基地建设。2、转变观念优化控制中小流域开发。3、加快抽水蓄能发展。4、积极完善水电运行管理机制。5、推动水电开发扶贫工作”。本项目为小水电项目，与该规划相符。 （3）选址符合性 项目选址位于怀化市中方县铜湾镇堆子村，水电站为引水式。从环境敏感程度看，项目选址不在生态红线范围内、不占用基本农田、不占用城镇居民用地、不影响道路交通；电站所处位置为非自然保护区及非禁止开发区；项目取水、退水河段不涉及鱼类三场（产卵场、索饵场、越冬场），不属于水生水生野生动植物自然保护区、水产种质资源保护区范围，该区域无珍稀保护鱼类及特有鱼类。水电站周边无文物古迹等，项目区无村寨房屋淹没，无移民安置任务。因此，本项目选址基本可行。 （4）“三线一单”符合性分析 ①生态红线 本项目位于怀化市中方县铜湾镇堆子村，根据怀化市生态红线划定范围图，本项目不在生态红线范围内，从选址上符合生态保护红线划定的相关要求。 ②环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，地表水环境质量为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类。监测数据表明，区域环境质量现状较好，具有相应的环境容量。本项目不涉及生产废气排放，生活污水经化粪池处理后用作周边农田灌溉，各项噪声采取防治措施后均可实现达标排放，各项固体废物均可得到妥善处置。采取本环评提出的相关环保措施后，本项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。 ③资源利用上线 本项目属于水电站项目，水电站为引水式发电，对水生生态影响较小。项目营运过程中无生产废气产生，食堂油烟废气产生量很少，经排气扇排放后对周围大气环境影响较小。生活污水经化粪池处理后用作农肥，发电尾水无污染，尾水直排至下游麻溪江，不会改变河道水质原有状态。项目建成后，利用了水资源发电，可再生资源替代不可再生资源来发电，减少了燃煤发电产生的污染物排放量，因此本项目建设不会造成水、气等资源利用突破区域的资源利用上线。 ④环境准入负面清单 经对照《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单——中方县产业准入负面清单》，本项目为水电开发项目，不属于其中的限制类和禁止类，因此，符合中方县产业准入条件。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”要求。 （5）与《关于开展长江经济带小水电清理整改工作的意见》（水电[2018]312号）和《湖南省小水电清理整改实施方案》（湘水发[2019]4号）相符性 根据《意见》，小水电项目共分为3类，分别为退出类、保留类、整改类。 ①退出类 位于自然保护区核心区或缓冲区内的（未分区的自然保护区视为核心区和缓冲区）；自2003年9月1日《环境影响评价法》实施后未办理环评手续违法开工建设且生态环境破坏严重的；自2013年以来未发电且生态环境严重；大坝已鉴定为危坝，严重影响防洪安全，重新整改又不经济的；县级以上人民政府及其部门文件明确要求退出而未执行到位的，列入退出类，原则上应立即退出。其中，位于自然保护区核心区或缓冲区内但在其批准设立前合法合规建设、不涉及自然保护区核心区或缓冲区且具有防洪、灌溉、供水等综合利用功能又对生态影响较小的，可以限期（原则上不超过2022年）退出。退出类电站应部分或全部拆除，要避免造成新的生态环境破坏和安全隐患。除仍然需要发挥防洪、灌溉、供水等综合效应的电站外，其他的均应拆除拦河闸坝，封堵取水口，消除对流量下泄、河流阻隔等影响；未拆除的，应对其进行生态修复，通过修建生态流量泄放措施、监测设施以及必要的过鱼设施等，减轻其对流量下泄、河流阻隔等的不利影响。要逐站明确退出时间，制定退出方案，明确是否补偿以及补偿标准、补偿方式等，必要时应进行社会风险评估。 ②保留类 同时满足以下条件的可以保留：一是依法履行了行政许可手续；二是不涉及自然保护区核心区、缓冲和其他依法依规应禁止开发区域；三是满足生态流量下泄要求。 ③整改类 未列入退出类、保留类的，列入整改类。对审批手续不全的，由相关主管部门根据综合评估意见以及整改措施落实情况等，指导小水电业主完善有关手续。依法依规应处罚的，应在办理手续前处罚到位。对不满足生态流量要求的，主要采取修建生态流量泻放措施、安装生态流量监测措施、生态调度运行等工程和非工程措施，保障生态流量。对存在水环境污染或水生生态破坏的，采取对应有效的水污染治理、增殖放流以及必要的过鱼等生态修复措施。小水电业主要按照经批准的整改方案严格整改，整改一座，销号一座。 根据《湖南省怀化市中方县小水电清理整改综合评估报告（审定稿）》及《湖南省怀化市中方县泓源电站清理整改“一站一策”工作方案（审定稿）》：泓源水电站不涉及生态敏感区和生态保护红线，在该工作方案中，本项目列为整改类，应按要求进行整改并完善相关审批手续。本次为补办环评手续，符合该《意见》和《实施方案》的相关要求。 - 与《关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知》（环发[2014]65号）及《关于进一步加强水电建设环境保护工作的通知》（环办[2012]4号）的相符性 《关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知》（环发[2014]65号）中要求深化落实水电开发生态环境保护措施，切实做好水电开发环境保护工作。 《关于进一步加强水电建设环境保护工作的通知》（环办[2012]4号）中要求水电项目建设应严格落实生态环境保护措施的要求。 本电站利用拦河坝拦河蓄水，将坝址处麻溪江的水采用引水渠道引至电站机房进行发电，尾水排入下游麻溪江。电站年取水量116万m3，年退水量116万m3，电站发电尾水直接泄入下游麻溪江。电站水资源论证报告表已明确核定的生态下泄流量0.68m3/s，当前取水口有生态流量泄放设施，为坝体底部泄流阀：内径为300mm。项目需要设置生态流量监控装置。 在采取上述措施后，本项目建设与上述两项通知相符。 （7）项目取水合理性分析 泓源水电站运行过程中利用水力推动水轮机带动发电机。通过发电设备将水能转变为电能，发电取水来自麻溪江，发电尾水排入水库下游的麻溪江，电站年取水量116万m3，年退水116万m3，即发电基本不消耗天然来水量，也不引起河水水质变化。电站已办理取水许可（取水（中方）字〔2018〕第A0035号）。 7、建设项目竣工环境保护验收 为指导建设单位加强项目的环境管理，使项目的环境保护工作落到实处，将项目环境保护措施、竣工验收的主要内容、要求列表如下。 表7-13 建设项目竣工环保验收一览表 项目; 排放源; 处理措施; 验收标准. 废水; 生活污水; 化粪池; 用于农肥不外排. 废气; 食堂油烟; 排风扇; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中相关标准. 噪声; 发电机组; 围墙隔声、设备基础减振; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 废机油、润滑油、废油桶、废含油抹布及手套; 危废暂存间暂存，交有资质单位处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改清单. 生活垃圾、漂浮物; 垃圾桶收集后，环卫部门统一清运; 符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 生态; /; 安装生态流量泄放设施和监测设施; 拦河坝下泄最小流量不小于为0.068m3/s. 风险事故应急; 机油、润滑油和废机油、润滑油泄漏; 吸油毡处理; /. 发电厂房火灾; 干粉灭火器等消防设备; /. 8、环保投资估算 本项目总投资198万元，其中环保投资7.6万元，环保投资占总投资的3.8%。环保投资详见表7-14。 表7-14 建设项目环保投资估算一览表 项目; 排放源; 处理措施; 投资额 （万元）; 备注. 废水; 生活污水; 化粪池; 0.3; 现有. 废气; 食堂油烟; 排风扇; 0.1; 现有. 噪声; 发电机组; 围墙隔声、设备基础减振; 0.5; 现有. 固废; 废机油润滑油、废油桶、废含油抹布手套; 危废暂存间暂存，交有资质单位处置; 1.5; 新增. 生活垃圾、漂浮物; 垃圾桶收集后，环卫部门统一清运; 0.1; 现有. 生态; /; 安装生态流量泄放设施和监测设施、增殖放流; 4; 新增. 风险事故应急; 机油润、滑油和废机油、废润滑油泄漏; 吸油毡处理; 0.1; 新增. 发电厂房火灾; 干粉灭火器等消防设备; 1; 现有. 环保总投资; 7.6; 其中现有环保投资2万元，新增环保投资5.6万元.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / | / | / |
| 水污染物 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水经化粪池处理后用于周边农肥 | 不外排 |
| 固体废物 | 机组安装、调试、检修时 | 废机油润滑油、废油桶、废含油抹布手套 | 暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理 | 妥善处理 |
|  | 员工办公生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后由环卫部门统一清运 | 妥善处理 |
|  | 坝址及进水格栅处悬浮物 | 漂浮物 |  |  |
| 噪声 | 发电厂房 | 设备噪声 | 距离衰减和墙体隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 水电站建设改变评价河段的水文情势和水域生态环境条件。水库蓄水后对生态环境的影响主要包括水生生物生态环境面积扩大引起水生生物及鱼类资源种类和分布的变化。具体如下： （1）大坝阻隔了鱼类的通道，大坝下游水量减少，大坝下游鱼类有所减少。 （2）水库水面积增加导致陆生植被损失，但同时增加水生植物的数量和种类； （3）库区蓄水，水流变缓，浮游生物，水生植物，底栖动物及定居性鱼类的数量和生物量将比原有河道增加。 根据《湖南省中方县泓源电站清理整改“一站一策”方案》结论，当前取水口有生态流量泄放设施，为坝体底部泄流阀：内径为300mm，可以满足生态流量泄放要求。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

结论： 1、项目概况 中方县泓源电站位于怀化市中方县铜湾镇堆子村，为引水式电站。泓沅电站始建于2006年，于2007年建成投产发电，现属于私营，运行管理人员有 4 人。厂房地面高程167.00m，水轮机安装高程为167.63m，厂房为砖混结构，平面尺寸 9.9×6.9m，占地面积为 68.3m2，电站尾水进入原有的灌溉渠道， 引水渠道底板高程为163.4m。现装机为2×160kW，年发电量90万kW·h，是一座以发电为主的小型水电站。该电站位于长江流域沅水一级支流麻溪江，项目由拦河坝、压力管道、电站厂房以及升压站。目前电站运行正常，年发电量为90万kW·h。 2、环境质量现状评价结论 （1）环境空气质量现状：项目所在区域环境空气质量数据SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3各项检测指标数据均符合《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准，项目区域环境空气质量为达标区域。 （2）水环境质量现状：区域水环境达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，项目区域水环境良好。 （3）声环境质量现状：项目各监测点噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3、环境影响评价主要结论 （1）大气环境影响 根据电站运营流程，运营期无生产废气。本项目仅当班人员在电站内就餐和住宿，食堂使用电能作为生活能源，每餐就餐人数约为1人，仅进行简单烹饪，产生的油烟废气很少，食堂油烟废气经排气扇抽气排放，对周边环境影响较小。 （2）水环境影响 ①对上游河段水文情势的影响分析 本电站利用拦河坝拦河蓄水，属于引水式电站，最大坝高28.74m，与天然河道相比该段水深增大、流速减缓，雍水区水体由河道急流型转变为缓流型。 电站引水枢纽局部抬高水位，造成雍水区水流进一步减缓，枢纽以上会产生一定的淤积，坝址下游造成局部冲刷。雍水区拦河坝拦截了全部推移质泥砂和大部分悬移质泥砂，泥砂淤积对电站的正常运行和库尾回水会产生一定影响。麻溪江含沙量很小，属于少砂河流，泥砂淤积情况影响不大。 ②对下游河段水文情势影响 泓源水电站从麻溪江电站拦河坝处引水。根据《湖南省中方县泓源电站清理整改“一站一策”方案》结论，当前取水口有生态流量泄放设施，为坝体底部泄流阀：内径为300mm。其最大泄放流量为 0.93m3/s，可以满足生态流量泄放要求。 ③对区域水资源影响分析 根据现场踏勘，项目取水口周边没有工业企业，居民用水来源于山泉水或自来水，因此本项目建设不会对周边居民饮用水源造成影响。 泓源水电站属于引水式电站，取用水方式比较简单，取水利用后排入下游麻溪江，电站年取水量116万m3，年退水量116万m3，即电站在运营过程中几乎不消耗区域水资源量。 ③对河流水质影响分析 本项目生活污水经化粪池处理后用作周边农肥，不外排。发电厂房发电尾水直接排入下游的麻溪江，电站建成后，就发电过程而言，水体经过水轮机及发电机组发电后产生的尾水基本不含其他污染物，河道水质可以基本保持原有状态，对原天然河道的水质影响不大。 本项目属于属于引水式电站，来多少水退多少水，水流交换快，自净能力强，不会产生富营养现象。对存在水环境污染或水生生态破坏的，采取对应有效的水污染治理、增殖放流、清淤以及必要的过鱼等生态修复措施。 ④对上下游电站影响 项目运行产生的废水对下游电站无影响。根据《湖南省怀化市中方县小水电清理整改综合评估报告》，本项目位于麻溪江干流上。该电站在保证上下游取水用户用水和下游流域生态需水量的情况下发电运行。其取用水均是按规划配套的水资源开发项目，该电站取水对上下游取水用户的取水均无影响。 （3）声环境影响分析 本项目发电厂房设备噪声经距离衰减和墙体隔声等措施后厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （4）固体废物 本项目固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固废和危险固废。项目生活垃圾和一般工业固废经垃圾桶收集后由环卫部门统一清运；项目产生的危险固废为废机油、废润滑油、废油桶、废含油抹布及手套，环评建议项目设置独立危废暂存间，其选址与设计原则应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求执行，防雨淋、防扬散、防渗漏，安排专人进行管理，各种危废分类存放并设置警示标志，收集后定期委托专业资质公司清运处置。 （5）生态环境影响分析 ①对陆地生态的影响分析 电站建设运行后在一定程度上改变区域生物的生存环境，但这种过程是很长的，影响也只是局部的，不会造成根本性的改变，因而项目建设对当地陆生动植物造成的影响较小。 ②对水生生态的影响 A、对鱼类的影响 大坝阻隔使鱼类的种类和数量减少，鱼类种类趋向单一化，坝址处河段鱼类主要是喜静水的鱼类，如鲤、鲫等的生长繁殖，鱼类多样性已经受到了影响，并可能导致流域鱼类遗传多样性、生态系统多样性的进一步丧失。因此项目可适当采取增殖放流措施，降低大坝阻隔对鱼类资源造成的不利影响。 坝下减水河段由于流量减少，水体自净能力减弱，浮游动物、底栖动物密度和生物量有所下降，鱼类饵料减少，使得鱼类数量及种类均较原来有所减少，对鱼类生存环境有一定影响。但由于减水河段短，且坝下游无特殊保护鱼类及鱼类三场分布，因此对鱼类影响较小。 另外，由于坝址处水体交换频繁，停留时间较短，出入大坝水温与天然水体温度一致，库内不会发生水温分层现象，不会对坝下鱼类的天然生境产生影响。 B、对浮游生物的影响 由于雍水区水体深度增加、水面积扩大、容积增加，新增的被淹没区域的植被、土壤内营养物质渗出，水中有机物质及矿物质将增加，加上水流速度减缓，泥砂沉降，导致营养物质的滞留和积累，这为库区水域浮游动植物的繁衍提供了丰富的物质基础。因此水生维管束植物、浮游植物、浮游动物、底栖动物的种类将大大增加，群落结构更为复杂，个体密度和生物量也将增多，为鱼类提供了更丰富的饵料。但原适应流动水体的水生昆虫在种群和数量上会呈下降趋势。 ③对土地利用的影响 项目实施会造成土地利用格局的变化，水域的面积会增大；坝址、厂房造成建筑用地面积增加，土地利用格局发生一定的改变，这些都对评价范围内自然体系产生一定的影响。但通过区域自然生态系统体系的自我调节，以及水土保持工程和绿化恢复工程，自然体系的性质和功能已逐步得到恢复。 ④对局地气候的影响 本项目已投产运营多年，由于本项目大坝地处湿润气候区，项目对湿度的影响范围和程度都不会很明显，增加了土壤水分含量，有利农作物的生长和植被的增加，从而提高大坝周边生态系统的生产力及稳定性。由于本项目蓄水位较低，水面面积增加十分有限，而且大坝周围还有山体阻挡，所以仅对大坝区域及附近局部范围的小气候会有一定影响，对区域总体气候基本不影响。 （6）土壤环境影响分析 项目建成后对土壤的影响主要为造成土壤盐化、酸碱化。本项目基本不会引起地下水水位发生变化。项目已运行多年，营运期间未造成周边土壤形成盐化及酸碱化，项目建设对土壤影响小。 4、环境风险分析 本项目的危险物质主要是润滑油和废润滑油，根据前文的分析，项目Q值为0.000014，属于Q＜1，项目的环境风险潜势为Ⅰ级，评价等级为简单分析。只要建设单位及时落实本表中提出的风险防范措施要求，本项目的环境风险可控。 6、项目符合性分析 （1）产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（以下简称《指导目录》）可知，本项目属于《指导目录》中“鼓励类第二点水利：11、综合利用水利枢纽工程”，因此，项目符合相关产业政策的要求。 （2）规划相符性分析 ①与《水电发展“十三五”规划》（2016-2020年）的相符性 国家能源局发布的《水电发展“十三五”规划》（2016-2020年）要求优先安排贫困地区水电项目建设，贯彻落实中央关于发展生产脱贫一批的精神，积极发挥当地资源优势，科学谋划、加快推进贫困地区水电重大项目建设，加大贫困地区水电项目开发扶持力度，同等条件下优先布局和核准建设贫困地区水电项目，更好地将资源优势转变为经济优势和扶贫优势。本项目位于怀化市中方县铜湾镇堆子村，项目的运行可缓解中方县电力能源紧张情况，促进中方县及其周边区域经济持续稳定发展，与该规划相符。 ②与《可再生能源发展“十三五”规划》的相符性 根据《可再生能源发展“十三五”规划》（发改能源[2016]2619号）中的主要任务：“（一）积极稳妥发展水电：1、积极推进大型水电基地建设。2、转变观念优化控制中小流域开发。3、加快抽水蓄能发展。4、积极完善水电运行管理机制。5、推动水电开发扶贫工作”。本项目为小水电项目，与该规划相符。 （3）选址符合性 项目选址位于怀化市中方县铜湾镇堆子村，水电站为引水式。从环境敏感程度看，项目选址不属于国家生态保护红线范围内、不占用基本农田、不占用城镇居民用地、不影响道路交通；电站所处位置为非自然保护区及非禁止开发区；项目取水、退水河段不涉及鱼类三场（产卵场、索饵场、越冬场），不属于水生水生野生动植物自然保护区、水产种质资源保护区范围，该区域无珍稀保护鱼类及特有鱼类。水电站周边无文物古迹等，项目区无村寨房屋淹没，无移民安置任务。项目建设符合区域规划。因此，项目选址可行。 （4）“三线一单”符合性分析 ①生态红线 本项目位于怀化市中方县铜湾镇堆子村，根据怀化市生态红线划定范围图，本项目不在生态红线范围内，从选址上符合生态保护红线划定的相关要求。 ②环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，地表水环境质量为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类。监测数据表明，区域环境质量现状较好，具有相应的环境容量。本项目不涉及生产废气排放，生活污水经化粪池处理后用作周边农田灌溉，各项噪声采取防治措施后均可实现达标排放，各项固体废物均可得到妥善处置。采取本环评提出的相关环保措施后，本项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。 ③资源利用上线 本项目属于水电站项目，水电站为引水式发电，对水生生态影响较小。项目营运过程中无生产废气产生，食堂油烟废气产生量很少，经排气扇排放后对周围大气环境影响较小。生活污水经化粪池处理后用作农肥，发电尾水无污染，排入下游麻溪江，不会改变河道水质原有状态。项目建成后，利用了水资源发电，可再生资源替代不可再生资源来发电，减少了燃煤发电产生的污染物排放量，因此本项目建设不会造成水、气等资源利用突破区域的资源利用上线。 ④环境准入负面清单 经对照《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单——中方县产业准入负面清单》，本项目为水电开发项目，不属于其中的限制类和禁止类，因此，符合中方县产业准入条件。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”要求。 （5）与《关于开展长江经济带小水电清理整改工作的意见》（水电[2018]312号）和《湖南省小水电清理整改实施方案》（湘水发[2019]4号）相符性 根据《湖南省怀化市中方县小水电清理整改综合评估报告（审定稿）》：电站所处位置不涉及生态敏感区及生态保护红线，在该评估报告中，本项目列为整改类，应按要求进行整改并完善相关审批手续。本次为补办环评手续，符合该《意见》和《实施方案》的相关要求。 （6）与《关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知》（环发[2014]65号）及《关于进一步加强水电建设环境保护工作的通知》（环办[2012]4号）的相符性 《关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知》（环发[2014]65号）中要求深化落实水电开发生态环境保护措施，切实做好水电开发环境保护工作。 《关于进一步加强水电建设环境保护工作的通知》（环办[2012]4号）中要求水电项目建设应严格落实生态环境保护措施的要求。 本电站利用拦河坝拦河蓄水，将坝址处麻溪江的水采用引水渠道引至电站机房进行发电，尾水排入下游麻溪江。电站年取水量116万m3，年退水量116万m3，电站发电尾水直接泄入下游麻溪江。根据《湖南省中方县泓源电站清理整改“一站一策”方案》结论，当前取水口有生态流量泄放设施，为坝体底部泄流阀：内径为300mm。其最大泄放流量为 0.93m3/s，可以满足生态流量泄放要求。 在采取上述措施后，本项目建设与上述两项通知相符。 （7）项目取水合理性分析 泓源水电站运行过程中利用水力推动水轮机带动发电机。通过发电设备将水能转变为电能，发电取水来自麻溪江，发电尾水排入进入原有的灌溉渠道，电站年取水量116万m3，年退水量116万m3，即发电基本不消耗天然来水量，也不引起河水水质变化。 电站已办理取水许可（取水（中方）字〔2018〕第A0035号）。 7、总结论 综上，泓源水电站建设项目符合国家和地方相关产业政策；选址符合当地规划，平面布局较合理。通过对该项目的工程分析、污染因素分析，在采取环评提出的污染控制措施的基础上，项目对环境的影响较小。本项目在拟建地的建设和实施从环境保护的角度分析是可行的。 建设单位应严格按照环评提出的要求，切实落实相应的污染防治对策及生态保护措施，严格执行建设项目竣工环境保护验收，并加强环保设施管理和维护，确保环保设施的正常高效运行，减缓项目运营期对环境带来的不利影响，使项目运营与环境保护协调发展。 建议： （1）对存在问题的环保措施进行整改。 （2）严格遵循“三同时”制度，并落实相应费用，确保各项环保措施的实施。 （3）工程运行期需高度重视环境保护工作，加强环境管理，落实环境监测。 （4）应设置生态流量监控装置，保证最小下泄生态基流。 （5）做好资金预算，交由相关主管部门统筹规划放流方案，统一组织实施放流。 （6）项目已投产运行，根据最新《建设项目环境保护管理条例》，项目环评通过以后，由企业自主验收，环保部门负责监管。